建设项目环境影响报告表

项目名称：衡阳七里井加油加气站建设项目

建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司

### 国家生态环境部制

2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	6

环境质量现状	9

评价适用标准	15

工程分析	18

主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	29

拟采取的防治措施及预期治理效果	54

结论与建议	55

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  总平面布置图

附图3  环境保护目标示意图

附图4  大气、声、地下水、土壤环境监测布点图

附图5  地表水环境监测布点图

附件：

附件1  委托书

附件2  质保单及监测报告

附件3  红线图

附件4  用地手续

附件5  立项文件

附件6  建设项目土壤环境影响评价自查表

附件7  建设项目地表水环境影响评价自查表

附件8  建设项目环境风险评价自查表

附件9  建设项目大气环境影响评价自查表

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳七里井加油加气站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡翔 |  |  | 联系人 |  | 刘波 |  |
| 通讯地址 | 衡阳市蒸湘区蒸湘南路29号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0734-8257005 |  | 传真 |  | -- | 邮政编码 | 421000 |
| 建设地点 | 衡阳市石鼓区松木乡松梅村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2017-430407-52-03-016917 |  |
| 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5265机动车燃油零售 |  |
| 占地面积 (m2) | 5519.03 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 1087.18 |  |
| 总投资 (万元) | 1593 | 环保投资 （万元） |  | 80 |  | 环保投资占 总投资比例 | 5.02% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预计投产时间 |  | 2021年1月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、建设项目的由来 随着国家经济的发展，汽车的人均保有量日益增多，为配套完善衡阳市石鼓区基础设施建设，解决石鼓区路网车流量大而加油站滞后的问题，中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司决定在衡阳市石鼓区松木乡松梅村新建“衡阳七里井加油加气站建设项目”，本次评价内容主要为项目加油工程内容，项目加气建设内容不包括在本次评价范围内，后续另行评价，项目规划预留了加气区用地。 该项目由中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司负责建设经营，项目总投资额1593万元，项目建成后，主要提供加油（汽油、柴油）服务。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 第682号)，该项目应开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目须编制环境影响报告表。中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司委托我公司对本项目进行环境影响评价，报衡阳市生态环境局石鼓分局审批。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集等工作，在对项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目概况 （1）项目名称：衡阳七里井加油加气站建设项目 （2）建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：总投资1593万元，其中环保投资约80万元，占总投资的5.02%%。 （5）建设内容：项目占地面积为 5519.03m2，总建筑面积1087.18m2，拟新建地下油罐、站房、辅助用房、罩棚，并同步完善道路、绿化、环保等设施。项目建成后，将提供汽油、柴油加油服务。 （6）建设规模：项目内拟设双层埋地油罐4个，其中30m3 SF汽油储罐1个、20m3 SF汽油储罐2个、30m3 SF柴油储罐1个，总容积85m3 （柴油罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加油站的规模划分，本项目加油站规模为三级加油站。主要建设内容见下表1，主要经济技术指标见下表2。 表1 项目主要建设内容一览表 分类; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 埋地油罐区; 项目油罐均设置在地下油罐池，双层埋地油罐4个，其中30m3 SF汽油储罐1个、20m3 SF汽油储罐2个、30m3 SF柴油储罐1个。新设油罐采用SF双层地埋油罐，储油罐内层采用7mm厚（封头厚8mm）的Q235-钢板制造，外层采用4mm厚的强化玻璃纤维（FRP）；有关基础采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板采用防抱带连接及钢鞍座固定，级配砂石回填；火灾危险性类别为甲类，能满足7度抗震设防的规范要求. 加油罩棚; 1栋1F，螺栓球网架结构，净高7.7m，建筑面积为587.5m2. 辅助工程; 站房; 1栋1F，框架结构，建筑面积约210.6 m2。包括包括便利店、办公室、储藏室和公共卫生间. 辅助用房; 1栋2F，砖混结构，建筑面积为289.08m2，包括配电间、发电间、会议室、活动室、办公室、员工休息室（含卫浴间）、卫生间等. 绿化; 站区内主要以绿化草坪为主，植被主要以非油性植物为主. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为生活用水、地面冲洗水，取自市政给水管网. 排水; 采用雨污分流制，项目产生的地面冲洗废水经过隔油沉淀池处理后，和经过化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江. 供电; 由市政电网引入至站内配电室。站内设1台备用柴油发电机作为备用电源. 消防; 站房内配置干粉灭火器、消防砂、灭火毯等. 环保工程; 废水; 项目产生的地面冲洗废水经过隔油沉淀池处理后，和经过化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江. 废气; 油气废气采用油气回收装置加以处理后，再以无组织的形式外排；柴油发电机废气采用排气烟道排放. 噪声; 主要设备设施采取减震、隔声、降噪处理. 固废; 生活垃圾采用垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理；危险废物，经统一收集后，暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置. 防腐防渗; 储罐作防腐处理，罐内做防油处理；地下罐池进行防渗处理；卸油口设置防油堤，罐区地面、卸油口及管线全部防腐防渗. 风险防控; 卧式埋地双层油罐+防油堤+灭火设施+液位自动监测系统+防渗池+观测井；主要风险单位的防渗措施. 表2 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地总面积; m2; 5519.03; 8.28亩. 2; 建筑面积; m2; 1087.18; /. 其中; 站房; m2; 210.6; /. 罩棚; m2; 587.5; /. 辅助用房; m2; 289.08; /. 3; 埋地油罐; 个; 4; 0#柴油罐1个，92#汽油罐1个 ，95#汽油罐1个，98#汽油罐1个，油罐采用SF双层地埋油罐. 4; 总投资; 万元; 1593; /. （7）项目主要设备 表3 项目主要设备组成一览表 油罐设施; 容积（m3）; 储存物品; 是否埋地; 数量（个）; 备注. 1＃; 30; 92#汽油; 油罐埋地; 1; 卧式埋地双层储罐. 2＃; 20; 95#汽油; 油罐埋地; 1. 3＃; 20; 98#汽油; 油罐埋地; 1. 4#; 30; 0#柴油; 油罐埋地; 1. 加油机; 产品型号; 型 式; 单位; 数量; 备注. 1; 双油双枪加油机; /; 台; 4; 双枪. 消防器材; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 5; /. 2; 4kg手提式干粉灭火器; 台; 5; /. 3; 8kg手提式干粉灭火器; 台; 5; /. 4; 消防锹; 把; 5; /. 5; 消防钩; 个; 5; /. 6; 消防桶; 个; 2; /. 7; 消防沙; m3; 2; /. （8）主要原辅材料及能源消耗 表4 项目主要原材料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 数量; 运输方式; 来源. 1; 0#柴油; t/a; 515; 油罐车、公路; 外购. 2; 92#汽油; t/a; 770; 油罐车、公路. 95#汽油; t/a; 350; 油罐车、公路. 98#汽油; t/a; 166; 油罐车、公路. 3; 水; t/a; 300; /; 市政给水管网. 4; 电; 万kWh; 5; /; 石鼓区电网. （9）总平面布置图 项目属于新建加油站项目，位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村，加油车辆由东北角路进入，加完油后由东南角出站，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目罩棚地下，储油罐为地埋卧室储油罐，罩棚设置在用地东侧靠近蒸阳北路位置，站房布置在场地中心位置，辅助用房设置在用地的西侧，其余用地为道路和绿化用地。同时项目还预留了加气站建设用地。站内布置均严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计。 （10） 防震设计 根据《中国地震烈度分析》（2001），项目所在地地震基本烈度为小于Ⅵ级，本工程采用钢筋砼框架，在建设时应当满足相应的抗震要求。 （11）公用工程 ①给排水 给水：本项目用水主要为生活用水、地面冲洗水，取自市政给水管网。 排水：本项目产生的地面冲洗废水经过隔油沉淀池处理后，和经过化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。 ②供电 本项目供电由衡阳市石鼓区电网供电。 ③能源 本项目不设置锅炉，办公室设置空调进行供热和供冷；加油站内设置一台柴油发电机用于应急发电。 ④防雷静电接地系统 本项目供电系统拟采用接地保护，电气设备、金属设施、工艺管线等均做防雷、防静电接地，接地电阻不大于4.0欧姆；有爆炸危险环境的建、构筑物按“第二类”防雷建筑物的要求进行设计；架空的工艺管道按规范要求做防雷、防静电接地设计。 电源系统设置避雷器，防止雷电波侵入，弱电系统采取浪涌保护器等防感应雷措施。所有进出户金属管道、电气设备外露可导电部位、建筑物金属门窗等均与接地装置做等电位联结。 ⑤消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）的规定，项目内设灭火器、消防沙池等设施。 （12）劳动定员 项目劳动定员仍为5人，项目年运行天数365天。每年除例行或临时检修、维修设备外，其余时间均24小时对外营业。加油站设有卫生间等生活设施。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目新建项目，根据实地踏勘，项目用地范围内无原有环境污染问题，环境质量良好。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游；地处东经110°32’16”~113°16’32”，北纬26°07’05”~27°27’24”。南北长150公里、东西宽173公里，总面积15310平方公里，合153.10万公顷，占全省土地面积7.23%，在全省各市、州中，幅员位居第7位。西南接永州市，西北挨邵阳市，北达娄底市、湘潭市，东邻株洲市，南抵郴州市。京广铁路与湘桂铁路在衡阳相接，湘江可长年通航，能载货运客。公路、铁路、水路交通均十分便捷，地理位置优越。 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村，具体地理位置详见附图1。 - 地形、地貌 衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100m以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000m、800~700m、400~300m、150m四级夷为平面。地貌类型以岗丘为主。周围环绕着古老宕层形成断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。 项目评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5～60m。其中山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。 区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无不良地质现象。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），衡阳市地震震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35，地震基本烈度小于Ⅵ度。 - 气候、气象 衡阳属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。衡阳市多年平均气温17.9℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-7.9℃；年平均相对湿度78%，年平均气压1008.6hPa，年平均降水量1346.2mm；年平均日照时数1684.0h，年平均风速1.8m/s。全年主导风为NE风，出现频率16%；冬季(1月)以NE风为主，出现频率20%；夏季(7月)以S风为主，出现频率19%。全年静风频率23%。 - 水文 本项目区域内主要河流为湘江，是长江中游南岸重要支流，发源于广西兴安县海洋山西麓，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856km，流域面积9.46×104km2，上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。评价水域湘江衡阳段位于湘江中下游，通过收集湘江衡阳水文站资料，湘江衡阳段水文特征见下表。 表5 湘江衡阳段水文特征 序号; 项目; 数值. 1; 平均流量m3/s; 1320. 2; 最大流量m3/s; 2780. 3; 最小流量m3/s; 489. 4; 平均水位m; 51.54. 5; 最大水深m; 16.54. 6; 最小水深m; 5.0. 7; 平均水深m; 7.12. 8; 平均流速m/s; 0.31. 9; 平均河宽m; 592. 项目所在区域地下水自上而下可划分为三个含水层，即风化裂隙潜水含水层，易于接受降雨的渗漏补给，径流条件好，常在丘陵谷地形成下降泉出露地表，流量随季节变化，枯水季显著减少或干涸；裂隙承压水带，一般在地表以下40~120m之间，含水层延伸不稳定，呈透镜状，地下水具承压；盐层上部盐水带，厚度5~20m不等，呈透镜状，溶蚀明显。 - 植被及生物多样性 衡阳市土壤分为地带性土壤和非地带性土壤，共9个土类，22个土属，233个土种。地带性土壤主要有山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤。非地带性土壤主要有黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土。全市以水稻土、红壤土、紫色土、黄壤土面积较大，分布甚广，利用率最高。 衡阳市地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多样，全市存树种75盘，贡科750种，用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。其中美国红提在宜潭乡种植取得重大成果，油茶林在1985年被凭为世界上最大的油茶林，保留最完整的油茶林，更有获得联合国：“油茶之乡”等称号。 衡阳市属森林动物区划的古北区与东洋区的交叉过渡地带，已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。项目区域内因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主等。 项目所在区域湘江水域水生生物丰富。浮游植物主要以硅藻门为主，浮游植物平均密度为49.737×104ind/L，平均生物量为0.5784mg/L；浮游动物80属161种，以原生动物为主，平均密度为1118.06ind/L，平均生物量0.1769mg/L;底栖动物40种，以软体动物为主，干流平均生物密度188ind/m2，平均生物量123.07/m2；鱼类共有11目24科152种，鲤形目鱼类的种类最多，有105种，占湘江水系鱼类总数的69.1%。

# 环境质量现状

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ### 3.1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状数据 为了解项目所在区域环境空气质量达标情况，本评价以2019年作为评价基准年，通过收集衡阳市生态环境局网站公布的“关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报”中有关石鼓区2019年1月~12月的环境空气质量监测数据进行分析（数据来源：http://sthjj.hengyang.gov.cn/hjzl/hjzkgb/20200120/i420860.html），具体的数据统计情况见下表6。 表6 石鼓区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25μg/m3; 40μg/m3; 62.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69μg/m3; 70μg/m3; 98.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 35μg/m3; 120.00; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.00; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 151μg/m3; 160μg/m3; 94.38; 达标. 根据2019年1月~12月石鼓区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域石鼓区地区环境空气中PM2.5浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，其他指标浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此，判定本项目所在区域衡阳市石鼓区属于环境空气质量不达标区。 综上可知，项目所在地区2019年度属于大气环境质量现状总体不达标，为了改善环境空气质量，上级政府部门已根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《大气污染防治行动计划》等相关要求，立足我市实际情况，制定了《衡阳市大气污染防治专项行动方案（2016—2017 年）》，并且结合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）采取了一系列的措施，包括：①加快产业能源结构，加快了清洁能源替代，推进“气化衡阳”工程建设；②着力交通结构调整，加快建立绿色交通体系；③加大污染治理力度，以钢铁、建材、化工、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造；④扩大生活面源整治，全面推进餐饮油烟达标排放，加大改造老旧居民区油烟设施投入力度；⑤切实推进农作物秸秆禁烧工作，积极引导农作物秸秆资源化综合利用；⑥加快淘汰高排放老旧车辆，进一步明确和扩大重型柴油车、黑烟车等高排放车辆限行区域和限行时段；⑦创新道路清洗办法，持续加强建筑施工扬尘综合整治，推进老式渣土车更新换代，加大了渣土执法力度。所属地区在严格落实好相关部门对改善环境空气所制定的方案和所采取的措施后，2019年度衡阳市环境空气质量得到了一定的改善。 根据项目规划，项目内产生的废气均会采取有效措施控制达标后，再外排。且项目不涉及土建工程，施工污染较轻。只要严格落实好营运期废气处理措施，确保各项废气污染物达标排放。以响应政府部门改善环境空气号召，与上级主管部门一起为改善空气环境，做好企业自身工作。 （2）补充污染物环境现状评价 ①监测因子及布点 根据本项目特点及敏感点的分布情况，拟设置2个大气环境质量现状监测点，各监测点基本情况见下Error: Reference source not found。 表7 项目环境空气现状监测点 项目; 监测点位; 监测因子. G1; 项目内; 非甲烷总烃. G2; 项目西南面588m处松梅村居民点. ②监测采样与监测时间 湖南省硕远检测技术有限公司于2020年07月-08日~07月10日连续3天对项目区大气环境中非甲烷总烃质量浓度（1h平均值浓度）进行了现状监测。 ③监测结果与评价 本次补充监测结果见下表。 表8 补充污染物环境质量现状（监测结果）表 污染物; 项目; 监测点. G1; G2. 非甲烷总烃; 浓度范围（mg/m3）; 0.016; 0.015. 标准值（mg/m3）; 2.0. 标准指数; 0.008; 0.005. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 根据上表统计分析可知，项目所在区域各监测点非甲烷总烃监测值均满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度参考限值。 ### 3.2地表水水环境质量现状 项目地表水环境监测数据引用于《衡阳市松木经济开发区卫生服务中心环境影响报告表》。 湖南中骏高新科技股份有限公司于2018年2月25日~27日对湘江断面水质进行了监测。 监测点位：W1松木污水排污口上游500m处湘江断面；W2松木污水排污口下游1000m处湘江断面； 监测因子：pH、CODcr、BOD5、粪大肠菌群、氨氮、总磷； 监测频次：1次/天*3天； 监测结果：监测结果见下表。 表9 地表水监测结果一览表 单位：mg/L（PH无量纲） 粪大肠菌群(个/L) 监测因子; W1松木污水排污口上游500m处湘江断面; W2松木污水排污口下游1000m处湘江断面. 2月25日; 2月26日; 2月27日; 2月25日; 2月26日; 2月27日. pH值; 6.8; 6.9; 6.7; 6.7; 6.9; 6.8. CODcr; 13.54; 14.57; 13.67; 14.57; 16.96; 16.27. BOD5; 2.21; 2.31; 2.54; 2.15; 2.24; 2.42. 总磷; 0.09; 0.08; 0.11; 0.12; 0.15; 0.13. 氨氮; 0.658; 0.66; 0.64; 0.68; 0.69; 0.66. 粪大肠菌群; 587; 604; 590; 642; 621; 635. 由监测数据可知，监测期间，湘江断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准湘江水质良好。 ### 3.3地下水环境质量现状 - （1）监测点位布设 地下水监测点位见表10。 表10 地下水环境质量现状监测布点一览表 编号; 监测点位置. U1; 项目西北面270m处松梅村居民点. U2; 项目西南面588m处松梅村居民点. U3; 项目东面963m处松梅村居民点. - （2）监测项目 pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、耗氧量、硫酸盐。 - （3）监测时间和频次 湖南省硕远检测技术有限公司于2020年07月08日对项目附近地下水进行了监测。 （4）地下水监测与评价结果见表11。 表11 地下水水质监测统计结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 采样点位; 采样时间; 统计项; 监测项目 单位：mg/L，pH无量纲，标准指数无量纲. pH值; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氨氮; 硫酸盐; 总硬度; 挥发酚类; 耗氧量. U1; 07月08日; 监测值; 7.62; 1.85; 0.018; 0.063; 41.3; 432; ND; 1.53. 标准指数; 0.41; 0.0925; 0.018; 0.126; 0.165; 0.96; /; 0.51. U2; 07月08日; 监测值; 7.83; 1.71; 0.016; 0.07; 42; 417; ND; 1.62. 标准指数; 0.55; 0.0855; 0.016; 0.14; 0.168; 0.93; /; 0.54. U3; 07月08日; 监测值; 7.71; 1.79; 0.017; 0.065; 41.5; 422; ND; 1.51. 标准指数; 0.47; 0.090; 0.017; 0.13; 0.166; 0.94; /; 0.50. （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值; 6.5~8.5; ≤20; ≤1.0; ≤0.50; ≤250; ≤450; ≤0.002; ≤3.0. 备注：ND为未检出. 由监测结果可知，项目区域地下水水质中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，地下水环境现状良好。 ### 3.4土壤环境质量现状 （1）监测布点 具体监测点位，详见下表。 表12 项目土壤监测点位一览表 布点位置; 监测编号; 具体位置说明. 拟建项目用地内; S1; 加油区和储罐区. （2）监测因子 土壤监测点位选取监测的因子见表13所列。 表13 各土壤监测点位选取监测因子一览表 监测点位编号; 监测因子. S1; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃. （3）监测时间与采样频次 湖南省硕远检测技术有限公司于2020年07月08日进行采样1次。 （4）监测结果与评价 具体的土壤质量监测结果见下表14。 表14 土壤环境质量监测结果 监测点位; 监测项目; 检测结果 （单位：mg/kg）; （GB36600-2018）第二类用地限值（单位：mg/kg）; 备注 （监测时间）. 表层土; 筛选值; 管控值. S1项目内; 砷; 8.31; 60; 140; 2020.07.08. 镉; 0.34; 65; 172. 六价铬; ND; 5.7; 78. 铜; 28; 18000; 36000. 汞; 0.047; 800; 82. 镍; 36; 900; 2000. 铅; 28; 800; 2500. 石油烃; ND; 4500; 9000. 由上表可知，项目拟建地土壤监测点的监测指标值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，说明项目所在地区土壤环境质量现状良好。 ### 3.5声环境质量现状 湖南省硕远检测技术有限公司于2020年07月08日-07月09日对项目四周场界声环境现状进行了监测。 - 检测项目：Leq（A） - 监测时段与方法：连续监测二天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00~22：00；夜间：22：00~次日6：00，每次连续监测20分钟，对区域昼间声环境进行监测。 （3）监测结果与评价：项目场地四周昼、夜间环境噪声现状监测结果和评价见表15。 表15 项目周边昼间环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点; 07月08日; 07月09日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东场界外1m; 52.9; 46.7; 52.6; 46.4; 昼间≤70；夜间≤55. 2#南场界外1m; 50.1; 43.6; 50.3; 43.2; 昼间≤60；夜间≤50. 3#西场界外1m; 50.3; 44.8; 50.1; 44.9. 4#北场界外1m; 50.7; 44.9; 50.5; 45.7. 监测结果表明：项目所在地四周声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类类标准。区域声环境质量良好。 3.6生态环境 ## 项目位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村，地块内土地较平整，无环保工程拆迁。根据实地调查，建设项目区域内没有国家规定保护的珍稀动植物。区域内的生态环境现状较好。 ## 3.7主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要保护对象见表16： 表16 主要保护目标及环境保护对象 环境要素; 保护对象名称; 坐标/m; 方位; 距离; 规模; 保护级别. x; X; Y. 空气 环境; 松梅村居民点; 21; 113; 西北面103-560m处；约11户，33人; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 松梅村居民点; 373; 350; 东北面470-660m处；约9户，27人. 松梅村居民点; 793; 35; 东面670-1000m处；约25户，75人. 松梅安置小区; 593; -155; 东面530-730m处；约370户，1110人. 松梅村居民点; -385; -406; 西南面490-870m处；约17户，51人. 鑫源安置小区; -16; -195; 东南面170-570m处；约530户，1590人. 松梅村居民点; 159; -91; 东南面150-737m处；约37户，111人. 声环境; 松梅村居民点; 21; 113; 西北面103-200m处；约6户，18人; （GB3096-2008）2类. 鑫源安置小区; -16; -195; 东南面170-200m处；约170户，510人. 松梅村居民点; 159; -91; 东南面150-200m处；约7户，21人. 地表水环境; 湘江; 大河；工业用水区; （GB3838－2002） III类. 环境风险受体; 松梅村居民点; 21; 113; 西北面103-560m处；约11户，33人; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 松梅村居民点; 373; 350; 东北面470-660m处；约9户，27人. 松梅村居民点; 793; 35; 东面670-1000m处；约25户，75人. 松梅安置小区; 593; -155; 东面530-730m处；约370户，1110人. 松梅村居民点; -385; -406; 西南面490-870m处；约17户，51人. 鑫源安置小区; -16; -195; 东南面170-570m处；约530户，1590人. 松梅村居民点; 159; -91; 东南面150-737m处；约37户，111人. 生态 环境; 永久占地500m范围内的植被; 加强绿化建设.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ### 4.1环境质量标准 1、大气：《执行执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》*。 2、水环境：地表水执行执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。 项目评价涉及的主要环境质量标准值见表17、18、19、20、21。 表17 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位：mg/m3 评价项目; SO2; NOx; PM10; TSP; O3; CO. 1小时平均值; 0.5; 0.2; /; /; 0.2; 10. 24小时平均值; 0.15; 0.08; 0.15; 0.3; /; 4. 年平均; 0.06; 0.04; 0.07; 0.2; /; /. *注：非甲烷总烃质量标准来自《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社），取值为2.0mg/m3（一次值）。 表18 地表水环境质量主要评价标准 单位：mg/l 类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 总氮; 类大肠菌群（个/L）. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 1.0; 10000. 标准来源：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 表19 地下水质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 类别; pH值; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氨氮; 硫酸盐; 总硬度; 挥发酚类; 耗氧量. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤20; ≤1.0; ≤0.50; ≤250; ≤450; ≤0.002; ≤3.0. 标准来源：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）. 表20 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 1; 砷; 7440-38-2; 60; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 8; 石油烃; --; 4500; 9000. 表21 声环境质量标准（等效声级LAeq：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 75; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1水污染物排放标准 本项目产生的废水经过加油站内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入城市污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。 表22 水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外） 污染物名称; (GB8978-1996)表4三级标准. pH; 6～9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; --. 动植物油; 100. ### 4.2.2废气 项目运营期，油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；卸油油气、储油油气、加油油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准。 加油站汽油油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）中的相关规定，加油站油气排放浓度小于等于25mg/L，高度大于等于4m；油气回收系统的气液比范围为1.0~1.2，油气回收管线液阻最大压力限值。 表23 大气污染物排放限值要求 类型; 执行排放标准; 污染因子及排放控制限值. 处理装置油气; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）; 油气排放浓度≤25mg/L、排放口距地平面高度应不低于4m，排放浓度每年至少检查一次. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; 周界外浓度最高点浓度限值4.0mg/m3. ### 4.2.3噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据声环境功能类别，运营期项目四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。相关标准值如下表。 表24 场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能区; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4.2.4固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单的相关内容。 |
| 总量控制指标 | 项目废水污染物总量控制建议指标：CODcr 0.014t/a、氨氮0.0019t/a。 |

# 工程分析

## 5.1生产工艺及工艺流程简述： 5.1.1 施工期工艺流程简述 本项目建设过程分为准备、建筑施工、设备调试、建成运行四个阶段。 前期准备阶段主要为施工前做准备，主要为各基础服务设施场址比选，工程方案设计等；施工阶段主要为基础工程，主体工程、装饰工程、环保工程及设备安装、调试，竣工验收施工期结束。施工阶段工艺流程及工艺污染流程见图1。 图1 施工流程及产污工序图 5.1.2 运营期工艺流程简述 1、加油工艺 （1）卸油及油气回收 油罐车 阀门 软管 快速密封接头 管道 储油罐 卸油油气回收 油气 图2 卸油及油气回收系统工艺流程图 卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油。拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，发动油品罐车缓慢离开罐区。 汽油卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回汽油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 （2）储油 对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。 - 加油及加油油气回收 油罐 管道 潜油泵 加油机 加油枪 收油容器 加油油气回收 油气 图3 加油及油气回收系统工艺流程图 柴油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 - 量油 采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。 - 油气回收装置 项目采用的油气回收装置示意图见下图所示： 图4 油气回收工艺流程示意图 （6）油气回收装置原理 项目采用“ 冷凝回收式” 油气回收装置，其基本原理是当冷凝气的温度低于其露点温度时将发生冷凝，由于挥发性有机物的露点温度高于空气的露点温度，当对油气蒸汽和空气的混合物进行冷凝时，大部分的油气蒸气会被冷凝成液态而空气则可以通过通风口被排出，从而达到被分离的目的，本项目油气回收装置的回收效率为95%。 5.2项目施工期污染源分析 （1）废气 施工期的大气污染源主要来自于扬尘、施工机械废气及装修期间有机溶剂废气。 ①施工扬尘 扬尘主要是建筑施工扬尘。施工期裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载及土方转运车辆行驶产生的二次扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等，对大气环境也会造成不良影响。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬，会给城区卫生环境带来一定的影响。 ②施工运输机械废气 施工机械废气主要来自机械设备燃油尾气，主要成分为NOx、CO、THC。 ③装修期间有机溶剂废气 有机溶剂废气指项目装修施工阶段使用的黏合剂、涂料、油漆等材料中所含的有机溶剂挥发产生的有机废气。装修期间有机溶剂废气不仅与使用的黏合剂、涂料、油漆等材料的种类有关，且与黏合剂、涂料、油漆中有机溶剂的种类、含量有关，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 施工期主要大气污染物种类及其源强列于表25。 表25 施工期大气污染源的污染物种类及其源强一览表 序号; 污染源; 排放因子; 排放量; 主要产生阶段. 1; 场内扬尘; 粉尘; 少量; 基础工程. 2; 施工机械废气; NOx、CO、THC; 少量; 基础工程. 3; 装修有机溶剂废气; 二甲苯、甲苯; 少量; 装饰工程. （2）废水 ①施工废水 施工期用水主要包括施工场地降尘洒水、施工机械冲洗水和灌浆过程等。施工用水按每天5m3计，项目计划工期100天，则总用水量为500m3。废水产生系数按照0.7计，废水产生量为350m3。废水中污染物主要成分以石油类、SS为主，石油类浓度约为10mg/L、SS浓度约为500mg/L，产生量为石油类0.004t、SS0.175t。此部分废水场内设置的临时隔油沉淀池处理后，全部用于场区降尘用水，不外排。 （2）生活废水 本项目施工期生活废水产生情况详见表26。 表26 施工人员生活废水产生情况一览表 项目; 施工工期、人数; 用水量; 排污系数; 施工期废水产生量. 施工期间; 100天、30人; 依据《湖南省用水定额标准》（GB43/T 388-2014），每人用水量按45L/d计; 0.8; 1.08m3/d，共108m3. 污水中各污染物产生浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，则整个施工期污染物产生量为CODcr 0.032t、BOD5 0.016t、SS 0.022t、NH3-N 0.003t，此部分废水经施工场地设置的临时化粪池统一收集后，用于周边绿地浇灌，不外排。 （3）噪声 项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、电锯、运输车辆等产生的噪声，其声级值范围见表27。 表27 施工期主要噪声源声级值范围 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB（A））. 1; 运输车辆; 1; 90. 2; 电锯、电刨; 1; 95. 3; 振捣棒; 1; 95. 4; 振动器; 1; 95. 5; 推土机; 1; 90. 6; 空压机; 1; 95. 7; 挖掘机; 1; 90. 8; 吊车、升降机; 1; 80. （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土方和生活垃圾。 建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。由于本项目主要以钢棚为主，施工过程建筑垃圾产生量较少，本项目施工期建筑垃圾产生量按10kg/m2计，本项目总建筑面积为1087.18m2，则施工期建筑垃圾产生量为10.87t。分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理。 废弃土方：本项目产生的土方可以在场内得到平衡利用，无需外运，故本项目不会产生废弃土方。 生活垃圾：本项目施工期生活垃圾产生情况详见表28；此部分生活垃圾集中存放，并交由环卫部门统一清运处置。 表28 施工期生活垃圾排放情况 污染源; 施工人数; 产生系数; 施工天数; 产生量. 工程施工; 30; 5kg/人·d计; 100; 15t. （5）施工期生态破坏 本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。开工建设时土石方的开挖、回填，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5~1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境，造成排水沟渠的堵塞。 5.3项目运营期污染源分析 1、废气 项目运营期产生的废气主要包括有机废气和柴油发电机尾气。 （1）有机废气（非甲烷总烃） 汽油及柴油属于易挥发的烃类，加油区对大气环境的污染，主要是在卸油、储油、加油过程中由于操作和管理不善，不可避免地存在跑、冒、滴、漏现象以及储油罐的“大呼吸”、“小呼吸”损失，加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。 ①储罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐车卸油、储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失。 项目储罐均为地埋卧式储罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），油罐车卸油时，卸油损耗为储罐车储罐内壁粘着、未卸尽的油及油罐大呼吸损耗，其中柴油损耗率为0.05%， 汽油损耗率为0.23%，加油站规模为年销售汽油1286吨，柴油515吨，油罐大呼吸损耗量按卸油损耗量的50%进行估算，则项目油罐大呼吸损耗量估算为： 汽油：1286t/a×0.23% ×50%=1.48t/a 柴油：515t/a×0.05%×50%=0.13t/a ②加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油作业按零售损耗率汽油为0.29%，柴油为0.08%。加油作业损失量估算为： 汽油：1286t/a×0.29%=3.73t/a 柴油：515t/a×0.08%=0.412t/a ③储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。 项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的油气损失量极小，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），石油产品在静态贮存期间，卧式储罐贮存损耗率可忽略不计。 综上，项目油耗损失按全部蒸发计算，则项目卸油、加油作业过程油品蒸发产生的有机废气（非甲烷总烃）总量为5.752t/a。建设方拟在卸油车安装卸油油气回收装置并与加油机配备加油油气回收装置，油气回收装置油气回收效率约为95%。则项目有机废气排放情况详见表29。 表29 项目有机废气排放量汇总表 序号; 污染类型; 污染物产生量t/a; 油气回收设施位置及数量; 油气回收装置回收后污染物排放量t/a. 1; 大呼吸损失; 1.61; 卸油油气回收系统1套，设置在油罐区; 0.081. 2; 小呼吸损失; --; --; --. 3; 加油作业损失; 4.142; 加油油气回收系统1套，设置在加油区; 0.207. 4; 总计; 5.752; --; 0.288. （2）备用柴油发电机废气 本项目使用1台功率为24KW柴油发电机作为备用电源，选用0＃轻质柴油作为燃料，0#轻质柴油含硫量<0.2%。根据浙江大学编辑的《内燃机环境保护学》中有关数据，柴油发电机燃烧废气污染物包括SO2、烟尘和NOx，排放浓度分别为49.2mg/m3、12.3mg/ m3、159mg/m3。鉴于柴油发电机只在停电时使用，且项目区域停电的可能性较小，停电时间段，发电机启用率不高，且污染物排放浓度较低，经专用烟道在屋顶高空排放。因此对周围环境的大气质量影响相当有限。 （2）废水 加油站设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷、漏洒于地面的油类而产生的含油污水。项目产生的废水包括地面冲洗废水和生活污水 ①地面冲洗废水 地面冲洗用水按2L/m2·次，加油区占地面积约为587.5m2，则每次冲洗用水量约为1.175m3，每年地面冲洗24次，项目地面年冲洗用水量为28.2m3/a，废水产生系数以0.8计，则地面冲洗废水产生量为22.56m3/a。项目地面冲洗废水经过隔油沉淀池处理后，排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江，项目地面冲洗废水污染物产生源强详见下表。 表30 项目地面冲洗废水污染物产排源强一览表 地面清洗废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. COD; SS; 石油类. 产生浓度（mg/L）; 22.56; 250; 300; 20. 污染物产生量（t/a）; 0.0056; 0.0068; 0.00045. 处理后污水浓度（mg/L）; 200; 60; 12. 处理后污染物排放量（t/a）; 0.0045; 0.0014; 0.00027. ②生活污水 项目劳动定员5名，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），用水定额取 45L/人·d计，则职工生活用水量约 0.225m3/d（82.125m3/a）。 加油站每天可给约50辆汽车加油，每辆车平均3位顾客，如厕人员按70%计，每人用水量按5L/人.d，则顾客用水量为0.525m³/d（191.63m3/a）。 废水产污系数按照0.8计，则项目生活污水产生量为219m3/a。 项目生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面清洗废水一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江，生活污水中污染物产生源强详见表31。 表31 生活污水污染物产排源强一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 219; 350; 150; 300; 30; 35. 污染物产生量（t/a）; 0.077; 0.033; 0.066; 0.007; 0.008. 化粪池处理后污水浓度（mg/L）; 200; 130; 200; 18; 20. 化粪池处理后污染物排放量（t/a）; 0.044; 0.028; 0.044; 0.004; 0.004. 生活污水经过化粪池处理后，与经过隔油沉淀池处理后的地面清洗废水，一起汇入市政污水管网，经过松木污水处理厂处理后，排入湘江。污染物产排情况详见表32。 表32 综合废水水质及污染物产排情况一览表 外排废水（综合废水）; 废水量（t/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 石油类. 经过处理后综合废水污染物排放浓度（mg/L）; 241.56; 200.78; 115.91; 187.95; 16.56; 16.56; 1.12. 经过处理后综合废水污染物排放量（t/a）; 0.0485; 0.028; 0.0454; 0.004; 0.004; 0.00027. - 噪声 项目运营期主要的噪声源为车辆的交通噪声和设备噪声。 1）车辆噪声 据类比调查，行驶的机动车交通噪声声级一般是大型车噪声源为75~80 dB(A)，中型车为70~75 dB(A)，小型车噪声值为55～65dB(A)。 2）设备噪声 项目内配有柴油发电机、加油机、油气回收系统、泵等设备，这些设备在运作过程中会产生设备噪声。噪声强度大多在70～80dB（A）。 经过基础减振、墙体隔声、距离衰减后，噪声值可以下降20-30dB（A），可以满足周围声环境功能区划要求。由于各类噪声的位置不同，噪声影响具有方向性、时间性很强的特点。 （4）固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要包括含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾，废油。 ①生活垃圾 项目营运期产生的生活垃圾主要来自员工和站内顾客。项目定员5人，生活垃圾产生量按1kg/人•计，则员工每天产生的生活垃圾量为5kg，年产生的生活垃圾量为1.825t；顾客产生的垃圾按150人次/天计算，每人每次生活垃圾平均产生量按0.1kg计，则项目顾客产生的垃圾量为5.475t/a。项目生活垃圾总产生量为7.3t/a，此部分固废经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 ②含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布 根据建设单位提供资料，项目营运期含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生量约为0.02t/a，属于危险废物，此部分固废经统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。 ③废油 项目营运期产生的废油主要包括设备维修和保养更换的废机油、隔油沉淀池产生的废油及油罐清洗产生的少量废油，此部分固废属于为危险废物，年产生量约0.3t/a，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储存、装卸、加油 | 非甲烷总烃 | 5.752t/a；无组织排放 | 0.288t/a；无组织排放 |
|  | 柴油发电机废气 | CO、THC、NOx | --；无组织排放 | --；无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L；0.077t/a | 200mg/L；0.044t/a |
|  |  | SS | 300mg/L；0.066t/a | 200mg/L；0.044t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.008t/a | 20mg/L；0.004t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L；0.033t/a | 130mg/L；0.028t/a |
|  |  | 动植物油类 | 30mg/L；0.007t/a | 18mg/L；0.004t/a |
|  | 地面清洗废水 | COD | 250mg/L；0.0056t/a | 200mg/L；0.0045t/a |
|  |  | SS | 300mg/L；0.0068t/a | 60mg/L；0.0014t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L；0.00045t/a | 12mg/L；0.00027t/a |
| 固体 废物 | 作业过程 | 含油废拖布、含油废手套、含油废棉纱 | 0.02t/a | 属危废，统一收集后，由有资质的单位集中处置 |
|  |  | 废油 | 0.3t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.3t/a | 由环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 发电机、加油机等 | 55~80dB（A） | 经减振、以及站内围墙隔声，同时经过距离衰减以及绿化带衰减后达标排放 |
|  | 交通噪声 | 来往车辆 |  | 加强运输车辆管理，减速行驶，减少鸣笛 |
| 主要生态影响： 本项目施工场过程中会破坏原有的自然植被。同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1） 扬尘 施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。 项目施工期间各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，为说明施工期扬尘带来的环境影响，本评价利用某典型施工现场及其周边的粉尘监测资料，以说明施工期各类粉尘源对环境的综合作用与影响。 根据原国家环境保护总局审批的城市交通项目环境影响报告书中的资料，环境监测中心站对某施工现场进行了监测，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表33。 表33 施工近场大气中TSP浓度变化表（春季） 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 标准值. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.780; 0.365; 0.345; 0.330; 0.30. 表中所列标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中TSP日平均二级标准。. 由表33的监测结果可看出，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日平均浓度二级标准评价，施工扬尘的影响范围可达周围100m左右。 环境监测中心站还对该施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见表34。 表34 施工场地扬尘污染状况对比分析表 监测点位置; 场地不洒水; 场地洒水后. 距场地不同距离处TSP的浓度值 （mg/m3）; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.180. 100m; 0.330; 0.238. GB3095-2012 TSP日均值二级标准; 0.30mg/m3. 监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m~40m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中TSP日平均浓度值二级标准要求。 根据上述数据分析可知，采取洒水措施后，施工场地外30m~40m范围内受扬尘影响较大，受影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，施工过程对周边居民影响较小，为防患于未然，评价建议施工单位从以下方面落实防尘措施： ①晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，对周边环境空气的污染可有效得到减弱。由于本项目施工期较为短暂，随着施工期的结束，场内扬尘影响也随之消失。 - 装修期间有机溶剂废气 项目室内装修阶段，使用的粘结剂、涂料、油漆等多含有苯、甲醛等毒性物质。醛是世界公认的致癌物，会刺激人的眼睛和呼吸系统，如果长期生活在甲醛超标的环境中吸入过量甲醛，造成免疫功能异常，肝、肺损伤及影响神经中枢系统正常工作，而且还能致使胎儿畸形、死亡；苯也属于致癌物，人在短时时内吸入高浓度的苯，会出现中枢系统麻痹，轻者头晕、恶心、乏力、重者出现昏迷，以致呼吸循环衰竭而死亡。为了减轻装修有机溶剂废气产生的影响，本报告建议建设单位在室内装修阶段尽量选用不含甲醛和苯的水性涂料和油漆，减轻其对环境的影响。 （3）施工运输机械废气 在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。因此，施工车辆尾气对周边环境的影响较小。 经采取上述污染防治措施后，预计项目施工期对周边大气环境的影响较小。 2、施工期对水环境的影响 （1）生活污水 本项目施工人员产生的生活废水经临时化粪池统一收集后，用于周边绿地浇灌，不外排。不会给周边环境带来明显影响。 （2）施工生产废水 施工期生产废水主要来自施工机械设备清洗、灌浆等过程，其主要污染物为石油类和SS。此类废水经场内设置的临时沉淀隔油池处理后，全部回用于降尘洒水，不外排。 施工方定期对场内设置的临时沉淀隔油池进行清理，隔出的浮油交由有资质单位处置。沉淀池淤泥定期运往垃圾场填埋处置； 施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。 综上，采取环评提出的以上措施后，施工期施工废水和生活污水对环境影响较小。 3、施工期对声环境的影响 施工期噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响，本项目施工期主要噪声源噪声衰减情况详见表35。 表35 主要施工机械设备噪声衰减距离 距离 声源; 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m; 400m. 运输车辆; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 电锯、电刨; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 振捣棒; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 振动器; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 推土机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 空压机; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 吊车、升降机; 80; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5; 29.1; 28.0. 从表35可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在80至100米处可降至60dB（A）以下，施工期噪声带来的环境影响较小。为了进一步减少噪声带来的环境影响，防患于未然，评价要求建设单位及施工单位落实以下环保措施： （1）尽量选型低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场作业。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免设备故障致使异常噪声产生； （2）合理布置原辅料运输路线，在途径沿线的居民敏感点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛； （3）尽可能将高噪声源设备布置在远离环境敏感点位置，防止噪声扰民现象的发生。必要时候，应对靠近敏感点一侧设置隔声障，以减少噪声给本项目带来的环境影响； （4）中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00）期间，禁止高噪声污染施工作业。如若必要，施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施； （5）加强对靠近居民点区域的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对靠近居民点等敏感区一侧的场界进行监测，根据噪声实测结果，合理调整场内降噪措施； （6）加强机械设备的日常检修力度，缩短检修周期，避免因机械设备故障产生的异常噪声源； 4、施工期固体废物对环境的影响 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置 综上所述，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 5、施工期生态保护 为保护生态环境，建设单位应采取以下保持措施： ①尽量减少施工区的数量和面积，在设计的施工区内施工，不能随意扩大开挖弃土石场面积，尽量减少开挖面。 ②合理进行施工组织设计，土石方挖填尽量避开雨季，暴雨前应及时对施工场地进行清理。 ③采取临时防护措施，如在场地基坑周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。 ④施工时必须同时建设基坑护墙等辅助工程，稳定边坡，防止坡面崩塌。 ⑤应在施工期间，搞好项目的生态保护和建设。在项目建设的同时应及时项目地块四周的植树、绿化及建筑区地面硬化，种植区使用草席或者毛毡进行覆盖。工程建成后，场地内应无裸露地面。 ⑥表土临时堆放场周围修建挡土墙和排水沟，暴雨前应及时采取覆盖、围挡等措施。建筑垃圾要做到日产日清。 7.2运营期环境影响分析 - 7.2.1废气环境影响分析 （1）有机废气（非甲烷总烃） ①储罐小呼吸损失：项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的小呼吸油气损失量极小，且项目所处位置，四周较开阔，通风条件良好，此部分废气可以很快扩散稀释，对周围环境小。 ②项目加卸油时油罐大呼吸损耗的油气：经油气回收装置收集后排放量较小，且该部分油气的影响仅在加卸油过程才会产生，项目所处位置，四周较为开阔，通风条件良好，卸油完成后，有机废气很快得到扩散稀释，其影响将很快消失，因此，此部分废气气对周围环境影响较小。 （2）备用柴油发电机废气 备用发电机作为紧急使用设备，日常使用频率较低，且污染物排放浓度较低，通过采取以下措施： ①备用发电机应选用全新工况良好的发电机。 ②建议使用低硫<0.2%的轻质柴油，或向柴油中添加助燃的添加剂，尽可能使柴油完全燃烧，这样可有效降低尾气中污染物排放量，保证烟尘格林曼黑度达到1级标准。 ③备用发电机机房要采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施。 ④通过专用烟道将发电机尾气引至楼顶高空排放，同时排放口应避免朝向敏感点。 本项目采取以上措施后，对外环境影响很小。 （3）评价工作等级 ### 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表36的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表37，估算模型参数见表38。 ### 表36 评价等级判别表 ### 评价工作等级; ### 评价工作等级判据. ### 一级; ### Pmax ≥ 10%. ### 二级; ### 1% ≤ Pmax ＜10%. ### 三级; ### Pmax ＜1%. ### 表37 评价因子和评价标准表 ### 评价因子; ### 平均时段; ### 标准值/ug/m3; ### 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; ### 2.0; ### 《大气污染物综合排放标准详解》. ### 表38 项目区域估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 150万人. 最高环境温度/℃; 41. 最低环境温度/℃; -5.0. 土地利用类型; 城市用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ### 由上文分析可知，项目废气源参数如表39所示，主要污染源估算模型计算结果如表40所示。 表39 无组织排放废气参数清单 位置; 产生 工序; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. 非甲烷总烃. 加油站; 加油、装卸过程; 25; 24; 7.7; 8760; 正常; 0.033. 表40 无组织面源估算模式计算结果表 下方向距离(m); 有机废气（非甲烷总烃）. 质量浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 10.0; 44.6100; 2.2305. 17.0; 54.4790; 2.7239. 25.0; 45.8520; 2.2926. 50.0; 22.6390; 1.1320. 75.0; 13.4780; 0.6739. 100.0; 9.1855; 0.4593. 125.0; 6.7921; 0.3396. 150.0; 5.3025; 0.2651. 175.0; 4.2942; 0.2147. 200.0; 3.5761; 0.1788. 225.0; 3.0421; 0.1521. 250.0; 2.6324; 0.1316. 275.01; 2.3095; 0.1155. 300.0; 2.0497; 0.1025. 325.0; 1.8364; 0.0918. 350.0; 1.6589; 0.0829. 375.0; 1.5092; 0.0755. 400.0; 1.3815; 0.0691. 425.0; 1.2736; 0.0637. 450.0; 1.1775; 0.0589. 475.0; 1.0932; 0.0547. 500.0; 1.0189; 0.0509. 525.0; 0.9529; 0.0476. 550.0; 0.8939; 0.0447. 575.0; 0.8410; 0.0421. 599.99; 0.7933; 0.0397. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 54.4790; 2.7239. D10%最远距离/m; 未出现. 综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ### （4）污染物排放核算 ①无组织排放量核算 表41 项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 加油站; 装卸、加油等过程; 非甲烷总烃; 油气回收装置回收，加强绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准; 4.0; 0.288. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.288. 表42 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.288. ### （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目场界浓度能够满足大气污染物场界浓度限值，场界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T3840-91）》中各类工业、企业卫生防护距离按式（31）计算： 式中： Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表5查取。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 项目卫生防护距离计算结果如下： 表43 卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染物; 长度/m; 宽度（m）; 面源高度（m）; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）; 提级后结果（m）. 加油站; 非甲烷总烃; 25; 24; 7.7; 0.033; 1.2; 1.147; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，因此，根据计算结果可知，本项目卫生防护距离为50m。根据现场勘察，项目卫生防护距离防护范围内主要是工业企业，无居民点等环境敏感点。环评提出如下卫生防护距离设置要求：本环评建议规划部门要严格控制本项目大气防护距离内规划用地，当地政府规划部门在当地政府规划部门在划定的卫生防护距离范围内不得建设和规划居住点、学校、医院等环境敏感点。 ### 7.2.2地表水环境影响分析 （1）废水产排工艺及排放源强分析 根据工程分析，项目产生的废水包括地面冲洗废水和生活污水。 生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水，一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。外排废水排放情况见表44。 表44 综合废水污染物排放情况一览表 外排废水（综合废水）; 废水量（t/a）; 因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 石油类. 经过处理后综合废水污染物排放浓度（mg/L）; 241.56; 200.78; 115.91; 187.95; 16.56; 16.56; 1.12. 经过处理后综合废水污染物排放量（t/a）; 0.0485; 0.028; 0.0454; 0.004; 0.004; 0.00027. （2）地表水评价等级确定 项目生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水，一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。废水排放方式属于间接排放，依据表45，项目水环境评价等级应三级B。 表45 项目水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. （3）废水处理措施合理性及可行性分析 项目生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水，一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。类比同类污水处理效果，经化粪池、隔油沉淀池处理后的废水水质能够满足纳管要求。项目废水在采取评价提出的措施加以处理后，项目污水能够满足达标排放要求，项目废水处理措施可行。 综上，本项目产生的废水水质较为简单，排放量不大，在采取合理措施处理后，可以实现达标排放，不会对区域水环境产生明显的影响。 7.2.3地下水环境影响分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染与土壤的渗透性密切相关，一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。结合本项目特征，对项目地下水环境影响分析如下。 - 地下水环境评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“Ⅱ类”地下水环境影响评价项目。项目区域地下水未划定为集中式饮用水水源准保护区，也没有集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，项目周边为城市供水管网覆盖范围，周边集中式居民点供水为城市自来水，故周边地下水环境为不敏感区，故本项目地下水环境评价等级为“三级”。 （2）水文地质概况 根据相关资料，拟建项目场地内地下水的分布和埋藏受地层岩性、地质构造和地貌控制，依据赋存条、水动力特征、含水介质及组成情况，拟建场地地下水类型为松散岩类孔隙水一种类型。孔隙水赋存于卵石层中，含水量中等。勘测期间测得该层水位9.30~9.70m，相应标高90.60~90.80m。本区域地下水年变幅约1.5m左右。水量变化较大，接受大气降水及地表水补给，并由高向低多向径流，即从南向北径流，以潜流形式分散排泄。区域内地下水主要为大气降水渗入补给，降水通过孔隙向下渗透补给岩溶含水层，部分在深部经流向当地侵蚀基准面运移，部分在丘谷低洼处以下降泉水形式排泄于地表沟谷、小溪。松散层孔隙水，地下水动态明显地随大气降水而变化，雨后流量明显增加，旱季则无水。根据本次勘察结果，拟建场地环境类型为II类。各地层为干湿交替，枯水期多在10~2月份，丰水期在5~8月份，10月份以后水位逐渐降低。素填土为强透水性地层，黏土为弱透水地层，卵石为强透水性地层。根据当地建筑经验、水质分析报告及区域水文地质调查判定，该场地地下水位重碳酸钙型水，PH值7.52，场地环境类型为II类，地下水对混凝土结构具有微腐蚀性影响，地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性影响。 - （3）地下水环境影响分析 本项目地下水含水层埋藏较浅，出水量不大。 1）预测情景设定 ①正常工况 本项目运营过程中，防渗罐池、污水处理设施等单元均按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求进行了防渗处理，且本项目运营内正常工况下对地下水环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016），可不进行正常状况情景下的预测。 ②非正常工况 加油区事故工况为油罐和防渗罐池池底同时破裂导致油品泄露对地下水造成影响。 本项目油罐区修建有埋地防渗罐池。假定防渗罐池池底产生裂缝，油品通过裂缝逐渐渗漏到地下含水层中，对地下水水质造成污染，污染源类型为持续源强。根据防渗罐池对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优选控制的污染物，预测非正常工况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出场区后浓度变化。 假定防渗罐池渗漏面积为池底总面积的2‰（0.177m2），油罐破裂后油品进入防渗罐池，油品入渗地下属于有压渗透；同时，假定包气带充满水，按达西公式计算源强，公式如下： 式中：Q—为渗入到地下水的油品量（m3/d）； K—为地面垂向渗透系数（m/d），本次取0.3m/d； H—为池内水深（m），本次取2.3m； D—为地下水埋深（m），本次取10m； A—为防渗罐池的泄露面积（m2），本次取0.177m2。 根据达西公式计算，本项目油品渗入量为0.0065m3/d。假设防渗罐池持继泄漏时间为1个月。 废水中的主要污染物为石油类。 表46 防渗池非正常工况泄漏污染物统计表 污染物; 油品渗入量(m3/d); 浓度(mg/L); 泄漏量(g/d); 持续时间(d). 石油类; 0.065; 7.0; 0.457; 30. 2）地下水环境影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐公式。 式中：x—距注入点的距离（m）； t—时间（d）； C(x,t)—t时刻x处示踪剂浓度（g/L）； C0—注入的示踪剂的浓度（g/L）； u—水流速度（m/d）； DL—纵向弥散系数（m2/d）； erfc( )—余误差函数。 但由于拟建项目所在区域浅层地下水，为松散岩类孔隙水一种类型，属中弱含水层。由于拟建项目所在区域地下水为松散岩类孔隙水一种类型，其纵向弥散系数远大于孔隙纵向弥散系数，通过查阅水文地质学相关资料，在松散岩类孔隙条件下，预测公式则变形为如下公式： 本项目预测结果详见表47。 表47 污染物浓度迁移预测结果（石油类） 单位：mg/L 时间d 距离x; 1; 10; 30; 100; 200; 300; 500; 1000. 0; 7.000; 7.000; 7.000; 0.052; 0.035; 0.028; 0.021; 0.014. 10; 0.000; 0.508; 2.180; 0.320; 0.127; 0.078; 0.045; 0.023. 20; 0.000; 0.002; 0.280; 0.348; 0.180; 0.115; 0.065; 0.031. 26; 0.000; 0.000; 0.051; 0.267; 0.183; 0.125; 0.074; 0.036. 30; 0.000; 0.000; 0.013; 0.201; 0.174; 0.127; 0.078; 0.038. 50; 0.000; 0.000; 0.000; 0.017; 0.075; 0.089; 0.077; 0.047. 100; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.003; 0.015; 0.031. 200; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.001. 300; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 400; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 根据表47预测结果，本项目在非正常工况下防渗罐池池底破裂后，主要污染物石油类浓度随时间的推移逐渐增高，范围在逐渐扩大，待停止泄漏（30d）后，污染物浓度在达到峰值后逐渐降低。在第30天时，石油类浓度达到0.051mg/L的最远预测超标距离为防渗池下游26m处，影响距离最远为30m；本项目防渗池周围30m范围内没有水井。在防渗罐池泄露后100天时，防渗池周围30m处的地下水水质石油类浓度为0.201mg/L峰值，随后逐渐降低。 由此可见，非正常工况下油品泄漏对浅层地下水的影响是缓慢的。但油品污染物浓度较高，非正常工况下对地下水将造成一定影响，因此，在施工过程中应注重储油罐和防渗罐池的施工质量，杜绝非正常工况下的发生，同时还应制定储油罐区事故风险防范措施。 图5 第30天时污染物浓与距离变化关系图（石油类） 图6 第100天时污染物浓与距离变化关系图（石油类） （4）拟采取的预防措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323 号）要求，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，根据项目各功能区的性质和特点，可分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区为油罐区（含储罐区底部基础）；一般防渗区为加油罩棚、道路、污水处理设施等；简单防渗区为站房地面等办公区。为确保项目安全运行，以上区域需采取相应防渗措施，避免泄漏的油品渗入地下污染地下水，具体要求如下： ①重点防渗区：主要为埋地油罐区，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）要求，本项目采用SF双层地埋油罐，降低渗漏风险。根据设计单位提供资料，本项目防渗措施具体有： 1）项目成品油贮罐采用直埋地下卧式罐，为SF双层储罐。 2）项目设置1个防渗罐池，罐池为钢筋混凝土防渗漏池体，项目罐池混凝土抗渗标号应采用P6，防水等级三级。 3）为提高罐池的不透水性，池顶加设防渗膜；罐区设置观察井。 4）罐池内壁和底板顶面采用玻璃钢耐油防渗涂料或耐油防渗碳涂料，池内的玻璃钢耐油防渗涂料或耐油防渗碳涂料，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开，并且与混凝土的施工缝错开。 5）罐池外壁采用20mm厚1：2水泥砂浆抹面，罐池与油罐间空间采用中性沙回填。 6）本项目埋地管沟内壁和底板顶面采用玻璃钢耐油防渗涂料或耐油防渗碳涂料，外壁用20mm厚1：2水泥砂浆抹面，埋地加油管道采用双层管道。 在采取上述防渗措施后，本项目埋地油罐区可满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的要求。 ②一般防渗区：加油罩棚区防渗层采取防渗树脂、混凝土、夯实土层建设，加油罩棚四周设集水沟，集水沟采用混凝土防渗。站内道路和加油区地面均硬化，混凝土面层添加水泥基渗透结晶型防渗剂。化粪池、隔油沉淀池和污水管道均采用混凝土防渗结构。且本项目加油机底部设有接油盘，用来收集加油后加油枪滴漏的少量油，若发生意外加油机被撞倒，加油机设有紧急切断阀，所以加油棚区油品发生面积泄露的可能性极低。在采取上述防渗措施后，本项目一般防渗区可满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求。 ③简单防渗区：主要为站房地面等办公生活区，地面采取硬化措施。 （5）地下水污染监控 为了及时了解项目区域地下水环境质量情况，评价要求建设方建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。按照当地地下水流向，在项目场地内，区域地下水上游、地下水下游各布设1个地下水监测井，定期对地下水水质进行监测，监测因子应至少包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、耗氧量、硫酸盐，每半年监测一次。 ### 7.2.3噪声环境影响分析 项目噪声源主要包括来往机动车产生的噪声、加油泵和柴油发电机等设备运行时产生的噪声。通过在设计和设备定货时向制造厂商提出噪声控制要求，并对柴油机、泵体等噪声高的设备采取隔音降噪的措施，可以降低噪声。由于本项目产噪设备少，且这些噪声设备距离厂界具有一定的距离，经过自然衰减及建筑物屏蔽后，可满足厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。且项目噪声为间歇式噪声，附近居民点分布较少，故项目噪声对周围声环境影响较小。 ### 7.2.4固体废弃物环境影响分析 项目营运期固体废物包括生活垃圾，含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，废油。 项目运营期产生的生活垃圾，统一收集后，交由市政环卫部门清运处置；项目产生的含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布、废油，统一收集后暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。 根据《国家危险废物名录》，项目运营过程中涉及危险废物临时贮存时，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存间，对暂存间进行防雨、防风、防渗、防晒保护。贮存间内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。 综上分析，建设方在落实评价提出的固废处理措施后，工厂产生的固废均可以得到妥善处理和有效利用，对周围环境影响较小。 ### 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价“Ⅲ类”项目，项目周边涉及城市居民区，故土壤环境敏感程度为敏感，工程占地规模为小型，故应开展土壤环境三级评价，故本次评价仅对项目进行简单分析。 根据HJ964-2018，污染影响型建设项目土壤环境影响主要影响途经为大气沉降、地表漫流、垂直入渗等。本项目废气主要为有机废气，污染因子为非甲烷总烃，根据工程分析可知，项目废气产排源强小，类比同类项目，大气沉降基本可忽略。项目外排废水主要为生活污水，污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油等，此部分水质较为简单，经处理后，可以实现达标排放，且项目拟对项目主要涉污水单元采取硬化防渗处理。故不会对土壤环境带来直接影响。本项目主要从事汽油、柴油供应业务，如若发生汽/柴油泄漏，可能会给土壤环境带来影响。项目拟针对此部分风险事故，采取适当措施，拟对储罐区、加油区等区域实行硬化防渗处理，其中储罐区作为重点防渗区进行处理，要求防渗系数达1.0×10-10cm/s，在采取有效措施后，项目对土壤环境影响较小，风险相对可控。 综上所述，本项目对土壤的主要影响途经为废水、油类污染物垂直下渗，通过采取场区全硬化、重点防渗措施应对后，可有效防止其对土壤造成污染，因此，基于项目特点，采取适当措施后，项目营运期对周边土壤环境的影响不大。 7.3环境风险评价 7.3.1评价依据 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 本项目属于加油站，项目主要提供柴油（汽油）销售，故项目工艺过程涉及的风险物质主要为柴油、汽油、甲烷，其中汽油储罐容量为70m3，柴油储罐容量为30m3。此部分风险物质基本理化性质和危险特性见下表。 表48 汽油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD5067000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表49 柴油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50 、LC50无资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中物质临界表，对项目的危险化学品进行识别，本项目所涉及的危险物质为汽油、柴油。 站内汽油储罐容量为70m3，柴油储罐容量为30m3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。 表50 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果 危险物质; 类别; 实际贮存量m3; 折合吨qi（t）; 临界量Qi（t）; qi /Qi. 汽油; 易燃液体; 70; 47.25; 2500; 0.019. 柴油; 易燃液体; 30; 22.95; 2500; 0.0092. 合计; --; --; --; --; 0.028. 注：上表储罐充装系数取0.9，汽油密度取0.75，柴油密度取0.85. - 由上表可知，本项目Q值为0.028 ，小于1。故项目风险潜势可以直接判定为Ⅰ。 （3）风险等级判定 - 根据HJ 169－2018中4.3表1。当风险潜势为“Ⅰ”时，项目环境风险等级应为“简单分析”。 7.3.2环境敏感目标概况 评价还对项目周边区域环境敏感点进行了调查，并将其纳入保护范围，项目周边环境敏感目标具体分布情况，详见表16及附图3。 - 7.3.3环境风险识别 - 根据项目特点，项目环境风险统计如下表。 - 表51 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 加油区、储罐、装卸过程; - 储罐破裂、遇明火; - 柴油/汽油; - 泄露、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; - 大气、地下水; - 周边居民/周边地下水环境; - /. - 7.3.4环境影响分析 项目环境事故带来的影响主要集中在对大气和水环境的影响。 - 环境事故对大气环境影响分析 项目风险物质主要为柴油/汽油，日常主要集中暂存在地下储罐内，项目内涉及柴油/汽油的区域主要包括卸油点、储罐区和加油区，若柴油/汽油发生泄露后，遇到明火，可能引发火灾、爆炸事故，从而产生一氧化碳、有机废气。会对周边大气环境带来一定的影响。由于本项目柴油/汽油存储规模不大，且液态油均存储在地下双层储罐内，故即便发生火灾、爆炸事故，其带来的影响也不大，主要对周边近距离的居民生活会带来短期影响，随着事故得到控制，大气污染物会逐步消散，故环境事故对大气环境带来的影响有限，基本可控。 - 环境事故对水环境影响分析 若项目内柴油储罐破损、加/卸油过程人为操作失误、卸油过程管道破损，导致柴油/汽油泄露，继而下渗进入地下，可能引发对地下水环境污染。通过项目实地调查，建设方拟对项目的储罐池、加油区地面等区域进行防渗处理，且存储柴油/汽油的储罐均为双层罐。另外项目加/卸油区域均设置了集污沟渠，此部分油气在经过沟渠收集后，会进入项目内截污池，不会流出外环境。故在严格落实了项目区的防渗措施后，柴油/汽油下渗进入地下水环境的风险较小，风险可控。 若站内发生火灾、爆炸事故，会产生消防废水，此部分废水均可通过沟渠汇入隔油沉淀池内，不会流入外环境，故不会给周边环境带来明显影响，风险相对可控。 - 7.3.5环境风险防范措施及应急要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： - 采用双层罐存储柴油/汽油的储罐，所有用于项目管道、储罐等设备设施的设计应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求。 - 加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 （3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 （4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （5）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （6）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关要求。 （7）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （8）做好配套的应急措施，应在场界设置报警装。并且在项目罐区、加油区设置消防砂池。 （9）装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。 （10）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 （11）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、水环境造成危害。 （12）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （13）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 （14）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 7.3.6分析结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。 表52 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称; 衡阳七里井加油加气站建设项目. 建设地点; （湖南省）省; （衡阳市）市; （石鼓区）区; （ ）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 112.619733; 纬度; 26.943117. 主要危险物质及分布; 主要风险物质包括汽油和柴油，主要风险区为地下储罐及加油区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 汽（柴）油泄露，进入雨水管网可能对周边地表水及地下水带来危害；汽（柴）油遇火会产生一氧化碳等污染物，对大气环境会带来一定的危害. 风险防范措施要求; - 禁止烟火；2、储罐池防渗、防腐处理；3、站内设备设施定期检修维护. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受. 7.4 产业政策符合性分析 本项目属于加油站建设项目，根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属国家允许类建设项目。项目符合国家有关法律、法规和政策规定，因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 7.5 选址合理性分析 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村。本项目区域环境空气属于二类功能区，项目污水排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理，项目所处声环境功能区属于2、4a类区。项目建设运营不会改变所在区域地表水体、环境空气、声环境等的功能要求。因此，本项目的建设与区域环境功能区划是相符的。 结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定，项目周边的建筑物、配电站等与加油站油罐、加油机、通气管口应设置一定安全防护距离均能够满足表53要求。 本环评建议，项目加油站周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元的最小安全防护距离。 表53 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（单位：m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 级别（二级站）（汽油设备有卸油和加油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 汽油设备; 柴油设备; 汽油设备; 柴油设备. 项 目; 重要公共建筑物; 规范要求; 35; 25; 35; 25. 实际情况; 场界周边60m范围内无重要公共建筑物. 明火或散发火花地点; 规范要求; 17.5; 12.5; 12.5; 10. 实际情况; 与加油站周边散户居民厨房距离在60m以上. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范要求; 14; 6; 11; 6. 二类保护物; 11; 6; 8.5; 6. 三类保护物; 8.5; 6; 7; 6. /; 实际情况; 相关设施与场界距离均大于防火距离. 甲、乙类物品生产站房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范要求; 15.5; 11; 12.5; 9. 实际情况; 相关设施与场界距离均大于防火距离. 丙、丁、戊类物品生产站房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 规范要求; 11; 9; 10.5; 9. 实际情况; 相关设施与场界距离均大于防火距离. 室外变配电站; 规范要求; 15.5; 12.5; 12.5; 12.5. 实际情况; /; /; /; /. 铁路; 规范要求; 15.5; 15; 15.5; 15. 实际情况; 场界周边3000m范围内无铁路. 城市道路; 快速路、主干路; 规范要求; 5.5; 3; 5; 3. 次干路、支路; 5; 3; 5; 3. /; 实际情况; 与周边道路距离在10m以上. 架空通信线和通信发射塔; 规范要求; 5; 5; 5; 5. 实际情况; 相关设施与场界距离均大于防火距离. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范要求; 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 实际情况; /; /; /; /. 有绝缘层; 规范要求; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 实际情况; 与架空电力线路距离在15m以上. 注：1室外变、配电站指电力系统电压为35KV-500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产站房确定。 2表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。 3与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，但不得小于6m。. 综上分析，项目选址较为合理 7.6平面布置合理性分析 项目属于新建加油站项目，位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村，加油车辆由东北角路进入，加完油后由东南角出站，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目罩棚地下，储油罐为地埋卧室储油罐，罩棚设置在用地东侧靠近蒸阳北路位置，站房布置在场地中心位置，辅助用房设置在用地的西侧，其余用地为道路和绿化用地。同时项目还预留了加气站建设用地。站内布置均严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计。 结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 7.7环境管理及环境监测 建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。 1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。 2）加强废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。 3）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对项目污染源和站内的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。项目环境监测内容见表54。 表54 环境监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 场界上、下风向; 非甲烷总烃; 每半年一次. 废水; 总排口; pH、悬浮物、氨氮、COD、BOD5、石油类; 每半年一次. 噪声; 加油站四周场界外1米; 连续等效A声级; 每半年一次. 地下水; 按照当地地下水流向，在项目场地内（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）各布设 1 个地下水监测点; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、耗氧量、硫酸盐; 每半年一次. ### 7.8环保投资估算及“三同时”竣工验收 （1）环保投资 本项目总投资1593万元，环保投资估算为80万元，约占项目总投资的5.02%，具体环保设施（措施）及投资估算一览表如下： 表55 项目环保投资估算表 项目; 设施或措施内容; 投资（万元）. 运行期; 废气; 油气回收装置、密闭卸油装置；排气烟道; 25. 废水; 雨污分流管网；化粪池；隔油沉淀池；截污沟; 20. 噪声; 选用低噪声设备、设备减震、隔声装置; 2. 固废; 垃圾桶及生活垃圾处理；危险废物暂存间，标识标牌; 3. 风险; 卧式埋地双层油罐+防油堤+灭火设施+液位自动监测系统+防渗池+观测井；主要风险单位的防渗措施; 30. 合计; --; 80. - 竣工验收“三同时” 表56 本项目环保竣工验收内容一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 验收项目; 验收要点. 废水; 工作人员; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准. 地面清洗; 地面清洗废水; 隔油沉淀池. 废气; 发电机; SO2、烟尘和 NOx; 排气烟道; /. 加油机、卸油处; 非甲烷总烃; 油气回收装置、密闭卸油装置; 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007中的相关标准 、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度值. 噪声; 噪声设备; Leq（A）; 设备隔声罩、减振基础、设备房内墙吸声材; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. 固废; 站房; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 合理处置. 危险固废; 危废暂存间; 合理处置. 风险; --; 风险; 卧式埋地双层油罐+防油堤+灭火设施+液位自动监测系统+防渗池+观测井；主要风险单位的防渗措施.

# 拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储存、装卸、运输、加油 | 非甲烷总烃 | 安装油气回收处理装置、、密闭卸油装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求、《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007中的相关标准 |
|  | 柴油发电机废气 | CO、THC、NOx | 加强绿化，选用优质柴油 | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS等 | 化粪池 | 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准 |
|  | 地面清洗废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池 |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 资源化，无害化，不排放，不会对环境产生影响 |
|  | 生产过程 | 含油拖布、含油废手套、含油废棉纱 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废油 |  |  |
| 噪声 | 发电机、加油机等 | 噪声 | 经减振、以及场地围墙隔声，同时经过距离衰减以及绿化带衰减后达标排放 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准 |
|  | 来往车辆 |  | 加强运输车辆管理，减速行驶，减少鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工场过程中会破坏原有的自然植被。同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 9.1概况 ### 9.1.1项目基本情况 项目占地面积为5519.03m2，总建筑面积1087.18m2，拟新建地下油罐、站房、辅助用房、罩棚，并同步完善道路、绿化、环保等设施。项目内拟设双层埋地油罐4个，其中30m3 SF汽油储罐1个、20m3 SF汽油储罐2个、30m3 SF柴油储罐1个，项目建成后，将提供汽油、柴油的加油服务。项目总投资1593万元，环保投资估算为80万元。 9.1.2 产业政策符合性分析 本项目属于加油站建设项目，根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属国家允许类建设项目。项目符合国家有关法律、法规和政策规定，因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 9.1.3环境现状分析结论 （1）环境空气质量：根据2019年1月~12月石鼓区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域石鼓区地区环境空气中PM2.5浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，其他指标浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此，判定本项目所在区域衡阳市石鼓区属于环境空气质量不达标区。 另外，根据监测结果统计可知，项目所在区域各监测点非甲烷总烃监测值均满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度参考限值要求。 （2）地表水环境质量：由监测数据可知，监测期间，湘江断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准湘江水质良好。 （3）地下水环境质量：由监测结果可知，项目区域地下水水质中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，地下水环境现状良好。 （4）土壤环境质量：由监测结果可知，项目拟建地土壤监测点的监测指标值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，说明项目所在地区土壤环境质量现状良好。 （5）声环境质量：由监测结果可知，项目场地四周声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。区域声环境质量良好。 9.1.4 施工期环境影响分析结论 本项目施工期将产生噪声、扬尘、建筑垃圾和生活垃圾。由于施工期时间有限，影响范围以局部污染为主，因此施工期重点是加强管理，只要精心安排，施工进度严格管理，对扬尘、噪声采取有效措施进行控制、治理，建筑和生活垃圾按规定处理，采取一定的措施防治水土流失，这样可将污染减少到较低程度。 9.1.5运营期环境影响分析结论 废气：项目营运期产生的大气污染物主要是加油站在油品收发过程产生的废气，其污染因子为非甲烷总烃。此部分废气经过油气回收装置处理后，可以大大降低加油加气站非甲烷总烃的排放。对周边环境影响较小，经预测分析，项目场界无超标点，因此，本项目不设置大气环境防护距离。项目产生的柴油发电机废气经排气烟道排入大气环境。不会给周边环境带来明显影响。 废水：项目产生的生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水，一起排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理达标后，排入湘江。对地表水体水质影响很小。 地埋式储油罐一旦发生渗漏，会对地下水源造成污染，影响人体健康。项目采用了良好的储油设备，对储罐池采取了有效的防渗措施，储罐池内设有观察井，安排专人进行管理和定期监测，一旦发现问题，可立即采取措施防止事故蔓延，因此对地下水源影响较小。 噪声：项目营运期噪声主要为油气回收系统的回收泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声、柴油发电机。为了减轻噪声对加油站周边声环境的影响，项目选用低噪声设备，业主单位在加油站入口处设置了减速及禁止鸣笛标志，备用柴油发电机设在专门的设备房内，设备房采用吸声消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。项目西面、北面、南面设置围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，对周围环境影响较小。 固废：本项目营运期固体废物包括含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾和废油。 项目运营期产生的生活垃圾，统一收集后，由环卫部门统一清运处理；项目产生的含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布、废油，经统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。 9.1.6 项目选址合理性分析 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村。本项目区域环境空气属于二类功能区，项目污水排入市政污水管网，进入松木污水处理厂处理，项目所处声环境功能区属于2、4a类区。项目建设运营不会改变所在区域地表水体、环境空气、声环境等的功能要求。因此，本项目的建设与区域环境功能区划是相符的。 结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定，项目周边的建筑物、配电站等与加油站油罐、加油机、通气管口应设置一定安全防护距离均能够满足要求。项目选址合理。 9.1.7 平面布置合理性分析 项目属于新建加油站项目，位于衡阳市石鼓区松木乡松梅村，加油车辆由东北角路进入，加完油后由东南角出站，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车路线布置较好。油罐区为重点布设区，设在项目罩棚地下，储油罐为地埋卧室储油罐，罩棚设置在用地东侧靠近蒸阳北路位置，站房布置在场地中心位置，辅助用房设置在用地的西侧，其余用地为道路和绿化用地。同时项目还预留了加气站建设用地。站内布置均严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计。 结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 - 9.1.8总量控制 根据工程分析，项目废水污染物总量控制建议指标：CODcr 0.014t/a、氨氮0.0019t/a。 ## 9.2 综合结论 项目建设符合国家产业政策；各项污染物控制治理措施可行，经有效处理后各项污染物能做到达标排放，对外环境影响不大，环境空气和噪声功能区能满足相应控制标准；实施并落实建设单位风险防范措施的前提下，项目环境风险较小。在落实上述各项环保措施的基础上本项目具备环境可行性。 ## 9.3建议与要求 （1）应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 （2）项目应按《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计、施工，建成后经验收合格，并领取《危险化学品经营许可证》，方可投入经营。 （3）项目虽然工艺污染物产生极少，但根据其项目的特殊性，必须建立健全环境安全管理制度，设备维护制度，提出的各项安全防范措施和抢险、消防措施，把风险事故降到最小，杜绝较大事故的产生，防止对环境和人民生命财产安全的威胁。 （4）优化项目平面布置，保证站内道路畅通，降低加油车辆滞留时间。 （5）加强安全管理严格岗位责任，平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时加油站应注意日常消防等工作，不能出现漏油、火灾等恶性事故；预防火灾、爆炸事故的发生。消防、安全生产严格按消防部门和安全生产监督管理部门的要求执行。 （6）加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 （7）及时妥善处理固体废物，做到站内无堆存，避免产生二次污染。 （8）建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。 （9）对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。 上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。