一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2400t湿米粉建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳市石鼓区康宏食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 续余良 |  |  | 联系人 | 续余良 |  |
| 通讯地址 | 衡阳市石鼓区松木乡梽木村周坳组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17382148799 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 421000 |
| 建设地点 | 衡阳市石鼓区松木乡梽木村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C1431米、面制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 1630 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 30 |  |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 12 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 米粉是我国南方居民的主食之一，据不完全统计，我国半数以上的居民已把米粉作为早餐主食，米粉正逐步成为我国居民观念中的一种集营养、卫生、方便、价格低廉于一体的理想方便食品，因此其社会需求量越来越大。为顺应需求，抢占商机，带动和发展地方经济，衡阳市石鼓区康宏食品有限公司租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民徐新保的闲置生产厂房建设年产2400吨湿米粉加工项目。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》三、食品制造业 16：营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造中，属于“除手工制作和单纯分装外的”需要编制环境影响报告表，本项目为米粉生产项目，不属于手工制作和单纯分装，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，陕西省现代建筑设计研究院承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》（送审稿），交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审核。 2 项目名称、地点、建设性质及投资 项目名称：年产2400t湿米粉建设项目； 项目性质：新建； 建设地点：衡阳市石鼓区松木乡梽木村； 建设单位：衡阳市石鼓区康宏食品有限公司； 建设规模：年产湿米粉2400吨（其中，河粉1500吨、米粉900吨）； 总投资：项目总投资500万元，全部由企业自筹； 劳动定员：10人，均不在厂内食宿。 工作制度：一班制，每班8小时，年工作300天。 3 建设内容、规模 本项目系租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民的一栋闲置厂房（该厂房自建设以来一直闲置未入驻项目），项目无需新建建筑，项目进行设备安装及调试后即可投产。 项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。详见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 规模; 备注. 项目; 占地面积(m2). 主体工程; 主生产车间; 360; 砖混结构. 磨浆房; 20; 砖混结构. 辅助工程; 原材料仓库; 200; 砖混结构. 成品库; 30; 砖混结构. 配套工程; 办公室; 25; 砖混结构. 锅炉房; 40; 砖混结构. 公用工程; 水; 3661.8t/a; 自来水. 电; 6.0万kw·h/a; 市政供电系统. 环保工程; 废气; 锅炉除尘器20m排气筒. 废水; 废水沉淀池. 噪声; 隔声、减振等. 固废; 固废暂存间（一般固废）. 4 产品方案 项目建成后的产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; 湿米粉; 24000（其中，河粉1500吨、米粉900吨）. 本项目对应产品年运输量为2400t/a。 表1-3 产品质量控制标准 序号; 指标; 要求. 1; 组织形态; 粉条紧实、形态完整、清晰. 2; 气味; 无酸味、霉味及其他异味. 3; 杂质; 无正常视力可见外来杂质. 4; 铅（mg/kg）; ≤0.5. 5; 黄曲霉毒素B2（ug/kg）; ≤5.0. 产品存放要求：评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行；产品的存放要生熟分离，严防交叉感染，成品要冷藏，防变质；成品车间的洗手和消毒要规范，洗手、消毒设施须按照相关标准建设。 5 主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 泡米桶; 6; φ1200×1200. 2; 泡米桶; 3; φ800×800. 3; 洗米机; 1; /. 4; 磨浆机; 2; 250型. 5; 拌浆桶; 3; /. 6; 米粉生产线; 2套; 一套为米粉、一套为河粉. 7; 生物质锅炉; 1; 0.3t/h. 6 主要原辅材料及能源用量 主要原辅材料用量见表1-5。 表1-5 主要原辅材料用量表 序; 名称; 使用量（吨/年）; 来源. 1; 大米; 720; 当地市场. 2; 淀粉; 300; 当地市场. 3; 食用油; 1; 当地市场. 原料储存要求：评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行；原料的购买要有质检报告，并备案存档；原料的存放要防潮、防霉、防虫、防鼠等，确保食品安全。 表1-6 主要能源用量表 序号; 名称; 使用量; 来源. 1; 电; 6.0万度/年; 市政电网. 2; 成型生物质颗粒燃料; 360t/年; 外购. 3; 水; 生产用3661.8t/a; 自来水. 生活用135t/a. 7 生产车间环境要求 根据本项目的生产内容，结合《食品工业洁净用房建筑技术规范》，评价要求项目上的生产车间做到生产用房温度应为 18～26℃，相对湿度应为 30％～70％。生产车间的工艺平面应与工艺要求的洁净用房等级相适应，能最大程度地防止食品、食品接触面和食品包装受到污染。原料、半成品、成品、生食和熟食应在各自独立的有完整分隔的生产区内加工作制作；不同洁净区的生产人员进出路线应严格分开。 8 公用工程 （1）给水 项目生产及生活用水由自来水管网供给。 项目内不设置员工宿舍、食堂，员工不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》 DB43/T 388—2014，员工用水量计为45L/人·d，本项目定员10人，年生产天数为300天，则项目用水量为0.45 m3/d，135m3/a。生产用水量为3486.8m3/a，项目总用水量为3661.8m3/a，具体见下表1-7。 表1-7 项目用排水量一览表 序号; 用水单位; 用水规模; 用水标准; 日用水量（m3）; 年用水量（吨）; 年排水量（吨）; 备注. 1; 办公; 10人; 45L/人·d; 0.45; 135; 108; 以300天计. 2; 工艺用水（浸泡、磨浆及清洗）; 720t; 2.1t/吨大米; 6.48; 1944; 738.72; 约62%消耗或进入产品. 3; 设备清洗; 2套; 1m3/次·台，1次/d; 2; 720; 648; 一年以清洗360天计. 4; 车间清洗; 240m2; 2 L/m2·次; 0.48; 172.8; 138.24; 一年以清洗360天计. 5; 锅炉用水; 300d; 2.5t/d; 2.5; 750; 30; 排水为反冲洗废水. 合计; /; 11.91; 3661.8; 1662.96. （2）排水 项目区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网汇入项目东侧湘江。 本项目运营后废水主要为员工生活污水、大米浸泡清洗废水、设备及车间清洗废水以及锅炉反冲洗废水。项目废水产生量为1662.96m3/a，其中，生活污水经化粪池发酵后定期清掏外运，作为农家肥使用。生产废水经废水沉淀池收集后，定期由周边养殖场派人清运后用于养猪。 （3）供热 项目蒸粉供热蒸汽由0.3t/h燃成型生物质颗粒锅炉供给，项目生物质成型燃料用量为360t/a。 （4）供电 本项目年耗电量1万度，主要供应设备用电、照明及办公生活用电。项目用电由当地电网供给。 9劳动定员及生产班制 本项目建设完成后，总定员10人，厂区内不设置食堂及宿舍。全年工作天数为300天，单班生产8h。 10、项目总投资及资金筹措 本项目总投资500万元，全部来自于企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，为租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民自行建设的生产厂房。经现场踏勘可知，项目东侧20m为107国道；南侧厂界为当地村民闲置的房屋；西侧为山体；北侧为农田、北侧75m处为居民房屋。项目南侧255米为南岳高速、南侧350m为衡邵铁路，周边无污染型企业。综上所述，目前为止不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游；地处东经110°32’16”~113°16’32”，北纬26°07’05”~27°27’24”。南北长150公里、东西宽173公里，总面积15310平方公里，合153.10万公顷，占全省土地面积7.23%，在全省各市、州中，幅员位居第7位。西南接永州市，西北挨邵阳市，北达娄底市、湘潭市，东邻株洲市，南抵郴州市。京广铁路与湘桂铁路在衡阳相接，湘江可长年通航，能载货运客。公路、铁路、水路交通均十分便捷，地理位置优越。 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡梽木村，具体地理位置详见附图1。 - 地形、地貌 衡阳盆地南高北低。整个盆地南面地势较高，1000m以上的山中东西连绵数十公里，而盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在100m以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现1000m、800~700m、400~300m、150m四级夷为平面。地貌类型以岗丘为主。周围环绕着古老宕层形成断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。 项目评价区域在“衡阳红色盆地”内，属堆积微丘平原地貌类型，地形起伏不大，丘顶平缓，丘顶最高海拔94.5m；湘江河漫滩和一级阶地，海拔标高45.5～60m。其中山地占总面积的21%，丘陵占27%，岗地占27%，平原占21%，水面占4%。 区域地层从上至下为第四纪中更新统亚粘土、轻亚粘土、粉细砂及砂卵石，基底第三系霞流市组茶山坳段主要为灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、砂岩，含石膏、钙芒硝、石盐等，本区无不良地质现象。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），衡阳市地震震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35，地震基本烈度小于Ⅵ度。 - 气候、气象 衡阳属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。衡阳市多年平均气温17.9℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-7.9℃；年平均相对湿度78%，年平均气压1008.6hPa，年平均降水量1346.2mm；年平均日照时数1684.0h，年平均风速1.8m/s。全年主导风为NE风，出现频率16%；冬季(1月)以NE风为主，出现频率20%；夏季(7月)以S风为主，出现频率19%。全年静风频率23%。 - 水文 本项目区域内主要河流为湘江，是长江中游南岸重要支流，发源于广西兴安县海洋山西麓，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856km，流域面积9.46×104km2，上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。评价水域湘江衡阳段位于湘江中下游，通过收集湘江衡阳水文站资料，湘江衡阳段水文特征见下表。 表2-1 湘江衡阳段水文特征 序号; 项目; 数值. 1; 平均流量m3/s; 1320. 2; 最大流量m3/s; 2780. 3; 最小流量m3/s; 489. 4; 平均水位m; 51.54. 5; 最大水深m; 16.54. 6; 最小水深m; 5.0. 7; 平均水深m; 7.12. 8; 平均流速m/s; 0.31. 9; 平均河宽m; 592. 项目所在区域地下水自上而下可划分为三个含水层，即风化裂隙潜水含水层，易于接受降雨的渗漏补给，径流条件好，常在丘陵谷地形成下降泉出露地表，流量随季节变化，枯水季显著减少或干涸；裂隙承压水带，一般在地表以下40~120m之间，含水层延伸不稳定，呈透镜状，地下水具承压；盐层上部盐水带，厚度5~20m不等，呈透镜状，溶蚀明显。 - 植被及生物多样性 衡阳市土壤分为地带性土壤和非地带性土壤，共9个土类，22个土属，233个土种。地带性土壤主要有山地草甸土、黄棕壤、黄壤、红壤。非地带性土壤主要有黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土。全市以水稻土、红壤土、紫色土、黄壤土面积较大，分布甚广，利用率最高。 衡阳市地处中亚热带常绿阔叶林带，适合多种植物的繁衍生长，植被类型多种多样，全市存树种75盘，贡科750种，用材林主要有杉、檫、樟、木荷、泡桐、枫香等，经济林主要有油茶、油桐、乌桕、板栗、棕榈、山苍子和李、桃、柑桔等。其中美国红提在宜潭乡种植取得重大成果，油茶林在1985年被凭为世界上最大的油茶林，保留最完整的油茶林，更有获得联合国：“油茶之乡”等称号。 衡阳市属森林动物区划的古北区与东洋区的交叉过渡地带，已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。项目区域内因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主等。 项目所在区域湘江水域水生生物丰富。浮游植物主要以硅藻门为主，浮游植物平均密度为49.737×104ind/L，平均生物量为0.5784mg/L；浮游动物80属161种，以原生动物为主，平均密度为1118.06ind/L，平均生物量0.1769mg/L;底栖动物40种，以软体动物为主，干流平均生物密度188ind/m2，平均生物量123.07/m2；鱼类共有11目24科152种，鲤形目鱼类的种类最多，有105种，占湘江水系鱼类总数的69.1%。 5 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江，湘江蒸水口至大浦镇师塘村上游6000m段，长22.4km，为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 东侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、其他三侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) # 3.1 环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状数据 为了解项目所在区域环境空气质量达标情况，本评价以2019年作为评价基准年，通过收集衡阳市生态环境局网站公布的“关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报”中有关石鼓区2019年1月~12月的环境空气质量监测数据进行分析（数据来源：http://sthjj.hengyang.gov.cn/hjzl/hjzkgb/20200120/i420860.html），具体的数据统计情况见下表3-1。 表3-1 石鼓区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25μg/m3; 40μg/m3; 62.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69μg/m3; 70μg/m3; 98.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 35μg/m3; 120.00; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.00; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 151μg/m3; 160μg/m3; 94.38; 达标. 根据2019年1月~12月石鼓区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域石鼓区地区环境空气中PM2.5浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，其他指标浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此，判定本项目所在区域衡阳市石鼓区属于环境空气质量不达标区。 综上可知，项目所在地区2019年度属于大气环境质量现状总体不达标，为了改善环境空气质量，上级政府部门已根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《大气污染防治行动计划》等相关要求，立足我市实际情况，制定了《衡阳市大气污染防治专项行动方案（2016—2017 年）》，并且结合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）采取了一系列的措施，包括：①加快产业能源结构，加快了清洁能源替代，推进“气化衡阳”工程建设；②着力交通结构调整，加快建立绿色交通体系；③加大污染治理力度，以钢铁、建材、化工、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造；④扩大生活面源整治，全面推进餐饮油烟达标排放，加大改造老旧居民区油烟设施投入力度；⑤切实推进农作物秸秆禁烧工作，积极引导农作物秸秆资源化综合利用；⑥加快淘汰高排放老旧车辆，进一步明确和扩大重型柴油车、黑烟车等高排放车辆限行区域和限行时段；⑦创新道路清洗办法，持续加强建筑施工扬尘综合整治，推进老式渣土车更新换代，加大了渣土执法力度。所属地区在严格落实好相关部门对改善环境空气所制定的方案和所采取的措施后，2019年度衡阳市环境空气质量得到了一定的改善。 根据项目规划，项目内产生的废气均会采取有效措施控制达标后，再外排。且项目不涉及土建工程，施工污染较轻。只要严格落实好营运期废气处理措施，确保各项废气污染物达标排放。以响应政府部门改善环境空气号召，与上级主管部门一起为改善空气环境，做好企业自身工作。 （2）补充污染物环境现状评价 ①监测因子及布点 根据本项目特点及敏感点的分布情况，拟设置2个大气环境质量现状监测点，各监测点基本情况见下Error: Reference source not found。 表3-2 项目环境空气现状监测点 项目; 监测点位; 监测因子. G1; 厂址中心; TSP. G2; 厂界南侧240m处居民点（主导风向下风向）. ②监测采样与监测时间 湖南衡标检测技术有限公司于2020年07月16日~07月22日连续7天对项目区大气环境中总悬浮颗粒物质量浓度（日平均值浓度）进行了现状监测。 ③监测结果与评价 本次补充监测结果见下表。 表3-3 补充污染物环境质量现状（监测结果）表 污染物; 项目; 监测点. G1; G2. TSP; 浓度范围（mg/m3）; 0.086-0.106; 0.075-0.090. 标准值（mg/m3）; 0.3. 标准指数; 0.287~0.353; 0.250~0.300. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 根据上表统计分析可知，项目所在区域各监测点总悬浮颗粒物监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准限值要求。 # 3.2 地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的2019年1~12月，蒸水入湘江口蒸水断面水质监测结果可知，断面各水质监测因子结果均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。详见图3-1。 图3-1 衡阳市地表水水质情况 # 3.3 声环境质量现状 为了解评价区域内的声环境质量现状，本次环评委托湖南衡标环境检测有限公司于2020年7月16日-7月17日对本项目厂界东、南、西、北及东侧、南侧以及北侧声环境保护目标进行噪声实测。 （1）监测布点 本次噪声现状监测共布设了7个监测点，分别在项目所在地边界四周及东侧、南侧以及北侧声环境保护目标，详见表3-4。 表3-4 声环境监测点位设置一览表 编号; 位置. N1; 厂界东面1米处. N2; 厂界南面1米处. N3; 厂界西面1米处. N4; 厂界北面1米处. N5; 厂界东侧40米处居民点. N6; 厂界南侧100米处居民点. N7; 厂界北侧75米处居民点. （2）监测因子 等效连续A声级LAeq。 （3）监测时间及频次 2020年7月16日-7月17日，昼夜各监测一次，连续监测两天。 （4）监测结果 噪声监测结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测统计结果单位：dB(A) 监测时间; 测点编号; 测点名称; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 是否超标; 监测值; 标准值; 是否超标. 2020.07.16; N1; 厂界东; 63; 70; 否; 50; 55; 否. N2; 厂界南; 56; 60; 否; 48; 50; 否. N3; 厂界西; 54; 60; 否; 46; 50; 否. N4; 厂界北; 56; 60; 否; 47; 50; 否. N5; 厂界东侧40米处居民点; 62; 70; 否; 50; 55; 否. N6; 厂界南侧100米处居民点; 56; 60; 否; 47; 50; 否. N7; 厂界北侧75米处居民点; 58; 60; 否; 47; 50; 否. 2020.07.17; N1; 厂界东; 62; 70; 否; 51; 55; 否. N2; 厂界南; 55; 60; 否; 47; 50; 否. N3; 厂界西; 53; 60; 否; 45; 50; 否. N4; 厂界北; 57; 60; 否; 48; 50; 否. N5; 厂界东侧40米处居民点; 63; 70; 否; 51; 55; 否. N6; 厂界南侧100米处居民点; 56; 60; 否; 47; 50; 否. N7; 厂界北侧75米处居民点; 57; 60; 否; 46; 50; 否. 监测结果表明，项目厂界南、西、北三侧及南侧、北侧声环境敏感点监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；项目厂界东及东侧声环境敏感点监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 # 3.4 生态环境 项目位于衡阳市石鼓区松木乡梽木村，该区域为典型的城乡结合部，所在区域为丘陵地区，土地利用率较高，植被覆盖率明显高于市区，主要乔木树种有松树、杉树等，覆盖有较多的灌木。经初步调查，评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 # 3.5 地下水环境质量现状 本项目属于其他食品制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，其他食品制造（编制报告表）为 IV 类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 # 3.6 土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1。本项目属于IV类项目，IV类项目不开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表3-6、表3-7。 表3-6 大气环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 梽木村居民点1; 112.619224; 26.998322; 环境空气; 居民点，10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; E; 35~150. - 梽木村居民点2; - 112.619999; 26.997369; - 居民区，30户; - E; 135~600. - 梽木村居民点3; - 112.618913; 26.997898; - 居民区，20户; - S; 10~280. - 梽木村居民点4; - 112.618591; 26.998904; - 居民区，35户; - N; 75~360. 表3-7 声、地表水以及生态环境保护目标 - 环境 - 类别; - 保护目标; - 保护级别. - 名 称; - 最近点坐标/°; - 方位距离; - 功能及规模. - 声环境; 梽木村居民点1; - E：110.73484 - N：26.67319; - E，35~200m; 居民点，10户; 临107国道一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. - 梽木村居民点2; - E：110.68700 - N：26.76793; - E，135~200m; - 居民区，3户. - 梽木村居民点3; - E：110.73484 - N：26.67319; S，10~200m; - 居民区，14户. - 梽木村居民点4; - E：110.73484 - N：26.67319; N，75~200m; - 居民区，12户. - 地表水环境; - 横江铺河; - E：112.618199 - N：27.008160; - N，1000m; - 农业用水; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体. - 湘江; - E：112.646019 - N：26.999126; - E，2700m; - 工业用水区; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体. - 生态环境; - 动植物; - 项目周边200m范围内; - 生态良好.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目所有生产环节须满足《中华人民共和国食品安全法》的相关要求。 （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 4; PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 7; TSP; 24小时平均; 300 μg/m3. 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准。 表 4-2 地表水质标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 项目; 单位; III类. 1; pH; 无量纲; 6～9. 2; COD; mg/L; ≤20. 3; BOD5; mg/L; ≤4. 4; 氨氮; mg/L; ≤1.0. 5; TP; mg/L; ≤0.2. 6; TN; mg/L; ≤1.0. 7; SS; mg/L; /. 8; 粪大肠菌群群; 个/L; ≤10000. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量评价标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. （2）水污染物排放标准 项目废水不外排水体。 （3）噪声排放标准 东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，南、西、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，根据工程分析，项目总量控制指标如下： 总量因子; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 进入环境量t/a. SO2; 0.1714; 0; 0.1714. NOx; 0.368; 0; 0.368. 项目需申购总量指标：二氧化硫0.18t/a，氮氧化物0.37t/a。通过交易平台购买。 |

五、建设项目工程分析

根据现场踏勘可知，本项目租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房，项目进行设备安装及调试后即可投产，无土建施工期。 1 运营期工艺流程分析 项目生产工艺流程及排污节点见图5-1和图5-2。 图5-1 河粉生产工艺流程及产排污节点图 工艺说明： 将采购回的大米（不含砂石等杂质，确保大米无虫蛀、霉变或其他质量问题，确认符合质量要求）在浸泡池内用高压水流进行浸泡、清洗，洗净后的大米输送至磨浆机磨浆，磨出的米浆与淀粉进入搅拌机搅拌，搅拌后再过滤，送入蒸汽熟化设备蒸熟；最后把蒸熟的米粉进行分切，分切后通过自动冷却输送机（该工序冷却为风干冷却）输送至包装台，再进行人工包装后外售。 项目锅炉采用成型的生物质颗粒作为燃料。 图5-2 细米粉生产工艺流程及排污节点图 工艺说明： 将采购回的大米（不含砂石等杂质，确保大米无虫蛀、霉变或其他质量问题，确认符合质量要求）在浸泡池内用高压水流进行浸泡、清洗，洗净后的大米进行水米分离后，输送至磨浆机磨浆，磨出的米浆与淀粉进行两次搅拌，搅拌后的物料送入蒸汽熟化设备蒸至7分熟；蒸熟后再挤压成丝，再进行第二次蒸熟，最后把蒸熟的米粉进行冷却后（该工序冷却为自然冷却）进入自动清洗工序清洗，清洗完成后根据要求将米粉切成均匀一致的长度，再进行包装封口。 项目锅炉采用成型的生物质颗粒作为燃料。 项目物料平衡： 本项目主要物料投入及产出情况见下表5-1示。 表5-1 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 来源; 名称; 数量; 去向; 名称; 数量; 备注. 原辅材料; 大米; 720; 产品; 米粉; 2400. 淀粉; 300; 淘米; 废水; 738.72. 水; 2694; 蒸粉; 水蒸气; 545.28. 固体废物; 米粉废料; 5.0. 反冲洗; 废水; 30. 小计; 3714; 3714. 2 主要污染工序 （1）废气 本项目营运期废气主要为蒸粉过程中产生的水蒸气、生物质锅炉产生的燃料废气。 （2）废水 项目废水主要为泡米、淘米、清洗废水，地面、设备清洗废水及员工生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于磨浆机、米粉生产线、泵等各设备运行时产生的设备噪声。 （4）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要为（1）切粉及分捡工序产生的米粉废料；（2）废包装材料；（3）生活垃圾。 3 污染源分析 3.1 废气污染源分析 本项目营运期废气主要为蒸粉过程中产生的水蒸气、生物质锅炉产生的燃料废气。 （1）水蒸气 项目生产车间蒸粉工序会产生水蒸气，水蒸气中不含任何有害杂质且产生量较小，可忽略不计。项目在车间墙体四周设置通风口，及时排放车间水蒸气，对周围环境影响很小。 （2）锅炉燃料废气 本项目现有1台0.3t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质做燃料，热效率能达到85%。蒸汽锅炉运行时间为300d/a、6h/d，锅炉废气通过布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放。 本项目蒸汽锅炉生物质燃料消耗量为360t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉产排污系数，详见下表。 表5-2 燃烧废气产污一览表 污染源; 系数; 产污系数; 产生量; 处理后排放量; 排放浓度mg/Nm3; 标准值mg/Nm3. 蒸汽锅炉; 烟气量; 6240.28 Nm3/t-原料; 224.65008万m3/a; 270万Nm3/a; /; /. SO2; 17S①千克/t-原料; 0.1714t/a; 0.1714t/a; 63.48; 300. NOx; 1.02千克/t-原料; 0.368t/a; 0.368t/a; 136.3; 300. 颗粒物; 0.5千克/t-原料; 0.18t/a; 0.0018t/a; 0.67; 50. 注：①S为含硫率，生物质燃料中含硫率S按0.028考虑。 本项目工业废气产生量为224.65008万m3/a，颗粒物产生量为0.18t/a，SO2产生量为0.1714t/a，NOx产生量为0.368t/a，故颗粒物、SO2、NOx产生浓度分别为80.1mg/m3、76.3 mg/m3、163.8mg/m3。锅炉废气经布袋除尘器进行处理，对颗粒物的处理效率约为99%，处理后各污染物颗粒物排放量为0.0018t/a，SO2排放量为0.1714t/a，NOx排放量为0.368t/a，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为0.67mg/m3、63.48mg/m3、136.3mg/m3。 3.2 废水污染源分析 本项目污染工序以及产物系数可类比《湖南天翊米粉加工有限公司年产3000吨米粉加工项目》，该项目环评编写于2016年10月，已经通过环评审查，处于生产状态。其工艺流程为泡米、淘米、磨浆、蒸汽熟化、冷却、分切成型、包装、成品外运。项目工序与本项目工艺相同；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、生产废水、设备、车间清洗废水、设备运行噪声、固废，其中大气污染物为锅炉废气、恶臭；项目废水为生活污水，生产废水、设备、车间清洗废水；噪声为设备运行产生的噪声；固废为切粉及分捡工序产生的米粉废料、废包装材料、污水处理站底泥，生活垃圾等；该项目污防措施为：项目废水进行预处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求，之后通过污水管网排至暮云污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后作为中水回用。锅炉废气采用布袋除尘+20m烟囱排放，污水处理站恶臭加盖密封处理。厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的边角料、生活垃圾交由当地环卫部门处置，废包装外售给废品回收单位。 - 生产废水、设备、车间清洗废水 本项目生产过程中外排废水主要来自大米的清洗、浸泡工序及设备、车间清洗，其污染物主要为COD、BOD5、SS。类比湖南天翊米粉加工有限公司年产3000吨米粉加工项目，废水中污染物浓度BOD5584mg/L、CODcr 1069mg/L、SS400mg/L、NH3-N35mg/L。根据项目给排水情况分析可知，项目洗米、浸泡工序废水及设备、车间清洗废水量为1117.24t。 项目生产过程中废水产生量以及各主要污染物的产生情况见表5-3。 表5-3 生产废水情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 排污浓度; /; 669mg/l; 684mg/l; 300mg/l; 35mg/l. 产生量t/a; 1554.96; 1.040; 1.064; 0.466; 0.054. 2）生活污水 根据给排水情况分析可知，项目生活污水产生量为108t/a。项目生活污水产污情况下表。 表5-4 生活污水排放情况一览表 项目; 废水量; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 排污浓度; ——; 300mg/l; 150mg/l; 20mg/l; 200mg/l. 产生量t/a; 108; 0.0324; 0.0162; 0.002; 0.0216. ③项目废水处置去向 根据建设单位提供的资料，项目生产废水经沉淀池收集后定期由周边养殖户安排专人进行清运，用于养猪。项目生活污水经化粪池发酵后定期清掏，外运作为农家肥，不外排水体。 3.3 噪声污染源 本项目投产后噪声源主要为磨浆机、米粉生产线、泵等产生噪声，主要设备噪声声压级见下表。 表5-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 磨浆机; 85; 2台; 连续. 2; 米粉生产线; 80; 2条; 连续. 3; 泵; 85; 3台; 连续. 3.4 固体废弃物 项目生产过程中产生的主要废物有①切粉及分捡工序产生的米粉废料；②废包装材料；③生活垃圾。具体情况见下表。 （1）米粉废料 根据建设方生产情况，切粉及分捡工序产生的米粉废料约为5t/a。属一般工业固体废物，可以外售作为饲料原料。 （2）废包装材料 项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃外包装材料约为0.05t/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 （3）生活垃圾 项目定员10人，由于员工不在厂区食宿，因此员工生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则员工的生活垃圾产生量为5kg/d，即1.5t/a。 表5-6 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 办公生活; 生活垃圾; 1.5; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 生产工序; 米粉废料; 5; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 收集后外售做饲料. 3; 仓储; 废包装材料; 0.05; 集中收集后外售.

六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 烟气量 | 224.65008万m3/a |  | 270万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 0.18t/a；80.1mg/m3 |  | 0.0018t/a；0.67mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.1714t/a；76.3mg/m3 |  | 0.1714t/a；63.48mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.368t/a；163.8mg/m3 |  | 0.368t/a；136.3mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 1554.96m3/a |  | 0 |
|  |  | CODcr | 1.040t/a | 669mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 | 1.064t/a | 684mg/L | 0 |
|  |  | SS | 0.466t/a | 300mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.054t/a | 35mg/L | 0 |
|  | 生产废水 | 废水量 | 108m3/a |  | 0 |
|  |  | CODcr | 0.032t/a | 300mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.016t/a | 150mg/L | 0 |
|  |  | SS | 0.022t/a | 200mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.002t/a | 20mg/L | 0 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5 t/a |  | 环卫部门 |
|  | 分捡 | 米粉废料 | 5t/a |  | 收集后外售做饲料 |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 0.05 |  | 收集后外售 |
| 噪声 | 营运期：磨浆机、泵、米粉生产线等设备噪声，源强在80~85dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目选址于衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房，进行生产，因此，本项目的建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1 施工期环境影响分析 根据现场踏勘可知，本项目租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房，项目进行设备安装及调试后即可投产，无土建施工期。 项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水 建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后用于周边林地浇灌，对周围地表水环境影响较小。 （2）噪声 项目仅对设备进行安装与调试，因此噪声主要来自安装等过程产生的设备噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。 （3）废气 项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 建设单位将施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输“六个百分之百”标准纳入日常动态监管范围。采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （4）固体废物 项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 2 营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为蒸粉工序的水蒸气、生物质锅炉产生的燃料烟气。 （1）水蒸气的影响分析 项目生产车间蒸粉工序会产生水蒸气，通过车间墙体四周通风口，及时排放车间水蒸气，对周围环境影响很小。 （2）锅炉废气影响分析 （1）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 建设项目选用烟尘、二氧化硫、氮氧化物作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Coi一般选用GB 3095 中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见下表。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表7-2，估算因子源强详见表7-3，有组织污染源估算模型计算结果详见表7-4。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 45. 最低环境温度/℃; -5. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 77.62%. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 否. 岸线方向/°; /. 表7-3 有组织估算因子源强 点源 名称; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 标况排 气量; 烟气出 口温度; 评价因子源强. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 单位; m; m; m3/h; ℃; kg/h; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 20; 0.4; 1500; 20; 0.001; 0.0095; 0.020. 表7-4 主要污染源估算模型计算结果（有组织） 下风向 距离/m; 有组织排放. 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /%; 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /%; 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /%. 10; 1.8111; 0.36; 0.107714; 0.01; 1.14728; 0.46. 25; 17.213; 3.44; 1.023733; 0.11; 10.90395; 4.36. 40; 24.044; 4.81; 1.430002; 0.16; 15.23119; 6.09. 50; 22.062; 4.41; 1.312124; 0.15; 13.97565; 5.59. 75; 18.494; 3.70; 1.099919; 0.12; 11.71542; 4.69. 100; 15.412; 3.08; 0.916619; 0.10; 9.763064; 3.91. 125; 15.047; 3.01; 0.894911; 0.10; 9.531847; 3.81. 150; 13.882; 2.78; 0.825624; 0.09; 8.793853; 3.52. 175; 12.499; 2.50; 0.743371; 0.08; 7.917761; 3.17. 200; 11.311; 2.26; 0.672715; 0.07; 7.165197; 2.87. 225; 10.354; 2.07; 0.615798; 0.07; 6.558965; 2.62. 250; 9.635501; 1.93; 0.573066; 0.06; 6.103817; 2.44. 257; 9.3355; 1.87; 0.555223; 0.06; 5.913774; 2.37. 275; 8.9596; 1.79; 0.532867; 0.06; 5.675653; 2.27. 300; 1.8111; 0.36; 0.107714; 0.01; 1.14728; 0.46. 下风向最大浓度及占标率%; 24.044; 4.81; 1.430002; 0.16; 15.23119; 6.09. 最大浓度的距离/m; 40; 40; 40. 根据工程分析结果，污染因子主要选择颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。按照导则要求按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。各污染源最大地面浓度占标率如下表所示。 表7-5 项目各污染物最大地面浓度占标率（%） 污染物; Ci（ug/m3）; Pi（%）. 有组织; 颗粒物; 1.430002; 0.16. 二氧化硫; 24.044; 4.81. 氮氧化物; 15.23119; 6.09. 由估算结果可知，本项目污染物最大落地浓度占标率为6.09%，不超过10%。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。确定大气环境评价范围以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 由上述估算结果可知，本项目生产废气的大气污染物能够做到达标排放，项目有组织、无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，对项目周围大气环境影响很小。 本次项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.3内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，产生无组织排放污染危害的工业企业须设置大气环境防护距离。大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境保护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据项目无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源均无超标点，故本项目不需要设置大气环境防护距离。 （4）污染物排放量核算 拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 有组织排放核算表详见表7-6、大气污染物年排放量核算表详见表7-7。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口高度; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 20m; 颗粒物; 0.67; 0.00200; 0.018. 2; 二氧化硫; 63.48; 0.00952; 0.1714. 3; 氮氧化物; 136.3; 0.02044; 0.368. 一般排放口合计 （有组织排放总计）; 颗粒物; 0.018. 二氧化硫; 0.1714. 氮氧化物; 0.368. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.018. 2; 二氧化硫; 0.1714. 3; 氮氧化物; 0.368. 拟建项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况，非正常排放量核算表详见表7-8。 表7-8 污染源非正常排放量核算表 序 号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 20m排气筒; 污染治理设施失效; 颗粒物; 60.2; 0.01; 1; 1; 停产检修. 2; 二氧化硫; 76.3; 0.009; 1; 1. 3; 氮氧化物; 106.8; 0.020; 1; 1. （5）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目运营期监测计划如下： 表7-9 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 20m高排气筒; 颗粒物; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“燃煤”锅炉标准. 二氧化硫. 氮氧化物. 2.2地表水环境影响分析 据工程分析，项目生产废水经收集后定期由周边养殖户清运，用于养猪，不外排水体；生活污水经化粪池发酵后定期清掏，外运作为农家肥，不外排水体。 根据以上分析，项目废水评级等级定为三级B。 2.3 声环境影响分析 本项目投产后噪声源主要为磨浆机、米粉生产线、各类泵等设备运行时产生的噪声，噪声值在80-85B(A)之间。需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面： - 声源治理：选用低噪声、降噪设备。 ②隔声吸声：隔声吸声：设备均放置在室内，水泵放置在水下；生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传(一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB(A)，参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年)； ③减震措施：米粉生产线及磨浆机均采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 主要声源设备及控制方案： 表7-10 主要声源设备及控制方案 噪声源名称; 持续时间; 噪声级dB（A）; 防治措施. 磨浆机; 连续; 85; 减振、隔声. 米粉生产线; 连续; 80; 减振、隔声. 泵; 连续; 85; 合理布置、隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场区的固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。本项目根据导则对工业噪声预测。 （1）固定噪声源预测与评价 ①噪声源源强的选取原则 a）本项目机械设备较少，噪声源较简单。 b）按照噪声级叠加规律。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）中，9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；预测结果见下表。 表7-11 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值（预测值）. 1; 东厂界; 44.05; 昼间：70；夜间：55; 达标. 2; 南厂界; 48.10; 昼间：60；夜间：50; 达标. 3; 西厂界; 46.69; 昼间：60；夜间：50; 达标. 4; 北厂界; 49.76; 昼间：60；夜间：50; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其他三侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 2.4 固体废物环境影响分析 营运期间固体废物的来源主要来自员工日常生活垃圾以及生产过程中产生的各类一般工业固体废物，具体见下表。 表7-12 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 1.5; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 切粉及分捡; 米粉废料; 5; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 集中收集后外售做饲料. 3; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.05; 集中收集后外售. 本项目产生的边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入，禁止焚烧各类固废。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 本项目营运期产生的生活垃圾1.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾处置中心无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 3 食品安全分析 由于本项目属于食品行业，项目的生产过程及产品质量应严格执行《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）中所提及的要求： （1）原材料采购、运输的卫生要求 采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行；购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也不应受其污染；采购人员应具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能；盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害， 不受污染，符合卫生要求；重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒。要加强检验,有污染者不得使用；运输工具应符合卫生要求，应备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需要，还应具备保温、冷藏、保鲜等设施；运输作业应防止污染，操作要轻拿轻放，不使原料受损伤，不得与有毒、有害物品同时装运；建立卫生制度，定期清洗、消毒、保持洁净卫生。 （2）清洗和消毒工作 应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生、防止污染食品。使用清洗剂和消毒剂时，应采取适当措施，防止人身、食品受到污染。 （3）除虫、灭害的管理 厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类，蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生。对己经发生的场所，应采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。 4环境风险分析 风险防范意识是企业安全生产的前提和保障。本评价将对本工程原辅材料储运及生产等过程中可能产生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节、认识危险程度，从而针对性的采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。根据《重大危险源辨识》GB18218-2009中规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的四大类物质，因此本项目不存在重大危险源。 项目污水处理设置发生事故排放一般是在污水收集池防渗失效或清运泄露导致。 （1）污水渗入地下水造成的污染 项目污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。 防范措施：水污染事故风险来源是生产车间和废水收集池。生产线是废水的发生源，废水收集池的事故风险主要来自防渗失效或清运泄露等方面的原因。 短期的事故性排放时由于项目生产废水的COD、NH3-N浓度较高，将严重影响纳污水体的水质。为此必须谨防事故发生，要求企业采取如下事故防范措施： ① 切实改变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制定有关制度保证其良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水产生量尽可能少； ② 重视废水收集池的建设，尽可能使其达到国内同类厂先进水平，从根本上减少事故排放的可能性； ③ 如果出现废水收集池防渗失效的情况，企业必须立即停产，废水进事故贮存池储存，事故贮存池总容积不少于一天的废水量。 项目不涉及重大危险源，环境风险水平可接受，采取的风险防范措施可行，环境风险防范措施可行。 5产业政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C1431 米、面制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 6 选址合理性分析 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房，项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源，生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。 根据《铁路安全管理条例》中“第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。” 本项目属于（四）类，按其要求高速铁路安全距离为20米，本项目位于衡邵高铁北面350m处，其远超过高速铁路安全距离。 根据《食品生产通用卫生规范》GB14881-2013对食品企业选址有如下要求： ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 根据规范要求，本项目选址均符合上述要求，选址可行。 综上所述，项目选址是可行的。 7 平面布置合理性分析 从平面布置图可以看出，项目厂房内北侧布置主生产线，从西向东依次为磨浆区、蒸汽熟化、分切、冷却设施；车间东面为包装车间。西南面为锅炉房、东南面为原材料库；锅炉房上方为办公区和锅炉水软化区。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，各功能分区明确，间距合理，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。 综上，项目总体布局较为合理。 8 总量控制 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，根据工程分析，项目本项目总量控制指标设置为： 总量因子; 产生量t/a; 自身削减量t/a; 进入环境量t/a. SO2; 0.1714; 0; 0.1714. NOx; 0.368; 0; 0.368. 项目需申购总量指标：二氧化硫0.18t/a，氮氧化物0.37t/a。通过交易平台购买。 9 环境监测计划 根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。定期环境监测工作由当地环境监测站完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测安排见表7-13。 表7-13 营运期环境监测计划 序号; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 大气环境; 锅炉废气排气筒出口; 烟尘、SO2、NO2; 1期/年，1天/期. 2; 噪声; 厂区边界1m处; Lep(A); 1期/年，1天/期昼夜各1次. 10 环境管理及“三同时”验收 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ①组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 ②在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求z。 （2）三同时验收要求 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目“三同时”检查、验收的主要内容和管理目标如下表。 表7-8 项目“三同时”检查、验收一览表 项目; 验收项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废气; 锅炉烟气; 布袋除尘器+20m排气筒; 烟尘、SO2、NO2; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 废水; 废水; 废水收集池（10m3）; CODcr、BOD5、SS、氨氮等; 不外排. 固废; 废包装材料; 固废暂存场所、暂存、处置情况; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾、边角料; 收集系统、暂存、处置情况; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 11 环保投资估算 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。本项目环保投资列于下表。企业环保投资12万元，占总投资500万元的2.4%，详见下表7-9。 表7-9 项目环保措施一览表 序号; 类别; 环保设施(措施); 投资(万元). 1; 废气; 锅炉烟气：布袋除尘器+20m排气筒; 8. 3; 废水; 废水收集池（10m3）; 2. 4; 噪声; 厂房隔声、减振器等降噪等措施; 0.5. 5; 固废; 生活垃圾垃圾桶; 0.5. 固废暂存间; 1. 合计; 12.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生物质锅炉 | 烟气量 | 布袋除尘器+20m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤标准限值 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD | 废水收集池10m3） | 定期交由养殖场清掏转运，用于养猪 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产车间 | 废包装材料 | 出售至废品回收单位 | 达到环保要求 |
|  |  | 分切边角料 | 收集后外售做饲料 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | （1）尽可能选用功能好、噪音低的生产设备； （2）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； （3）噪声对岗位操作工人影响较大时，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房作为生产场地，进行设备安装及调试之后即可运行，无土建施工期，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

1结论 1.1项目概况 米粉是我国南方居民的主食之一，据不完全统计，我国半数以上的居民已把米粉作为早餐主食，米粉正逐步成为我国居民观念中的一种集营养、卫生、方便、价格低廉于一体的理想方便食品，因此其社会需求量越来越大。为顺应需求，抢占商机，带动和发展地方经济，衡阳市石鼓区康宏食品有限公司租用衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民徐新保的闲置生产厂房建设年产2400吨湿米粉加工项目。 1.2区域环境质量 （1）环境空气 根据2019年1月~12月石鼓区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域石鼓区地区环境空气中PM2.5浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，其他指标浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此，判定本项目所在区域衡阳市石鼓区属于环境空气质量不达标区。所属地区在严格落实好相关部门对改善环境空气所制定的方案和所采取的措施后，2019年度衡阳市环境空气质量得到了一定的改善。 根据项目规划，项目内产生的废气均会采取有效措施控制达标后，再外排。且项目不涉及土建工程，施工污染较轻。只要严格落实好营运期废气处理措施，确保各项废气污染物达标排放。以响应政府部门改善环境空气号召，与上级主管部门一起为改善空气环境，做好企业自身工作。 （2）地表水环境 根据衡阳市生态环境局发布的2019年1~12月，蒸水入湘江口蒸水断面水质监测结果可知，断面各水质监测因子结果均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。 （3）声环境 从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目厂界南、西、北三侧及南侧、北侧声环境敏感点监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；项目厂界东及东侧声环境敏感点监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。 1.3环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目生产车间蒸粉工序会产生水蒸气，通过车间墙体四周通风口，及时排放车间水蒸气，采取上述措施后水蒸气对周围环境影响很小。 项目生物质锅炉废气经水膜除尘装置处理后经20m烟囱排放，可实现达标排放； 固废暂存点废气采用密封式塑料桶分类收集，日产日清，厂界恶臭污染物能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。油烟废气能满足《饮食业油烟排放标准》（ GB 18483-2001 ）限值要求。 因此，在采取本项目提出的环保措施后，项目废气能达标排放，对区域环境影响在可接受范围内。 （2）水环境影响分析 根据建设单位提供的资料，项目生产废水经沉淀池收集后定期由周边养殖户安排专人进行清运，用于养猪。项目生活污水经化粪池发酵后定期清掏，外运作为农家肥，不外排水体，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 根据预测结果可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其他三侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 （4）固体废物环境影响分析 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 1.4 产业政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C1431 米、面制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 1.5 选址合理性分析 本项目位于衡阳市石鼓区松木乡梽木村村民已有闲置生产厂房，项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源，生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。 综上所述，项目选址是可行的。 1.6 平面布置合理性分析 从平面布置图可以看出，项目厂房内北侧布置主生产线，从西向东依次为磨浆区、蒸汽熟化、分切、冷却设施；车间东面为包装车间。西南面为锅炉房、东南面为原材料库；锅炉房上方为办公区和锅炉水软化区。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，各功能分区明确，间距合理，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。 综上，项目总体布局较为合理。 1.7 评价结论 本项目符合现行国家产业政策，运营期产生的各类污染经采取切实可行的防治措施后，可达标排放或达到环保要求从而得到有效控制，对环境影响不大。本项目拟建区区域环境质量良好，因此，本环评认为项目运营期采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，环境风险可得到有效控制。 总之，只要建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 2 建议 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。 （3）应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。 （4）确保各项环保设备的正常投入使用，保证各类污染物的达标排放。 （5）项目竣工后，应按规定组织竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日