《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》可由技术单位编制， 建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制。编制单位应当为独立法人，并具备统一社会信用代码；接受委托为建设单位编制环境影响报告书（表）的技术单位暂应为依法经登记的企业法人或核工业、航空和航天行业的事业单位法人。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污梁防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议 	46

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：医院总平面布置图

附图3：项目周围环境、保护目标、声环境监测布点示意图

附图4：地表水引用数据监测点位示意图

附图5：项目四周环境现状图

附件：

附件1：委托书

附件2：土地使用证

附件3：现有项目环评批复

附件4：医疗机构执业许可证

附件5：现有项目季度检测报告

附件6：锅炉房四周声环境现状监测报告

附件7：项目技术评审意见及专家签到表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南华大学附属第一医院锅炉扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南华大学附属第一医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭秀达 |  | 联 系 人 |  |  | 曾 前 |  |  |
| 通讯地址 | 衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974750799 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 421000 |  |
| 建设地点 | 衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内 （中心点坐标：东经112.601527°，北纬26.901157°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 扩建☑ 技改□ |  |  | 行业类别 及代号 | D4430 热力生产和供应 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 117m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 80 | 其中环保投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 12.55 |
| 评价经费 (万元) | -- | 投产日期 |  | -- |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 南华大学附属第一医院创建于1943年，位于湖南省衡阳市船山路69号（衡阳市繁华的蒸湘北路与船山路交汇处），是湖南省厅直属的大型三级甲等综合性附属医院，为湘南地区的龙头医院。该院占地7.1万平方米，是国家卫计委脑卒中筛查与防治示范基地、国家代谢性疾病临床医学研究中心核心单位成员、省胃癌研究中心和省脊柱微创诊疗临床示范基地。 南华大学附属第一医院原有2台0.5t/h燃气锅炉用于医院医疗器械消毒供热使用。由于医院规模的不断扩大，以及供暖单元的增多，医院供暖（热气和热水）量也随之增加。因此医院拟投资80万元将原有的2台0.5t/h燃气锅炉拆除淘汰，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉（供冬季和秋季使用）和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉（供夏季和春季使用），并增加相应配套设施。该项目扩建完成后为医院提供日常热气和热水，锅炉供暖单元包括医疗器械消毒（占50%）、食堂（占30%）、医院所需热水（占10%）和制药蒸馏（占10%）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及市环境保护局的要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018 版）》，该项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业：92、热力生产和供应工程，其他（电热锅炉除外）类别”，因此该项目需编制环境影响评价报告表。南华大学附属第一医院委托深圳市昱龙珠环保科技有限公司为该项目编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价相关导则、规范和标准等，编制完成了本环境影响报告表。 2、工程基本情况 项目名称：南华大学附属第一医院锅炉扩建项目； 建设单位：南华大学附属第一医院； 建设地点：衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内（中心点坐标：东经112.601527°，北纬26.901157°）； 建设性质：扩 建； 建设规模：淘汰原有2台0.5t/h燃气锅炉，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉，并增加相应配套设施；其中3t/h燃气锅炉供冬季和秋季使用；2t/h燃气锅炉供夏季和春季使用。 项目投资：总投资80万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资12.55。资金来源企业自筹。 3、项目组成 本次扩建项目为拆除原有2台0.5t/h燃气锅炉本体及附属设施，在原有锅炉房内新建1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉并配套建设软化水装置等。 表1-1 项目组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 占地面积117m2，砖混墙体，地面水泥防渗，安装1台2t/h和1台3t/h燃气锅炉，配套自动化控制系统; 锅炉房利旧，其余新增. 辅助工程; 办公设施; 自动化系统安装在锅炉本体侧面，配电房30m2; 利旧. 公用工程; 供水; 纯水制备系统2套（全自动钠离子交换器）; 新建. 供电; 配电房内安放锅炉房单独的配电箱; 新增. 供气; 院内已通天然气管道; 利旧. 环保工程; 废气; 低氮燃烧器+不低于8m高排气筒; 新建. 废水; 依托医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。; 利旧. 噪声; 隔音、减震、低噪音设备; 新建. 拆迁工程; 原锅炉; 拆除原有2台0.5t/h燃气锅炉本体及附属设施; /. 4、项目主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2 主要经济技术指标 序号; 名 称; 单 位; 数量; 备注. 1; 设计规模. 1.1; 燃气锅炉; t/h; 1台3t/h; 新增，供冬季和秋季使用. 1.2; 燃气锅炉; t/h; 1台2t/h; 新增，供夏季和春季使用. 1.3; 软水装置; t/h; 1台3t/h; 新增，供冬季和秋季使用. 1.4; 软水装置; t/h; 1台2t/h; 新增，供夏季和春季使用. 2; 天然气用量; 万Nm3/a; 109.5; 一年按365天计算。. 2.1; 供冬季和秋季使用总量; 万Nm3/半年; 65.7; 每天使用量为3600m3，使用时间为半年. 2.2; 供夏季和春季使用总量; 万Nm3/半年; 43.8; 每天使用量为2400m3，使用时间为半年. 3; 人员配置; 人; 4; 由现有工程中调配. 4; 占地面积; m2; 117; 利用现有锅炉房，不新增用地. 5; 电年耗量; 万KWh; 9; 市政用电. 6; 水年耗量; m3; 8796.5; 自来水. 7; 工程总投资; 万元; 80. 5、劳动定员 本次扩建项目不新增员工，由原锅炉房员工中调配4人，年工作时间为365天。 6、项目主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要设备表 序号; 名 称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 锅炉本体; WNS3-1.25-Y.Q; 1台; 新增. 2; WNS2-1.25-Q; 1台; 新增. 3; 燃烧器; 配套; 2台; 新增. 4; 鼓风机; N=21KW、N=37KW; 2台; 新增. 5; 控制系统; 彩色触摸屏; 2套; 新增. 6; 阀门仪表; 配套; 2套; 新增. 7; 节能器; 配套; 2台; 新增. 8; 除氧水泵; CR45-2; 2台; 新增. 9; 冷凝泵; 配套; 2台; 新增. 10; 冷凝器; 配套; 2台; 新增. 11; 给水泵; 配套; 4台; 新增. 12; 热力除氧器; DRCX-10，Q=5 t/h; 1台; 新增. 13; 软水装置; 全自动钠离子交换器; 2套; 新增. 14; 软水箱; 2.5t; 2套; 新增. 15; 凝结水箱; 30m3; 1; 利旧. 16; 凝结水过滤器; -; 2; 利旧. 表1-4 锅炉技术参数 一、WNS3-1.25-Q卧式燃气蒸汽锅炉技术规格如下：. 序号; 名称; 单位; 数值. 1; 额定蒸发量; t/h; 3. 2; 额定工作压力; MPa; 1.25. 3; 额定工作温度; ℃; 194. 4; 设计热效率; %; 98.59. 5; 设计燃料; /; 天然气. 6; 给水温度; ℃; 80. 7; 锅炉本体水容积; m3; 423. 8; 锅炉总重; 吨; 11.00. 二、WNS2-1.25-Q卧式燃气蒸汽锅炉技术规格如下：. 1; 额定蒸发量; t/h; 2. 2; 额定工作压力; MPa; 1.25. 3; 额定工作温度; ℃; 194. 4; 设计热效率; %; 98.69. 5; 设计燃料; /; 天然气. 6; 给水温度; ℃; 80. 7; 锅炉本体水容积; m3; 21.4. 8; 锅炉总重; 吨; 8.44. 7、项目主要原辅材料及动力消耗 本项目扩建前后1主要原辅材料、动力消耗及来源见表1-5。 表1-5 项目主要原辅材料及动力消耗表 类型; 名称; 单位; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 来源. 原辅料; 天然气; 万Nm3; 46.72; 109.5; 管道天然气，院区不设储罐. 电; 万Kw•h; 3.6; 9; 市政电网. 水; m3; 3730; 8796.5; 自来水管网. 主要原辅材料理化性质分析： 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为 0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。 8、工程占地 本次扩建项目用地面积117m2，该用地为原有锅炉房用地，本次扩建无土建工程。 9、公用工程 ①给水 本项目为扩建工程，供水由市政给水管网提供。项目现有用水水源主要为城市自来水，从院内DN=300mm的城市给水管网引入一条DN=150mm给水进口，能满足全院生产、生活用水量要求。 锅炉用水：锅炉所需用水由软水装置提供，本次扩建项目新建2套钠离子全自动软化水装置。本项目设置1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉，蒸汽经冷凝后循环使用，补充反应、蒸发损失水和锅炉排污水，其补充软水量约3.25m3/h。 生活用水：本项目生产工人为4人（由原厂调剂，不新增人员），生活用水主要包括食堂用水、职工工作时饮用水、洗手用水和厕所冲洗水，生活用水按145L/人•d，全年按365个工作日计，则项目运营期生活用水量为0.58m3/d（211.7 m3/a）。 ②排水工程 按照“清污分流”原则，本项目废水排放进入医院污水处理系统。 项目生产废水主要为软水制备系统排水（包括软水装置浓水和清洗废水）和锅炉排污水。生产废水依托医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蒸水。 项目不新增员工，原生活污水经厂区现有污水处理设施进行预处理，再进入城西污水处理厂，进入城西污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入蒸水。 ③供电 项目用电由市政电网供给，依托附一医院现有电力系统，由医院的配电房接入380V电源，引入单独的配电箱，功率为380KW。项目年耗电量为90000kWh。 ④劳动定员及工作制度 本项目劳动定员及工作制度与扩建前一致。职工4人，全年工作日为365天，每日3班，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建工程，即淘汰原有2台0.5t/h燃气锅炉，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉，并增加相应配套设施。由于以前企业环保意识比较淡薄，因此原有的2台0.5t/h燃气锅炉一直未办理相关环保手续，无原有的监测数据，且目前已经完成了拆除工作，因此原有的2台0.5t/h燃气锅炉的排污情况根据锅炉的额定数据进行计算可得，具体如下： （1）大气污染源分析 原有项目在运营期的空气污染源主要为燃气锅炉外排的废气。 原有项目有2台0.5t/h燃气锅炉，根据经验值1t/h锅炉天燃气用量为80m3/h，在满负荷运行情况下，预计锅炉天然气用量为46.72万Nm3/a（工作时间为一天16小时，年工作365天，即总计5840h/a）。参照《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册“4430 工业生产（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，二氧化硫量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年天然气消耗量，产污系数见表1-6。 表1-6 工业锅炉 （热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据城市天然气主要性能指标得，本项目天然气中收到基硫分S取值35。 则原有项目2台0.5t/h的锅炉燃烧产生的废气详见表1-7。 表1-7 锅炉废气污染物产排情况一览表 项目; 烟气量; SO2; NOx. 排放量; 约636.6万Nm3/a; 0.033t/a; 0.874t/a. 排放浓度（mg/m3）; /; 5.1; 137.3. 由表1-7得，直接排入大气中的二氧化硫和氮氧化物的浓度分别是：5.1mg/m3和137.3mg/m3，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉的排放限值标准，对周边环境空气无明显影响。 （2）废水污染源分析 原有项目废水主要为软水制备系统排水（包括软水装置浓水和清洗废水）和锅炉排污水和4位管理人员生活污水。 1）软水装置浓水 原有项目锅炉所用软化水产生的浓水约为0.12m3/h（1.92m3/d，700.8m3/a），废水含盐量高，COD≤80mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤10mg/L。浓水进入医院的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 2）软水制备系统清洗废水 软水制备系统需要定期清洗，清洗废水产生量约0.1m3/d（36.5m3/a），主要污染物排放浓度分别为 COD≤80mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤10mg/L。清洗废水进入医院的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 3）锅炉排污水 锅炉排污水产生量约0.04m3/h（0.64m3/d，233.6m3/a），主要污染物COD≤80mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤10mg/L。锅炉排污水进入医院的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 4）生活污水 锅炉管理员为4人，全部在医院内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），食宿员工生活用水按145L/人·d计，按本项目年工作365天计。则职工生活用水量0.58m3/d（211.7m3/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为169.4m3/a，据城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的生活污水污染物产生浓度分别为：COD≤250mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤25mg/L。生活污水经化粪池和医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 （3）噪声 原有项目营运期的主要声源为生产中的生产设备（主要为风机、水泵）运行时产生的机械噪声，运营过程中设备噪声值为80～85dB(A) 之间，经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗及墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，大幅度地衰减，不会对外部环境产生明显影响。（4）固废 原有项目营运期产生的固废包括：废饱和树脂和少量生活垃圾。 水处理过程产生的废饱和树脂属于HW13有机树脂类废物，3年由厂家更换一次，更换量0.012t/次，更换后直接交由厂家回收再处理。 锅炉管理员为4人，全部在医院内食宿，食宿员工生活垃圾按1.0kg/人·d计，按开工365天计，则产生生活垃圾量为1.46t/a。委托当地环卫部门清运处理。 区域主要环境问题： 项目周边主要环境问题为本医院内产生的医疗废水、废气、固废和噪声，以及医院周边居民生活产生的烹饪油烟、生活污水、生活垃圾和周边城市道路的交通噪声等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游，地处东径110°32′16″~113°16′32″，北纬26°07′05″~27°28′24″。东与株洲市攸县、株洲县及郴洲市安仁为邻，南与郴洲市永兴、桂阳两县接界，西接永洲市冷水滩、祁阳县及邵阳市邵阳、邵东两县，北靠娄底双峰县及湘潭市湘潭县，南北长150 km，东西宽173 km。 本项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，地理位置中心点坐标：东经112.601527°，北纬26.901157°。具体位置见附图。 2、地形、地貌、地质 衡阳市地处衡阳盆地中心，湘、耒、蒸三水汇合处，河谷阶地发育，地形较开阔，四周为低缓丘陵环抱，海拔标高100~130m，平均地面标高约57m，其地貌特征为河曲冲积平原系。河流迂回改道形成，主要分布于酃湖及西湖以北两地区内。一般海拔高55 m左右，最低处52.5 m，一般高出正常河水位4~8 m，酃湖蒋家山一带较高，海拔60~65m。三角洲冲积扇，分布于耒河口一带，耒河入湖受湘江水位顶托，泥砂逐渐淤积形成，黄牛咀一带海拔标高为57m，靠近河口地段53~55m，微向河口倾斜。一、二、三级阶地，一级阶地主要分布于合江套和蒸水河谷两地，前者阶面标高一般为56~58m，中路堰一带较低洼，标高52~53m；后者阶面标高51~55m。二、三级阶地主要分布于湘江河曲凹部。如江东机场、白沙洲、金甲岭、东阳滤西南等地，地面标高一般60~80m 左右，南部东阳渡西南一带阶面标高80~110m。此类阶地多被侵蚀形成低缓土丘，局部有残存砂砾石堆积于丘顶。低缓丘陵，分布于市区四周，山下第三系及白垩低戴家坪组红层组成，丘岗槽谷相间，谷地开阔，丘岗平缓，一般丘顶海拔标高100~120m，谷地80~100m。 衡阳市区主要位于北东向构造带中的衡东至茅桐桥强压纽带与霞流市至金兰桥弱压纽带的中段，区内岩层产状平缓，倾角5°~15°，褶皱不明显，周家坳至东阳渡一带断裂较发育，市区位于盆地中心沉积了巨厚的白垩系及下第三系“红层”，第四纪以来，以河流侵蚀堆积作用为主，第四系沉积广泛复盖于下第三系与白垩系之上。 工程地质条件：项目区地层主要由松散的杂填土，新近沉积粘性土，粘性土砂卵石层，轻亚粘土组成，下伏基岩为第三系红色砂岩，主要地层特性及力学指标如下：第一层：杂填土，成分复杂，均匀性差，厚度一般为5.0-11.8m，天然容重小，强度低，孔隙大，渗透性强。第二层：新近沉积粘性土，厚3.10-10.7m，属湘江河道泛滥区的近代冲积层，呈流塑状态，土质较弱，强度低，具有中等偏高或高压缩性。第三层：粘性土砂卵石层，该层厚度0.1-2.94m，较密实，强度较高，渗透性弱。第四层：为第三系紫红色砂岩。 根据《中国地震参数区划图》，衡阳市地震基本烈度小于6 度。 3、气候、气象 衡阳市属亚热带湿润季节性气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，盛夏初秋易干旱，冬春多低温阴雨，冬季多北风和东北风，春夏季多南风和东南风。据衡阳市气象局统计部门数据，衡阳市历年最高气温40.8℃（1953 年），历年最低气温-7.9℃，多年平均气温17.9℃，大于10℃积温5030~5353℃；历年最大风力9级，多年平均风速2.0m/s，历年最大风速20.7m/s，常风向NE 频率15%；多年平均降水日数40d（≥10mm），13.5d（≥25mm），3.3d（≥50mm），雨季跨越时段为4-9月，多年平均降水量1388mm，历年最大降水量1756.1mm（1956年），最大日降水量149.3mm（1992年6月27日），多年平均降水天数159d，历年最长连续降水天数18d（1970年，1973年2月~3月）；多年平均雾日17.8d（发生在冬春两季），历年最多雾日34d；历年最大积雪厚度16cm（1969年1月12日），历年积雪最长持续时间16d（1969年1月），多年平均降雪天数7.5d；冬季相对湿度5g/m3，夏季相对湿度10~30g/m3。 根据《湖南省报汛站暴雨洪水特征值重现期查算手册》查得衡阳十年一遇1小时最大降水量为57.5mm，3小时最大降水量为77.8mm，1日最大降水量为113.7mm。五年一遇1小时最大降水量为47.3mm，3小时最大降水量为64.8mm，1日最大降水量为97.6mm。 4、水文 （1）地表水 衡阳市属河网较稠密地区，地表水丰富。湘江水系发育成树枝型辐聚式，以湘江为中轴，较大一级支流有祁水、白水、宜水、春陵水、蒸水、耒水、湘江、洣水、涓水等。境内有河长5公里或流域面积10平方公里以上的大小河流、溪流共393条，总境长度8355公里，河网密度为每平方公里0.55公里。衡阳的河流属雨源河流，一遇暴雨，水位陡涨陡落。拟建区域内主要地表水为幸福河、湘江。 湘江自西南向北流通衡南县全境，并有两大支流蒸水和耒水流经县域大部分乡镇。舂陵河上之欧阳海水库，灌溉县域东境数十万亩粮田，数百条河港小溪及龙溪桥、双板桥、斗山桥三大湖泊，小二型水库及数不清的山平塘，构织成江南水乡。流经县域的主要河流为湘江，自南向北穿境而过；其他流经5km以上集雨面积10km2以上的大小河流共61条，均属湘江水系，总长1118.3km，河网密度0.42km/km2；湘江干流全长流域856km，流域面积94660km2，河道平均坡降0.134‰。永州芝山至衡阳间河道最宽至1000m，而最窄处约230m，是峡谷与盆地交错段，河床平均坡降为0.129‰，河床多为泥砂卵石；至衡阳以后在流程不到5km河段先后纳入蒸水、耒水，在雨季，如蒸、耒两水与湘江干流同时并涨，则水流相互干扰，渲泄不畅。衡阳以下，湘江进入下游阶段，衡阳至衡山间河宽平均约700m，平均坡降0.073‰，河床尚属稳定。湘江径流量的年际变化，以全州水文站为代表，1956-1958年是低水年；1959-1974年为丰、枯交替时期，1963年径流量35.4亿m3为最小，1968年87.3亿立方米为最大，差值达51.9亿m3，相当均值的0.91倍；1975-1983年是丰水周期。1983-1990年是枯水周期。 （2）地下水 该区地下水浅、深层均较发育，属潜水类型，稳定水位深度1.9~7.9米，PH值在5.3-7.8之呈弱酸性。水温20℃，主要受降水补给。 5、土壤、植被与生物 评价区域为丘顶平缓，土壤为黄壤和红壤。 衡阳市植被属中亚热带常绿阔叶林区，主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。全市林地总面积73.64万公顷，其中森林面积59.61万公顷，森林覆盖率为42.44%。项目所在地区域离白沙大道、奇峰路较近，人为活动较为频繁，地形较复杂。自然植被以灌木为主，夹杂少量的小型乔木，如樟树、松树等，初步踏勘过程未发现有珍稀频危植物。 衡阳市区湘江河段周围的土壤主要有三种类型，一是陆相碎屑化学沉积壤，分布在白沙洲和江东地段，土质较好，植被发育，是稻田蔬菜和水果（葡萄）产区。二是河流相沉积壤，主要分布在城区和近郊，土质较好，是蔬菜生产基地。三是风化次生壤，主要分布在远郊和河流二、三级阶地，偏碱性，植被不太发育，以灌木和野草为主，大部为荒地。 经调查，区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。 6、区域环境功能区划： 本项目所在区域环境功能区划见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能区划 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 蒸水（英陂拦河坝至湘江入河口）; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类，工业用水区. 2; 环境空气质量功能区; 二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 4; 是否基农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 14; 是否位于生态红线范围内; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 （1）达标区域判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用衡阳市环境保护局公布的 2018 年 1-12 月全市环境质量状况中数据评价项目所在区域环境 质量达标情况。2018年度衡阳市城区环境空气质量优良天数比例为83.4%，同比上升4.3个百分点。衡阳市城区具体环境空气质量主要指标值详见表3-1所示。 表3-1 2018 年度衡阳市城区环境空气质量主要指标 单位：ug/m3 点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（％）; 达标情况. 市委党校; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15ug/m3; 60ug/m3; 25; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 26ug/m3; 40ug/m3; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67ug/m3; 70ug/m3; 95.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47ug/m3; 35ug/m3; 134.3; 超标. 一氧化碳; 第 95 百分位数日平均; 1.5ug/m3; 4ug/m3; 37.0; 达标. 臭氧; 第 90 百分位数日平均; 143ug/m3; 160ug/m3; 59.38; 达标. 珠晖区环 保局; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 15ug/m3; 60ug/m3; 25; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 35ug/m3; 40ug/m3; 87.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65ug/m3; 70ug/m3; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42ug/m3; 35ug/m3; 120; 超标. 一氧化碳; 第 95 百分数平均; 1.6ug/m3; 4ug/m3; 40; 达标. 臭氧; 第90分位数日平均; 120ug/m3; 160ug/m3; 75; 达标. 真空机电; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 16; 60ug/m3; 26.6; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 32; 40ug/m3; 80.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70ug/m3; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35ug/m3; 120; 超标. 一氧化碳; 第 95 百分位数日平均; 1.6; 4ug/m3; 40.00; 达标. 臭氧; 第 90 百分位数日平均; 1; 3 160ug/m3; 9.38; 达标. 衡阳化工总厂; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 6; 60ug/m3; 26.67; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 25; 40ug/m3; 2.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70ug/m3; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35ug/m3; 120; 超标. 一氧化碳; 第 95 百分位数日平均; 1.4; 4ug/m3; 35.00; 达标. 臭氧; 第 90 百分位数日平均; 140; 160ug/m3; 7.50; 达标. 本项目位于衡阳市城区，根据上表数据可知，衡阳市城区 PM10、SO2、NO2、CO、臭氧浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值要求，但是 PM2.5 浓度值均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值要求。 综上所述，采用衡阳市环境保护局公布的2018 年衡阳市城区环境空气质量状况中的数据评价项目所在区域环境质量达标情况。衡阳市城区大气环境监测点污染物存在不达标情形，PM2.5平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值要求。因此属于不达标区。 衡阳市生态环境局于2019年7月22日对《衡阳市大气颗粒物来源解析及大气环境质量限期达标规划编制项目》进行公开招投标，目前此规范方案正处于编制中。 总体目标：衡阳市环境保护“十三五”规划的总体目标，到2020年，生态环境质量明显改善，主要污染物排放总量继续减少，大气环境质量、重点流域、重要湖泊水质达标率、饮用水安全保障水平持续提升，土壤环境质量保持稳定，辐射环境质量继续保持良好，环境风险得到有效控制，生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。从以上数据发现，2018年衡南县辖区内环境空气质量二级天数达到并稳定在87.4%以上；PM10、SO2、NO2年平均浓度和CO、O3的日平均浓度均达到国家二级标准；PM2.5年平均浓度达到国家三级标准的要求。 完成时限：按照衡阳市生态环境局的规划目标，2020年底完成县市环境空气质量优良率达到85%以上，本项目所在辖区已经提前达到规划目标限制，但是为了积极响应“打造蓝天”号召行动，本次评价要求建设单位在今后的生产中落实及加强本报告提出的各项废气处理措施，确保各项废气污染物达标排放。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目最终的纳污水体为蒸水。本次评价地表水环境质量现状监测数据引用《陆家新区棚户改造-新桥安置小区建设项目环境影响报告表》中的监测数据。监测时间为2017年7月13日~7月15日，评价河段近三年内污染结构未发生重大改变，环境特征基本相同，因此本次评价引用以上历史监测数据进行评价可行。 （1）监测断面 S1——城西污水处理厂废水排污口上游500米蒸水断面；S2——城西污水处理厂废水排污口下游1000米蒸水断面。 （1）监测因子 pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、石油类。 （2）监测时间及频次 2017年7月13日~15日，连续监测3天。 （4）评价标准 城西污水处理厂排污口在蒸水的英陂拦河坝至湘江入河口段，属于工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （5）监测结果及监测结果评价 监测数据统计见表3-3、表3-4。 表3-3 蒸水S1断面水质监测数据统计结果 项目; 检测浓度范围; 单位; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值. pH; 6.95-7.06; 无量纲; 0; /; 6-9. CODcr; 17.8-19.5; mg/L; 0; /; 30. BOD5; 3.2-3.6; mg/L; 0; 6. 氨氮; 0.592-0.644; mg/L; 0; /; 1.5. TP; 0.07-0.09; mg/L; 0; /; 0.3. 石油类; 0.02-0.05; mg/L; 0; /; 0.5. 表3-4 蒸水S2断面水质监测数据统计结果 项目; 检测浓度范围; 单位; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.05-7.30; 无量纲; 0; /; 6-9. CODcr; 17.0-19.3; mg/L; 0; /; 30. BOD5; 3.4-3.7; mg/L; 0; /; 6. 氨氮; 0.137-0.159; mg/L; 0; /; 1.5. TP; 0.01-0.02; mg/L; 0; /; 0.3. 石油类; 0.04; mg/L; 0; /; 0.5. 由上表可以看出：蒸水S1和S2两个监测断面各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3. 声环境质量现状 本评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2020年4月11日至12日对锅炉房厂界外1m处进行噪声监测。 （1）监测时间和频率：时间为2天，昼夜各监测一次。 （2）监测点：医院厂界四周1m处。 （3）评价标准：锅炉房厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 （5）监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。监测结果详见表3-5。 表3-5 项目厂界声环境监测结果表 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#锅炉房场界东; 2020.4.11; 58.6; 48.7; 60; 50; 是. 2020.4.12; 58.1; 48.9; 60; 50; 是. N2#锅炉房场界西; 2020.4.11; 58.1; 47.8; 60; 50; 是. 2020.4.12; 58.0; 47.7; 60; 50; 是. N3#锅炉房场界南; 2020.4.11; 57.5; 48.1; 60; 50; 是. 2020.4.12; 57.7; 48.0; 60; 50; 是. N4#锅炉房场界北; 2020.4.11; 57.2; 47.7; 60; 50; 是. 2020.4.12; 57.4; 47.9; 60; 50; 是. 由表3-5可知，项目厂界声环境监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，项目环境空气保护目标见表3-6，地表水、声环境及其他保护目标见表3-7。 表3-6 项目周边环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 船山路社区居民; 112.604359°E; 26.903682°N; 约400户，1200人; 大气 环境; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 东北面; 165~780m. 西湖新村社区居民; 112.60; 847°E 26.901137°N; 约1000户，3000人; 东面及东南面; 50~375m. 南华大学附属第一医院; 112.601527°E; 26.901157°N; 2300张床位 约5000人; 四周; 0~380m. 10栋商住楼; 112.599794°E; 26.901649°N; 约500户， 1500人; 西面; 250~600m. 船山路社区居民; 112.601640°E; 26.903711°N; 约300户，900人; 北面; 155~900m. 表3-7 地表水、声环境及其他保护目标 类别; 目标及关心点; 与工程相关位置; 阻隔; 高差; 功能; 执行标准. 地表水环境; 蒸水; 北面，约0.9km; 围墙、道路、绿化等; /; 工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准. 声环境; 船山路社区居民; 东北面，; 165~200m 围墙、道路、绿化等; /; 商业居住混合区; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 西湖新村社区居民; 东面及东南面，50~200m; 围墙、道路、绿化等; /; 商业居住混合区. 南华大学附属第一医院; 四周，0~200m; 围墙、道路、绿化等; /; 医院. 船山路社区居民; 北面，155~; 00m 围墙、道路、绿化等; /; 商业居住混合区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量 项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的二级标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）（摘要） 污染物; 单位; 浓度限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. TSP; μg/m3; －; 300; 200. SO2; μg/m3; 500; 150; 60. NO2; μg/m3; 200; 80; 40. PM10; μg/m3; －; 150; 70. PM2.5; μg/m3; －; 75; 35. CO; mg/m3; 10; 4; —. O3; μg/m3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. - 2、水环境质量 项目区域的主要地表水为蒸水，其所在区域水段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（摘录） 单位 mg/L 项目; COD; BOD5; 悬浮物; 总磷; 氨氮; p; 石油类. Ⅳ类标准; ≤30; ≤6; /; ≤0.3; ≤1.5; 6~9; ≤0.5. 3、声环境质量 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（摘录） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准限值，其限值见下表。 表4-4 锅炉大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 大气污染物排放浓度限值. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 2、水污染物排放标准 本扩建项目废水主要是生产废水，生产废水经厂区现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，进入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排入蒸水，废水排入城西污水处理厂执行的标准限值详见下表。 表4-5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 污水类型; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 锅炉排放污水、软水制备浓水、设备清洗废水; pH（无量纲）; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 化学需氧量; 250. 生化需氧量; 100. 氨氮; —. 悬浮物; 60. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 表4-6 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘，总氮，总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 本项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，其中粉尘未列入总量控制指标内。 根据工程分析得，本扩建项目无废水总量控制指标；由于扩建前对2台0.5t/h的蒸汽锅炉未实行废气总量控制指标的购买；因此本次扩建后按扩建后的总废气指标进行购买，具体指标如下： SO2≤0.08t/a；氮氧化物≤2.05t/a。 建议本项目排放污染物总量指标在交易平台建立后由企业向排污权储备中心提出有偿使用申请，并通过交易获得总量指标的有偿使用。 |

- 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程及产污节点简述： 1、施工期 本次扩建项目为拆除原有2台0.5t/h燃气锅炉本体及附属设施，在原有锅炉房内新建1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉并配套建设软化水装置等。锅炉房为利旧工程，无土建工程施工，仅需进行旧设备的拆除和新设备的安装和调试，施工过程产物量极少，对环境影响不大。故不对施工期进行详细的环境影响分析。 2、营运期 图5-1 燃气锅炉工艺流程及产物环节图 本项目为扩建项目，即购置1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉，配套建设软水装置，锅炉采用原装进口超低氮燃烧器，燃烧采用FGR燃烧技术。本项目建成后原2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉被拆除。 自来水经阳离子交换装置处理后得软化水用于锅炉产蒸汽；蒸汽在相应工段使用后部分冷凝水回到锅炉。 燃气锅炉生产原理概况：锅炉使用天然气（DN150）自三胺天然气总管（DN200，32P=0.6～1.2MPa ，常温）高压机主管廊处引出，以地埋敷设方式经院区北侧船山路进入院内，经减压至 0.3～0.5MPa（DN200），进入天然气缓冲罐，再分进天然气锅炉，经减压到30KPa，由管道送至锅炉低氮燃烧器，与锅炉送风混合后入炉燃烧，燃烧生产的高温烟气在炉膛以辐射传热方式传热给炉水，烟气约90℃以下，进入烟囱排入大气。每台燃气锅炉自带控制柜来完成锅炉本体热工检测及控制，锅炉房内设置可燃气体泄漏检测报警装置，当锅炉房内可燃气体浓度达到爆炸下限25%时启动强排风机；当锅炉房内可燃气体浓度达到爆炸下限50% 时切断主气源。锅炉燃料为天然气，排烟直接由烟囱对外排放。 低氮燃烧器原理：低氮燃烧器是锅炉燃烧系统中的关键设备。不但燃气是通过燃烧器送入炉膛，而且燃气燃烧所需的空气也是通过燃烧器进入炉膛的。从燃烧角度看，燃烧器的性能对燃气燃烧设备的可靠性和经济性起着主要作用。从NOX的生成机理看，绝大部分的NOX是在燃气的着火阶段生成的，因此，通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风和燃气比例，可以最大限度地抑制NOX生成。 全自动钠离子交换器工作原理：水的硬度主要由其中的阳离子Ca2+、Mg2+离子构成。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子。这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水，当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后，出水硬度增大，此时软水器按照预定的程序自动进行失效的树脂再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。

（二）主要污染工序： 1、施工期 本项目为供热系统的扩建项目，锅炉房为利旧工程，无土建工程施工，建设内容为拆除原有的2台0.5t/h燃气锅炉，新增1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉，并增加相应配套设施。 施工期不进行土建工程，仅需进行旧设备的拆除和新设备的安装和调试，施工过程产物量极少，对环境影响不大。故不对施工期进行详细的环境影响分析。 2、营运期 （1）废气：燃气锅炉燃烧废气； （2）废水：软水制备系统排水（包括软水装置浓水和清洗废水）和锅炉排污水； （3）噪声：锅炉房内鼓风机、水泵等设备噪声； （4）固物：水处理过程产生的废饱和树脂。 # （三）主要污染源强分析 1、施工期 本次扩建项目为拆除原有2台0.5t/h燃气锅炉本体及附属设施，在原有锅炉房内新建1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉并配套建设软化水装置等。锅炉房为利旧工程，无土建工程施工，仅需进行旧设备的拆除和新设备的安装和调试，施工过程产物量极少，对环境影响不大。故不对施工期进行详细的环境影响分析。 2、营运期 （1）废气污染源 本次扩建项目废气主要为锅炉燃烧废气，项目拟新建1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉，其中3t/h燃气锅炉供冬季和秋季使用，每天使用时间为15h，使用总时间为半年（即按2737.5h计）；2t/h燃气锅炉供夏季和春季使用，每天使用时间为15h，使用总时间为半年（即按2737.5h计）。根据经验值1t/h锅炉天燃气用量为80m3/h，则按上述满负荷运行情况下，预计两台锅炉使用天然气总量为109.5万Nm3/a。参照《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册“4430 工业生产（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，二氧化硫量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年天然气消耗量，产污系数见表5-1。 表5-1 工业锅炉 （热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; 直排; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据城市天然气主要性能指标得，本项目天然气中收到基硫分S取值35。 则项目锅炉燃烧产生的废气详见表5-2。 表5-2 锅炉废气污染物产排情况一览表 项目; 烟气量; SO2; NOx. 排放量; 约1492万Nm3/a; 0.08t/a; 2.05t/a. 排放浓度（mg/m3）; /; 5.1; 137.3. 由表5-2得，直接排入大气中的二氧化硫和氮氧化物的浓度分别是：5.1mg/m3和137.3mg/m3，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉的排放限值标准，对周边环境空气无明显影响。 （2）废水污染源 项目废水主要为软水制备系统排水（包括软水装置浓水和清洗废水）和锅炉排污水。 1）软水装置浓水 项目锅炉所用软化水采用钠型阳离子交换树脂，将市政自来水原水通过钠型交换树脂使水中的硬度成 Ca2+、Mg2+与树脂中Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化不会在锅炉或管路中形成结垢。软化水的再生过程淋洗树脂中的Ca2+、Mg2+，产生含CaCl2、MgCl2的废水，称之为浓水，浓水中主要污染物为TDS（溶解性总固体），浓度小于2000mg/L。本项目冬季和秋季锅炉浓水产生量约为0.36m3/h（5.4m3/d，985.5m3/a）；夏季和春季锅炉浓水产生量约为0.24m3/h（3.6m3/d，657m3/a）。则一年锅炉浓水的总产生量为1642.5m3/a。废水含盐量高，COD≤80mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤10mg/L。浓水依托医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 2）软水制备系统清洗废水 软水制备系统需要定期清洗，清洗废水产生量约0.1m3/d（36.5m3/a），主要污染物排放浓度分别为 COD≤80mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤10mg/L。清洗废水依托医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 3）锅炉排污水 锅炉排污是指为了控制锅炉炉水的水质，使炉水中盐度、碱度及杂质保持在一定限度以内，需要从锅炉中不断地排除含盐、碱量较大的炉水和沉积的水渣等。锅炉采用定期排污方式，排污量及排污水中盐度均较低。本项目冬季和秋季锅炉排污水产生量约0.12m3/h（1.8m3/d，328.5m3/a）；夏季和春季锅炉排污水产生量约0.08m3/h（1.2m3/d，219m3/a）。则一年锅炉排污水的总产生量为547.5m3/a。主要污染物COD≤80mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤10mg/L。锅炉排污水依托医院现有的污水处理站进行预处理后排入城西污水处理厂进一步处理，最后达标排放蒸水。 4）项目水平衡 扩建后项目用水及排水量统计见表5-3。 表5-3 项目用水及排水量统计 项目; 新鲜水用量（m3/a）; 循环水用量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 软水装置; 冬季和秋季用水; 5256; 3942; 985.5. 夏季和春季用水; 3504; 2628; 657. 清洗水; 36.5; /; 36.5. 3t锅炉用水; /; /; 328.5. 2t锅炉用水; /; /; 219. 合计; 8796.5; 6570; 2226.5. 图5-2 项目水平衡图 （单位m3/a） 5）项目热平衡分析 原有2台0.5t/h燃气锅炉用于医院医疗器械消毒供热使用。由于医院规模的不断扩大，以及供暖单元的增多，医院供暖（热气和热水）量也随之增加。本项目将原有的2台0.5t/h燃气锅炉拆除淘汰，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉（供冬季和秋季使用）和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉（供夏季和春季使用）。该项目扩建完成后为医院提供日常热气和热水，锅炉供暖单元包括医疗器械消毒（占50%）、食堂（占30%）、医院所需热水（占10%）和制药蒸馏（占10%）。根据图5-2的项目水平衡图得知，整个医院扩大规模后需要的蒸汽总量为11771.25t/a。其项目的热平衡图详见图5-3。 图5-3 项目热平衡图（单位：t/a） （3）噪声 营运期的主要声源为生产中的生产设备（主要为风机、水泵）运行时产生的机械噪声，运营过程中设备噪声值为80～85dB(A) 之间，若不采取有效降噪措施，会对本项目及周围环境造成一定的影响。这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗及墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减，不会对外部环境产生明显影响。项目扩建锅炉设置在厂区内部，鼓风机、水泵均设置在锅炉房内，且通过选用低噪声设备以及减震垫来降低噪声影响。 表5-3 主要噪声设备 主要噪声设备; 数量（台）; 位置; 源强dB(A); 治理措施; 排放源强dB(A). 风机; 2; 锅炉房; 85; 风机进口加消声器，设减振基础，引风机外围封闭; 65. 锅炉给水泵; 4; 锅炉设备间; 80; 出入口加软接头，设减振基础，并采用低噪减振处理。; 60. （4）固废 项目不新增员工，营运期固废主要是水处理过程产生的废饱和树脂。 水处理过程产生的废饱和树脂属于HW13有机树脂类废物，3年由厂家更换一次，更换量0.06t/次，更换后交由厂家回收再生利用。 （5）“三本账” 本项目扩建完成前后，锅炉产生的主要污染物变化情况见下表5-4。 表5-4 本项目扩建前后锅炉产生的污染物排放情况一览表 类型 内容; 扩建前; 扩建后; 以新带老衰减量; 总体工程; 增减情况 (+、-). 废水; 废水量(t/a); 890.6; 2226.5; 0; 2226.5; +1335.9. CODCr (t/a); 0.071; 0.178; 0; 0.178; +0.107. SS(t/a); 0.089; 0.223; 0; 0.223; +0.134. 氨氮(t/a); 0.009; 0.022; 0; 0.022; +0.013. 废气; 废气量（万Nm3/a）; 636.6; 1492; 636.6; 1492; +855.4. 二氧化硫(t/a); 0.033; 0.08; 0.033; 0.08; +0.047. 氮氧化物(t/a); 0.874; 2.05; 0.874; 2.05; +1.176. 固体废物; 废饱和树脂; 0.012; 0.06; 0.012; 0.06; +0.048. 生活垃圾(t/a); 1.46; 0; 0; 1.46; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 | 污染源（编号） | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 废气量 | / | 1492万Nm3/a | / | 1492万Nm3/a |
|  |  | 二氧化硫 | 5.1mg/m3 | 0.08t/a | 5.1mg/m3 | 0.08t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 137.3mg/m3 | 2.05t/a | 137.3mg/m3 | 2.05t/a |
| 废水 | 软水制备系统排水、锅炉排水 | 废水量 | 2226.5t/a |  |  |  |
|  |  | COD | ≤80mg/L | ≤0.178t/a | ≤80mg/L | ≤0.178t/a |
|  |  | SS | ≤100mg/L | ≤0.223t/a | ≤100mg/L | ≤0.223t/a |
|  |  | 氨氮 | ≤10mg/L | ≤0.022t/a | ≤10mg/L | ≤0.022t/a |
| 噪声 | 辅助用房 | 噪声 | 80～85(dB(A)) |  | 达标排放 |  |
| 固废 | 水处理 | 废饱和树脂 | ——，0.06t/次 |  | 更换后交由厂家回收再生产 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 生态影响(不够时可附另页) 项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，属于对原有设施进行改造，不新增用地，施工期时间极短，工艺简单。项目营运过程中废水、废气均可达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 本次扩建项目为拆除原有2台0.5t/h燃气锅炉本体及附属设施，在原有锅炉房内新建1台3t/h和1台2t/h燃气锅炉并配套建设软化水装置等。锅炉房为利旧工程，无土建工程施工，仅需进行旧设备的拆除和新设备的安装和调试，施工过程产物量极少，对环境影响不大。故不对施工期进行详细的环境影响分析。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析与评价 由工程分析可知，本项目营运期废气主要为项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉产生的废气。 （1）燃天然气废气 ①源强：本项目燃气锅炉产生的废气中主要污染物为SO2、NOX，产生的废气总量为1492万m3/a，SO2产生量为0.08t/a（5.1mg/m3），NOX产生量为2.05t/a（137.3mg/m3）。 ②措施可行性分析：烟气经过烟道后再经过排气筒（10米，内径为0.5m）排入大气。则排入大气的二氧化硫和氮氧化物的浓度分别是：5.1mg/m3和137.3mg/m3。排放的二氧化硫和氮氧化物均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值（二氧化硫50mg/m3，氮氧化物200mg/m3），对环境影响较小。因此，认为采取的措施可行。 （2）环境空气质量影响分析 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 评价等级按照表7-1的分级判据进行划分。 表7-1 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 2）评价因子和评价标准 根据工程分析结果，本项目大气环境影响评价因子为二氧化硫和氮氧化物。其评价因子和评价标准件表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值(μg/m3); 标准来源. SO2; 24小时均值; 150; GB3095-2012. NOx; 24小时均值; 80. 3）污染源清单 项目大气污染源强点源调查参数见表7-3。 表7-3 点源计算参数表 名称; 污染物排放速率（kg/h）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况. 排气筒; SO2; 0.004; 0; 10; 0.5; 9.10; 55; 5475; 正常. NO2; 0.191; 0; 10; 0.5; 9.10; 55; 5475; 正常. 4）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 约30万. 最高环境温度/℃; 40.8. 最低环境温度/℃; -7.9. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. 5）环境影响评价预测结果 表7-5 项目有组织污染物估算模型计算结果表 下风向距离/m; 排气筒. SO2; NO2. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 25; 0.3580; 0.07; 0.4244; 0.21. 50; 9.600; 1.92; 11.38; 5.69. 75; 11.46; 2.29; 13.58; 6.79. 100; 10.16; 2.03; 12.05; 6.03. 500; 4.112; 0.82; 4.875; 2.44. 1000; 2.325; 0.46; 2.756; 1.38. 1500; 1.735; 0.35; 2.057; 1.03. 2000; 1.408; 0.28; 1.669; 0.83. 2500; 1.196; 0.24; 1.417; 0.71. 下风向最大质量浓度及占标率%; 11.46; 2.29; 13.58; 6.79. D10%最远距离/m; /; /. 由表7-5的预测结果可知，本项目有组织排放废气污染物的区域最大落地浓度占标率Pmax为6.79%。由此可以确定本项目后大气评价等级为二级。因此本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 6）排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算排放量（t/a）. 1; 排气筒; SO2; 5100; 0.004; 0.08. NO2; 137300; 0.191; 2.05. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; SO2; 0.08. 2; NO2; 2.05. 7）项目大气环境影响评价自查表详见附表1。 8）小结：本项目的大气评价等级为二级，可不进行大气影响预测工作，直接以估算模型的计算结果作为预测与分析依据。由估算结果得，本项目废气有组织排放中各污染物的最大落地浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”以及参考标准中的最高允许浓度要求。 因此本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大。 （6）大气环境防护距离 为了保护周边人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对附近居民点的环境影响，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围。计算结果为：本项目无超标点。 2、水环境影响分析与评价 项目无新增职工，无新增生活污水，生产废水主要为软水制备系统排水和锅炉定期排污水。污水中污染物产生及排放浓度见下表。 7-8 项目水污染物排放情况表 项目; 废水量（m3/a）; CODcr浓度（mg/L）; 氨氮浓度（mg/L）; SS浓度（mg/L）. 软水装置浓水; 1642.5; ≤80mg/L; ≤10mg/L; SS≤100mg/L. 软水制备系统清洗废水; 36.5; ≤80mg/L; ≤10mg/L; SS≤100mg/L. 锅炉排污水; 547.5; ≤80mg/L; ≤10mg/L; SS≤100mg/L. （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式和废水排放量 Q /（m3/d），水污染物当量数 W /（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B，见表7-9。 表7-9 地表水影响评价工作等级 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量<500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. （2）评价等级的确定 本扩建项目的生产废水进入本医院内的污水处理站进行预处理后，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，可排入市政污水管网进入城西污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入蒸水。废水外排属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 （3）废水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本扩建项目废水主要来源于软水制备系统排水和锅炉定期排污水。 医院内污水处理站污水处理系统采用的工艺为生物处理+消毒处理工艺。生物处理工艺包括水解酸化、好氧曝气、接触氧化等工艺过程。水解酸化处理方法是厌氧处理的前期阶段，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。曝气是使空气与水强烈接触的一种手段，其目的在于将空气中的氧溶解于水中，或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。项目使用盐酸、氯酸钠为消毒剂，采用二氧化氯发生器对废水进行消毒处理，使消毒剂与污水混合，杀死处理后污水中的病原性微生物。本次扩建项目产生的生产废水通过本医院的污水处理系统进行处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 （3）依托污水处理设施的环境可行性分析 医院内污水处理站位于医院北部，距离本锅炉房约140m，占地面积600平方米，主要接纳来自本医院产生的所有污水，改造后设计污水处理规模260m3/h，污水处理工艺：水解酸化+好氧曝气+接触氧化+消毒处理。 衡阳市城西污水处理厂位于蒸湘区城西村，紧靠蒸水南岸防洪堤，占地面积254亩，主要接纳来自中心城区、产新片区和高新片区的污水，设计污水处理规模30万m3/d，污水处理工艺：采用A2/O氧化沟工艺；深度处理：采用“高效沉淀池+过滤”工艺；污泥处理工艺：采用“深度脱水”工艺；除臭工艺：采用生物滤池除臭法；消毒工艺：采用液氯消毒工艺，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，并配套建设38739m污水管网。其中一期工程为15万m3/d，已于2008年1月建成运行；二期工程为7.5万m3/d，已于2017年1月建成运行；三期工程及配套管网工程正处于建设阶段。 本项目所产生的污水属于医院内污水处理站的纳污范围，同时属于城西污水处理厂的纳污范围。本次扩建项目废水排放量为6.1m3/d，排放量很小，约占医院内污水处理站的0.1%、占城西污水处理厂目前已建处理能力负荷的0.003%；不会对医院内污水处理站、城西污水处理厂产生冲击。综上分析，项目废水处理方式可行，对地表水环境影响较小。 项目地表水环境影响评价自查表详见附表2。 3、声环境影响评价与评价 （1）噪声源强 本工程的主要噪声源是风机和水泵等设备的噪声，产噪声级值约80-85dB（A）。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 项目主要噪声源及治理措施如下表。 表7-10 主要噪声源情况一览表 主要噪声设备; 数量台; 位置; 源强 dB(A); 治理措施; 排放源强dB(A); 排放方式. 风机; 2; 锅炉房; 85; 风机进口加消声器，设减振基础，引风机外围封闭; 65; 连续. 锅炉给水泵; 4; 锅炉房; 80; 出入口加软接头，设减振基础，并采用低噪减振处理; 60; 连续. （3）预测结果及分析 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见表7-11。 表7-11 项目噪声影响贡献值预测结果 声源单位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A); 距离(m); 贡献值dB(A). 锅炉房; 20; 44.1; 350; 19.2; 220; 23.3; 100; 30.1. 表7-12 项目营运期厂界噪声贡献值及达标情况 单位dB（A） 场界; 时间段; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东; 昼间; 53.6; 44.1; 53.8; 60; 达标. 夜间; 47.6; 49.5; 50. 南; 昼间; 53.6; 19.2; 53.6; 60; 达标. 夜间; 46.6; 46.6; 50. 西; 昼间; 54.6; 23.3; 54.6; 60; 达标. 夜间; 47.5; 47.5; 50. 北; 昼间; 66.6; 30.1; 66.6; 70; 达标. 夜间; 54.3; 54.3; 55. 从表上可知，项目东、南、西厂界预测贡献值和叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界预测贡献值和叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响评价 项目不新增员工，营运期固废主要是水处理过程产生的废饱和树脂。 水处理过程产生的废饱和树脂属于HW13有机树脂类废物，3年由厂家更换一次，更换量0.06t，收集后应委托有处理资质单位处理。 项目固体废物得到了合理的处置，不会对环境产生影响。 5、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在风险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏、爆炸和火灾，评估其所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 - 危险物质识别 本项目为天然气锅炉，燃气来源为市政燃气管网，锅炉房不储存天然气，锅炉在运行过程中可能会发生天然气泄漏而导致的环境风险事故。天然气属可导致火灾、爆炸的危险物质，主要环境风险事件为管道破裂导致的天然气泄漏事故。与其他燃气相比，天然气是最安全、最可靠、最清洁的城镇燃气气源。天然气的主要优点有：比空气轻，利于扩散而不聚集；爆炸下限比液化石油气高2倍多，达到危险程度的时间要慢，而易于发现和处理；生产和供应无二次污染；无腐蚀性，燃烧烟气中除 CO2外无酸性气体且热值高，天然气属无毒燃气，储量高、来源广泛，价格低。 本项目天然气为经净化处理后的管道天然气，主要成分为甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）等，为无毒、无味、无色气体，天然气爆炸上限为14.57%，爆炸下限为4.60%；天然气中硫化氢含量极低，泄漏到空气中不易发觉，因此为方便气体泄漏时易于察觉，通常有意地加入难闻的臭剂（即加臭处理）。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求，加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害；加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害，并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料；加臭剂溶解与水的程度不应大于2.5%（质量分数）；加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。 - 风险等级划分 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分基本原则的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作级别按表7-13划分。 表7-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （3）环境风险物质 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表 B.1“突发环境事件风险物质及临界量”，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2014）进行重大危险源辨识及判定。辨识及判定结果见表7-14。 表7-14 企业涉及的环境风险物质及重大危险源辨识一览表 序号; 物质 名称; 物态; 是否是环境风险物质; 企业最大储存量（t）; 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）. 附录B中规定的临界量Qn（t）; qn/ Qn. 1; 甲烷; 气态; 是; 0; 10; 0. 2; 乙烷; 气态; 是; 0; 10; 0. 3; 丙烷; 气态; 是; 0; 10; 0. 合计（Q=Σqn／Qn）; 0. 注明：天然气由市政燃气管网直接提供，不在医院内储存，因此不纳入Σqn／Qn。. 由表7-14结果，本项目涉及的危险物质的Q值为0、风险潜势为Ⅰ，为一般风险，可开展简单分析。 （4）风险分析 本项目发生泄漏后，可能存在以下三种状况：①泄漏后立即燃烧；②泄漏后推迟燃烧，形成闪火或爆炸；③排放后没有被点燃，不爆炸也不燃烧，形成环境污染。可能产生如下后果和影响如下： ①天然气泄漏后遇明火被直接点燃后，将产生喷射火焰，喷射火焰的热辐射会导致人体一度或二度烧伤，甚至造成死亡。以辐射强度12.5kw/m2为标准来计算热辐射的最大影响距离，在最大距离以内，10秒钟内会使人产生一度烧伤，1分钟内有1%的死亡率，而最大影响距离之外相对安全。本项目管道天然气压力较小，管道喷射火的伤害范围为5m以内，天然气燃烧产生的CO和NOx不会对人群造成较大影响。 ②如果天然气泄漏后没有直接被点燃，则释放出的天然气会形成烟云，当这种烟云在一定时间内被点燃，就会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会造成烧伤，其压力波甚至可以使烟云以外的人受到伤害。本项目管道天然气压力较小，泄漏气体形成的气体云浓度均达不到爆炸极限，发生燃烧热辐射可能性很小，因此运营期间发生爆炸和燃烧事故时不会产生严重危害影响。 ③排放后没有被点燃，不爆炸也不燃烧，由于天然气含有一定量的非甲烷总烃、恶臭气体H2S，当随天然气一起释放后，可能危及周围的人员安全，形成环境污染。泄漏产生的非甲烷总烃短期接触对人体影响不大，天然气中硫化氢含量极低（<20mg/m3），因此泄漏产生的天然气对周围环境影响较小。 （5）环境风险防范措施 ① 加强施工质量管理，严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028 -2006）和《城镇燃气技术规范》（GB50493-2008）进行设计和施工；输气管与建、构筑物之间的平纵距离、输气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工，并达到设计标准要求。钢质燃气管道必须进行外防腐，防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95）和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY007）的规定。 ② 天然气管道间设置明显的警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话，以方便其他施工单位报告，及时采取安全保护措施。 ③ 配置管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。 ④ 对管理人员须经专业技术培训，经考核合格后方可上岗，并加强职工的日常安全教育和培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度等各项工作制度，对整个厂区进行不定期的安全检查。 ⑤ 建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。 （6）环境风险事故应急预案 建设方应成立公司生产调度中心和应急指挥中心，一旦发生事故应按照应急管理流程和应急响应流程对突发事件快速响应，有效控制事态，限制对环境的影响，避免或减少次生灾害的发生，保障人民群众生命财产安全，安全地、专业地解决突发事件。 ①报告程序 事故发现人报警：接警人员立即通知管网运行部主管，再由该部门立即指派人员赶赴现场。人员在到达现场后视事故性质通知119、110、120，并迅速报告现场情况，再根据险情向公司抢险抢修指挥部报告。 ②工作要求 a.抢险队伍应配备必要的抢险设备（专用抢险车辆、维修工具、备用品等）、通讯设备（包括固定电话、移动电话、对讲机等）、防护用具（防护服、手套、呼吸器、防毒面具等）、消防器材、检测仪器、防爆工具等装备，以及标志明显的服装或标志、标识等。管网运行部主管部门要有抢险抢修组织机构图、通讯联系表（包括固定电话、移动电话、传呼机等）、联动机构联系表、关键岗位人员名单、全体人员名单等。 b. 备好抢险物资、车辆、设备、消防器材等，使之处于完好待命状态，以备紧急事故时随时启用。 c. 在紧急事故状态下，按照公司规定的抢险程序，全体员工要随时听从指挥和调动，材料、物资、车辆要听从指挥和调配，保障物资供应。 d. 抢险队伍到达事发现场后，要首先关闭控制阀门，同时布置警戒，初步确定漏气位置，分析漏气原因，确定维修方案。 e. 恢复供气时，压力应逐渐升高，并对抢修部位进行检漏；确认不漏时，再逐渐缓慢开启阀门，启动调压器，恢复供气。 f. 管内压力达到正常压力时，再对接口进行逐一检查，确认不漏方可回填。 h. 抢修完毕，要根据实际情况，分析事故原因，核实抢修费用，编写抢修报告，报告公司及有关部门备案。 建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，本项目的环境风险水平是可以接受的。 （7）环境风险评价自查表详见附表3。 6、产业政策和选址合理性分析 （1）产业政策的符合性分析 本项目属于扩建性质，经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2019年修订），该项目不属于淘汰类、限制类建设项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，在医院现有锅炉房内进行建设，无新增占地。项目改造完成后，项目厂界噪声、生产废水、锅炉排放废气等均可做得到达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小，项目周边给排水、供气、供电等管网配套设施齐全，可满足项目建设及生产需要。建设单位在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址合理。 7、环境管理及监测计划 项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。 为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管企业的环保工作，并设置环保科，安排1-2名工作人员，以负责全公司的环保工作。 本项目施工期和营运期的环境管理者为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有监测资质的单位进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责如下： ① 贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ② 组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③ 制订公司环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。 ④ 考核公司环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤ 组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作，组织技术攻关，推广先进技术。 ⑥ 处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦ 领导和组织实施全厂的环境监测计划。 ⑧ 负责该项目环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨ 在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”，工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 （3）环境保护管理 ⑴ 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑵ 负责该项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑶ 负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）环境监测计划 环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划以及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据项目特点，给出项目营运期环境监测计划见表7-15，由于建设单位没有监测的能力，运营期环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。 表7-15 本项目营运期环境监测计划一览表 监测计划; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 污染源监测计划; 废气; 烟气排气筒; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 废水; 生产废水排放口; pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）、氨氮、SS; 1次/年. 噪声; 厂界四周各一个点; 等效A声级; 1次/季度，开展一次昼间监测. 固废; 统计产生量、处理量、处理方式、外售量/外售去向、贮存量; 按主管部门意见上报台账. （5）环境管理与监测建议 ⑴环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。 ⑵企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训，不断提高环保管理水平，以保证和满足全公司环保工作的要求。 ⑶公司对环保经费要有一定的保证，用于环境治理工作的开展，以保证良好的生产运行状况。 ⑷环保机构应加强环保管理工作，抓好污染源数据的统计、分析、建档工作 8、环保投资估算 （1）环境管理 根据本项目污染源产生及排放情况，建设单位对运营过程中产生的废气、废水、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本项目总投资80万元，环保投资为10万元，占总投资的12.5%，环保投资估算详见表7-16。 表7-16 环保投资内容 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资（; 元） 备注. 1; 废气; 低氮燃烧器+不低于8m高排气筒; 10. 2; 废水; 依托现有污水处理站; /; 依托现有. 3; 噪声; 水泵和鼓风机选用低噪声设备，并设置减振垫和消声器，布局在厂区中部，距离衰减、绿化降噪。; /; 计入主体工程. 4; 固废; 更换后直接交由厂家回收再处理; /. 合计; 10. 9、环保竣工验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 表7-17 环境保护设施验收内容一览表 项目; 污染源; 监测因子; 污染防治措施; 验收标准要求. 废水; 生产废水; pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）、氨氮、SS; 依托现有污水处理站; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 废气; 燃气锅炉废气; SO2、NOx 、颗粒物、林格曼黑度; 低氮燃烧器+不低于8m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放限值. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级; 隔声、减振、距离衰减; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 水处理; 废饱和树脂; 更换后直接交由厂家回收再处理; 资源化、无害化、减量化，不产生二次污染.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织废气 | 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物 | 低氮燃烧器+不低于8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放限值 |
| 水污 染物 | 生产废水 | pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）、氨氮和SS | 依托现有污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 车间隔声、基础减振 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 水处理 | 废饱和树脂 | 更换后直接交由厂家回收再处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订） |
| 其他 | 运营期因天然气泄漏，存在一定的风险，加强管理，认真落实相关风险防范措施 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，属于对原有设施进行改造，不新增用地，施工期时间短，工艺简单。项目营运过程中废水、废气均可达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 南华大学附属第一医院创建于1943年，位于湖南省衡阳市船山路69号（衡阳市繁华的蒸湘北路与船山路交汇处），是湖南省厅直属的大型三级甲等综合性附属医院，为湘南地区的龙头医院。医院污水处理系统始建于2005年，医院原有2台0.5t/h燃气锅炉用于医院医疗器械消毒供热使用。由于医院规模的不断扩大，以及供暖单元的增多，医院供暖（热气和热水）量也随之增加。因此医院拟投资80万元将原有的2台0.5t/h燃气锅炉拆除淘汰，更换为1台WNS3-1.25-Y.Q型3t/h燃气锅炉（供冬季和秋季使用）和1台WNS2-1.25-Y.Q型2t/h燃气锅炉（供夏季和春季使用），并增加相应配套设施。该项目扩建完成后为医院提供日常热气和热水，锅炉供暖单元包括医疗器械消毒（占50%）、食堂（占30%）、医院所需热水（占10%）和制药蒸馏（占10%）。 2、产业政策及规划选址符合性 本项目属于扩建性质，经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2019年修订），该项目不属于淘汰类、限制类建设项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。 本项目位于衡阳市石鼓区船山路69号南华大学附属第一医院内，在医院现有锅炉房内进行建设，无新增占地。项目改造完成后，项目厂界噪声、生产废水、锅炉排放废气等均可做得到达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小，项目周边给排水、供气、供电等管网配套设施齐全，可满足项目建设及生产需要。建设单位在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址合理。 3、区域环境质量结论 环境空气质量现状：衡阳市城区 PM10、SO2、NO2、CO、臭氧浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值要求，但是 PM2.5 浓度值均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值要求。 地表水环境质量现状：蒸水S1和S2两个监测断面各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 声环境质量现状：项目声环境监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、营运期环境影响分析结论 ①废气：项目废气产生量为1492万Nm3/a，SO2排放量0.08t/a，排放浓度为5.1mg/m3；NOx排放量2.05t/a，排放浓度为137.3mg/m3，SO2、NOx 排放浓度均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放浓度限值要求。对周边大气环境起到了改善的作用。 ②废水：项目无新增职工，无新增生活污水，生产废水主要为软水制备系统排水和锅炉定期排污水。生产废水排放量2226.5m3/a，CODcr、氨氮排放量分别为0.35t/a、0.04t/a，废水直接排入医院现有的污水处理站，经污水站处理后的生产废水排入市政污水管网进入城西污水处理厂进一步处理。废水的处理依托现有污水处理站具有可行性。 综上，本项目产生的废水得到妥善处置，对周围水环境影响较小。 ③噪声：项目主要噪声源主要为风机和水泵等设备的噪声，源强为80～85 dB（A），经采用低噪音设备，经距离衰减并采取消音、隔声措施后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。不会对周边环境造成污染影响。 ④固废：项目不新增员工，营运期固废主要是水处理过程产生的废饱和树脂。废饱和树脂收集后委托有处理资质单位处理。项目固体废物得到了合理的处置，不会对环境产生影响。 5、环境风险评价结论 该项目所涉及的危险化学品为天然气。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不贮存天然气，仅少量存在于管道中，拟建项目天然气不构成重大危险源，为避免或降低项目产生的环境风险，建设单位在运营过程中，只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，本项目的环境风险水平是可以接受的。 6、总量控制指标 由前文工程分析可知，本项目建议总量控制指标如下： 二氧化硫≤0.08t/a；氮氧化物≤2.05t/a。 建议本项目排放污染物总量指标在交易平台建立后由企业向排污权储备中心提出有偿使用申请，并通过交易获得总量指标的有偿使用 7、综合结论 南华大学附属第一医院锅炉扩建项目符合国家的产业政策要求。建设单位在全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，采取的污染物治理方案、风险防范措施技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，且具有一定的环境正效应。只要落实本报告表提出的环保对策措施，从环境保护的角度考虑项目建设可行。 （二）建议 （1）加强安全生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。 （2）项目必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入正式运营。

## 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 |  |  |  |  |  | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 |  |  |  |  |  | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | SO2+NOx排放量 |  |  |  |  |  | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  | 基本污染物（SO2、NOx ） 其他污染物（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  |  |  |  |  | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 |  |  |  |  |  | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  |  |  |  |  | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  |  |  |  |  | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补测监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 |  |  |  |  |  | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□现有污染源☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 |  | AERMOD□ |  |  |  |  |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模式□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 |  |  |  |  |  | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 |  |  | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  |  |  |  | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  |  |  |  | 非正常持续长 （ ）h |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常最占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 |  |  |  |  |  |  | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  |  |  |  |  |  | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  |  |  | 监测因子：SO2、NOx、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 |  |  |  | 监测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  |  |  |  |  | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 |  |  |  |  |  | SO2：0.08t/a |  |  |  |  | NOx：2.05t/a |  |  |  | 颗粒物：0t/a |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃: 0t/a |  |
| 注：“□”为选项，填“ ”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2：地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评□；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  |  |  | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ） |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：，长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、动植物油石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 ☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 ☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □；达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □；达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解： □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  |  |  |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代消减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  |  |  |  | 排放许可证编号 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | 环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |  |  |  |  |  |  | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （废水总排口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （pH值、COD、NH3-N、SS等） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3：环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 小于1万人 |  |  |  |  | 5 km范围内人口数大于5万人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  | F2 □ | F3 ☑ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  | S2 □ | S3 ☑ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  | G2 □ | G3☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ |  | D2 □ | D3☑ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 ☑ |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  | M2 □ |  | M3 □ | M4☑ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  | P2 □ |  | P3 □ | P4☑ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  | E2 □ |  | E3 ☑ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  | E3 ☑ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  | E3 ☑ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ |  |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ | I ☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级 □ |  | 三级 □ | 简单分析☑ |  |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  | 易燃易爆 ☑ |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 ☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ |  |  | 地表水 □ |  |  | 地下水 □ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  | 其他估算法 □ |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强管理，避免环境风险事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目运营产生的环境污染事故风险能够控制在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |