- 建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点单位建设项目（衡阳市）

建设单位（盖章）： 湖南金翼有色金属综合回收有限公司、湘潭云平环保科技有限公司、汨罗市锦胜科技有限公司、湖南科舰能源发展有限公司、湖南恒晟环保科技有限公司联合体

编制日期：            2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点单位建设项目（衡阳市） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王伟（湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点） 肖雁（汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点） 王建平（湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点） 许岫（湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点） 刘海（湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点） | 联系方式 | 王伟：13548517709 肖雁：13575276236 王建平：13974702111 许岫：15343046868 刘海：13875755656 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市石鼓区中亿汽贸城12栋22-23仓库（湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点）、28栋07仓库（汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点）、31栋01-02仓库（湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点）、31栋03仓库（湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点）、31栋03A仓库（湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点） |  |  |
| 地理坐标 | 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点：112度36分9.953秒，26度56分44.530秒； 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点：112度36分13.115秒，26度56分46.572秒； 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点：112度36分15.152秒，26度56分47.195秒； 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点：112度36分15.192秒，26度56分47.180秒； 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点：112度36分15.225秒，26度56分47.171秒； |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中的其他类 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点：50万元 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点：40万元 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点：50万元 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点：40万元 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点：40万元 | 环保投资（万元） | 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点：25万元 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点：20万元 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点：25万元 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点：20万元 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点：20万元 |
| 环保投资占比（%） | 50% | 施工工期 | 2021年4月到2021年5月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点：66.6m2 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点：33.3m2 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点：66.6m2 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点：33.3m2 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点：33.3m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于环境治理项目，主要功能为危险废物废铅酸蓄电池的收集、贮存，不涉及拆解、加工。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，项目属于鼓励类第四十三条：“环境保护与资源节约综合利用”范畴，因此，项目的建设是符合国家现行产业政策要求的。 2、相关政策符合性分析 （1）与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）的符合性分析 拟建项目仅为废铅酸蓄电池的收集、贮存，不涉及拆解和加工。项目与《废电池污染防治技术政策》的要求相符性分析见下表。 表1-1 项目与《废电池污染防治技术政策》符合性分析 项目; 废电池污染防治技术政策规定; 项目情况; 符合性. 总体 要求; - 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理; 本项目为废铅蓄电池集中收集、贮存项目，整体按照相关危险废物的管理法规、标准进行设计、建设和管理; 符合. 收集; 废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。; 本项目作为试点工作中的集中转运点，与收集网点构成一个回收转运体系，均按照第Ⅰ类、第Ⅱ类废铅蓄电池的相关要求进行收集; 符合. 收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 符合. 运输; 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。; 本项目委托有资质单位进行废铅蓄电池的运输，运输过程中严格执行政策要求; 符合. 禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; 符合. 贮存; 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。; 本项目废铅蓄电池装卸、贮存均在厂房内进行，且破损废铅蓄电池单独存放于第II类废铅蓄电池密闭贮存间，贮存时间不超过6个月。贮存库房设置导流沟、应急池，防止电解液撒漏。; 符合. 废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。; 符合. 由上表对比可知，拟建设项目与《废电池污染防治技术政策》中相关规定均相符，因此本项目与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）相符。 （2）与《铅蓄电池生产企业集中收集及跨区域转运制度工作试点方案》（环办固废[2019]5号）和《关于继续开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（环办固体函[2020]726号）的符合性分析 拟建项目主要按照《铅蓄电池生产企业集中收集及跨区域转运制度工作试点方案》（环办固废[2019]5号）和《关于继续开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（环办固体函[2020]726号）相关要求进行建设，符合性分析见下表。 表1-2项目与环办固废[2019]5号和环办固体函[2020]726号符合性分析 项目; 内容要求; 项目情况; 符合性. 废铅蓄电池集中贮存设施建设; - 集中转运点应当符合所在地省级生态环境部门的要求。可以依托现有铅蓄电池产品仓库、危险废物贮存设施设立具有一定规模的废铅蓄电池集中转运点，但应当划分出专门贮存区域，采取防止废铅蓄电池破损及酸液泄漏的措施，并设置危险废物标识、标签。依托铅蓄电池产品仓库设立的集中转运点和新建的专用集中转运点，均应当依法办理危险废物贮存设施环境影响评价报告文件。应保持废铅蓄电池的结构和外形完整，严禁私自损坏废铅蓄电池；第Ⅱ类废铅蓄电池应当妥善包装，放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，单独分区存放并配备必要的污染防治措施。; 拟建项目为依托现有铅蓄电池产品仓库建设的废铅蓄电池集中转运点，将对仓库进行改造，集中转运点单独划出第Ⅱ类废铅蓄电池贮存区，第Ⅱ类废铅蓄电池放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，单独分区存放，设置通风排气设施、废液收集设施，并进行地面防渗防腐，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆；废铅蓄电池收集、转运、贮存过程中，严格按照危险废物、废铅蓄电池及电池废料相关标准进行包装。; 符合. 试点单位从事废铅蓄电池收集活动，应向省级生态环境部门申请领取危险废物收集经营许可证。省级生态环境部门颁发危险废物收集经营许可证时，应载明全部集中转运点的名称、地址和贮存能力等内容。领取危险废物收集经营许可证的试点单位，可以在发证机关管辖的行政区域内通过集中转运点收集企业事业单位产生的废铅蓄电池。; 建设单位在未取得危险经营许可证之前，不开展经营活动。; 符合. 废铅蓄电池转运管理要求; 通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JT/T 617）的规定，并按要求委托具有危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输。破碎的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。操作人员应接受危险货物道路运输专业知识培训、安全应急培训，装卸废铅蓄电池时应采取措施防止容器、车辆损坏或者其中的含铅酸液泄漏。; 拟建项目的废铅蓄电池委托专用运输车辆进行运输，破损废铅蓄电池委托第三方有运输资质的单位进行运输，运输过程中按照危险废物、废铅蓄电池及电池废料相关标准和要求开展运输活动。; 符合. 跨省（区、市）转移废铅蓄电池的，应当经移出地和移入地省级生态环境部门批准。鼓励省级生态环境部门之间开展区域合作，简化跨省（区、市）转移第I类废铅蓄电池审批手续，试点期间对试点单位跨省（区、市）转移申请可进行一次性审批。跨省（区、市）转移第Ⅱ类废铅蓄电池的，要严格遵守危险废物转移管理的有关规定。; 符合. 废铅蓄电池收集转运信息化监督管理; 试点单位应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统或者各省自建信息系统的数据对接。 各试点地区要依托全国固体废物管理信息系统或者与该系统对接的各省自建信息系统，建立废铅蓄电池收集处理专用信息平台，对废铅蓄电池收集、贮存、转移、利用处置情况进行汇总、统计分析和核查管理。废铅蓄电池转移必须通过全国固体废物管理信息系统或者与该系统对接的各省自建信息系统运行危险废物电子转移联单。; 拟建项目在运营过程中应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。; 符合. 综上所述，拟建设项目能满足《铅蓄电池生产企业集中收集及跨区域转运制度工作试点方案》（环办固废[2019]5号）和《关于继续开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（环办固体函[2020]726号）的相关要求。 （3）与《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）的符合性分析 拟建项目主要按照《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）相关要求进行建设，符合性分析见下表。 表1-3 项目与湘环发[2020]32号符合性分析 分类; 内容要求; 项目情况; 符合性. 试点单位; - 全省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点单位名单为1、湖南金翼有色金属综合回收有限公司、风帆有限责任公司和湖南众合优电网络科技有限责任公司联合体；2、浙江天能环保科技有限公司和湖南恒晟环保科技有限公司联合体；3、湖南科舰能源发展有限公司；4、汨罗市锦胜科技有限公司和骆驼集团贸易有限公司湖南分公司联合体；5、湘潭云平环保科技有限公司和超威梯次（北京）能源科技有限公司联合体; 拟建项目建设单位分别为湖南科舰能源发展有限公司、汨罗市锦胜科技有限公司、湖南恒晟环保科技有限公司、湘潭云平环保科技有限公司、湖南金翼有色金属综合回收有限公司，均属于《试点方案》公示的试点单位; 符合. 环评与许可要求; 试点单位新建设的集中转运点应在位于符合要求的工业园区内；利用原有铅蓄电池产品仓库改造的集中转运点可不在工业园区，但应避开人群密集区域，并符合相关功能区定位。新建或改造的集中转运点均应开展环境影响评价工作; 拟建项目集中转运点为利用原有铅蓄电池产品仓库改造而成，距离西侧楼盘北建理想城约260m，为商业用地，与当地经济产业布局不冲突; 符合. 集中转运点责任; 集中转运点的单位或个人负责辖区内企事业单位以及下属收集网点的废铅蓄电池收集、暂存、准运的主体责任; 集中转运点单位和个人负责辖区内下属收集网点的废铅蓄电池收集、暂存、准运的主体责任; 符合. 集中转运点应严格遵守试点单位制定的内部管理制度，将从企事业单位以及下属收集网点回收的废铅蓄电池按照规范的要求妥善保管，防止电池破损、漏液污染环境。; 集中转运点按照试点单位制定的内部管理制度，将回收的废铅蓄电池按照规范妥善收集暂存，防止电池破损、漏液污染环境; 符合. 从企事业单位以及收集网点转移废铅蓄电池的过程，应执行危险废物转移联单制度，并严格遵守危险货物运输管理有关规定，使用具备相应资质的危险货物运输车辆，采取防止废铅蓄电池破损、酸液泄漏以及保证运输安全的措施。不得将收集的废铅蓄电池交给试点单位以外的单位或个人; 废铅蓄电池集中转运点均委托专用运输车辆进行运输，破损废铅蓄电池委托第三方有运输资质的单位根据贮存数量有计划的进行转移运输，且委托给湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置。该过程执行危险废物转移联单制度; 符合. 集中转运点建设要求; 贮存设施应满足国家《危险废物贮存污染控制标准》；贮存设施面积少于30平方米，能够满足废铅蓄电池日常中转需求；集中转运点贮存的废铅蓄电池不得超过30吨或6个月; 拟建项目贮存设施面积少于30平方米，贮存的废铅蓄电池每批次贮存量不超过30吨，贮存时间不超过6个月，收集的废铅蓄电池转移至湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置; 符合. 第Ⅰ类、Ⅱ类废铅蓄电池应分区贮存；第Ⅱ类废铅蓄电池应当妥善包装放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，并配备必要的污染防治措施; 完整废铅酸蓄电池（第I类废铅蓄电池）采用专用周转箱运转，破损铅酸蓄电池（第II类废铅蓄电池）放置于密封耐酸容器中转运; 符合. 废铅蓄电池存放区域地面做好硬化及防渗防腐处理；并设置泄漏液体收集装置；配置废酸收集桶，用于收集破损废铅蓄电池，并配备应急物资; 各仓库地面拟进行改造，对地面进行防腐防渗处理，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，设置泄漏液导流沟和收集井; 符合. 设立危险废物警示标志; 各仓库应按GB18597-2001附录A设置标志; 符合. 危险废物管理制度上墙（具体到责任人）；制定规范应急预案并上墙；做好废铅蓄电池收集、转移台账并上报; 各仓库应制定相关管理制度并上墙，做好废铅蓄电池收集、转移台账并上报; 符合. 综上所述，拟建设项目能满足《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）的相关要求。 （4）与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 本项目为废铅酸蓄电池集中转运点项目，与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关符合性分析见下表。 表1-4 项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析 项目; 规范要求; 项目情况; 符合性. 总体要求; - 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等; 本项目为废铅酸蓄电池集中转运点，现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作；在收集、贮存、运输废铅酸蓄电池时，根据废铅酸蓄电池收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立废铅酸蓄电池的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 本项目建成运营后，建设单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 拟建项目建成运营后，建设单位将编制完善应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运榆的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 （2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 发生意外事故时，建设单位及相关部门根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 （2）立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 拟建项目将根据第I、Ⅱ废铅蓄电池进行分类贮存、包装并设置相应的标志及标签; 符合. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 拟建项目建成运营后，主要收集贮存衡阳市行政区域内汽车4S店、电动自行车、电瓶车等机动车销售、维修点，工矿企业、大型服务行业等产生的废铅蓄电池（废物类别HW31 废物代码900-052-31），将根据该区域特征制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、废铅酸蓄电池特性评估、废铅酸蓄电池收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 拟建项目建成运营后，建设单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 废铅酸蓄电池收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 拟建项目建成运营后，建设单位将在废铅酸蓄电池的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 第I类废铅蓄电池采用专用周转箱运转，第II类废铅蓄电池采用带盖的耐酸、耐腐蚀的容器进行贮存，并设置相应的标签信息；盛装容器破损后均按危险废物进行管理和处置；危险废物根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 符合. 贮存; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目为废铅酸蓄电池的集中转运贮存。所对应的贮存设施为：各试点单位的废铅蓄电池贮存仓库; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目废铅蓄电池贮存仓库的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目废铅蓄电池贮存仓库建成运营后，配备通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目贮存的废铅酸蓄电池为单一种类危险废物，将设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 各集中转运点贮存的废铅蓄电池不得超过30吨或6个月; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 本项目建成运营后，将建立危险废物贮存的台帐制度，废铅酸蓄电池出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 废铅酸蓄电池贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 废铅酸蓄电池贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 符合. 由上表可知，本项目能满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。 （5）与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的符合性分析 《废铅酸蓄电池污染控制技术规范》（HJ519-2020）规定了废铅酸蓄电池收集、贮存、运输和资源再生过程中的污染防治以及铅回收企业运行管理要求。拟建项目主要涉及废铅酸蓄电池收集、贮存，与HJ519-2020的符合性分析见下表。 表1-5 项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》符合性分析 项目; 内容要求; 项目情况; 符合性. 总体要求; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 根据试点工作方案要求，在各集中转运点按要求完成设施建设后省生态环境厅颁发危险废物收集许可证; 符合. 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合 GB18597 要求的危险废物标签。; 本项目根据第I、I类废铅蓄电池的要求采用不同容器进行收集、运输和贮存，容器表面按照规定粘贴符合 GB18597 要求的危险废物标签; 符合. 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 本项目在废铅蓄电池的收集和贮存过程中如是记录其收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息; 符合. 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 本项目仅为废铅蓄电池的收集、贮存和转运，不涉及到废铅蓄电池的拆解、破碎等；破损的废铅蓄电池产生的酸性电解质作为危废交有资质的单位处置，不随意倾倒; 符合. 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 本项目委托有资质单位开展废铅蓄电池的厂外运输工作，并严格要求运输单位按照标准要求开展运输工作; 符合. 收集; 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池; 本项目属于试点工作中废铅蓄电池回收体系全过程管理中的集中转运点，能有效提高废铅蓄电池的规范回收率; 符合. 收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。; 本项目为废铅蓄电池集中转运点; 符合. 废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故： a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。 b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 废铅蓄电池在收集时对其进行包装，对于有破损的废铅蓄电池或有电解质渗漏的废铅蓄电池将其贮存与耐酸、耐腐蚀的专用容器中。; 符合. 运输; 废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB 13392 的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按 GB 190 的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。; 本项目委托有资质单位开展废铅蓄电池的厂外运输工作，并严格要求运输单位按照标准要求开展运输工作。; 符合. 废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 转运路线确定的总体原则为转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区。; 符合. 废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 废铅蓄电池在收集时对其进行包装，对于有破损的废铅蓄电池或有电解质渗漏的废铅蓄电池将其贮存与耐酸、耐腐蚀的带盖专用容器中。; 符合. 暂存和贮存; 集中转运点贮存时间最长不超过 1 年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 项目废铅蓄电池贮存量不超过30t，贮存时间不超过6个月; 符合. 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。; 本项目为铅酸蓄电池中转站，现处于环评阶段，本项目参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理。项目远离水源和热源，占地面积不少于30m2，地面硬化并设有防渗措施，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，贮存区内设有导流沟和收集井，厂房内配备有通讯设备、照明设备、监控设施和通风换气设施等。项目开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池分区贮存，配备有耐酸、耐腐蚀的专用容器盛放破损后的废铅蓄电池。 场地设有警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。; 符合. 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 废铅蓄电池放置于库房内贮存; 符合. 由上表可知，本项目能满足《废铅酸蓄电池污染控制技术规范》（HJ519-2020）中关于废铅酸蓄电池收集、贮存、运输等方面的规定要求。 （6）与“三线一单”相符性分析 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号）的相关要求，本项目与该文件要求对比分析见下表。 表1-6 项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 主体功能定位; 国家层面重点开发区; 本项目利用原有铅蓄电池产品仓库改造建设废铅蓄电池集中转运点，符合主体功能定位; 符合. 经济产业布局; 房地产、商业、城市旅游等。; 拟建项目所占地块属于商业用地，与经济产业布局不冲突; 不冲突. 空间布局 约束; （1.1）全区不再新建钢铁、水泥等产能严重过剩行业的新增产能项目。建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉。 （1.2）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）要求管理。; 本项目为废铅蓄电池集中转运点项目，不属于产能严重过剩行业，不涉及新建35蒸吨以下燃煤锅炉，不涉及水产种质资源保护区; 符合. 污染物排放管控; （2.1）雁栖湖截污管网接入黄沙湾泵站，逸夫中学污水接入黄沙湾泵站，角山污水处理厂纳污范围内污水全部进入角山污水处理厂。对污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。完成“千吨万人”饮用水水源地环境问题清理整治。 （2.2）2020年底前，全面完成“散乱污”企业整治工作；关停拆除高污染燃料禁燃区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉；完成年排放量100吨以上包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业VOCs污染治理，加油站、储油库基本完成油气回收治理工作；严禁秸秆露天焚烧。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全市建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本项目仅产生生活污水，排入松木污水处理厂；本项目不涉及燃煤小锅炉、工业窑炉、VOCs污染等；本项目产生的固废主要为废铅酸蓄电池泄漏液、废抹布、废劳保用品，属于危险废物，采用带盖专用桶收集后，暂存在库房内，委托有资质单位湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置，项目固废均得到妥善处置。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 项目前期对土壤环境现状进行了调查，能满足土壤环境质量要求；项目营运过程中通过采取车间防渗、铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，建立导流沟和泄漏液收集井有效避免酸液泄漏对土壤造成影响。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低17%，控制目标120.41万吨标准煤。 （4.2）水资源：到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.597。; 本项目能源消耗为电，不建设锅炉、炉窑、炉灶等设施；本项目仅为废铅蓄电池的贮存和中转，不涉及生产用水。; 符合. 根据上表可知，本项目能满足《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号）中各项管控要求。 3、选址合理性分析 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点位于衡阳市石鼓区中亿汽贸城12栋22-23仓库，汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点位于中亿汽贸城28栋07仓库，湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点位于中亿汽贸城31栋02仓库，湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点位于中亿汽贸城31栋03仓库，湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点位于中亿汽贸城31栋03A仓库，均为利用原有铅蓄电池产品仓库进行改造，距离西侧楼盘北建理想城约260m，该汽贸城用地性质为商业用地，，东侧为高速G107，西侧为在建中亿汽贸城配套住宅（北建理想城楼盘），南侧为衡阳市北二环路，北侧为九鼎二手车交易市场。根据《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）的要求，“利用原有铅蓄电池产品仓库改造的集中转运点可不在工业园区，但应避开人群密集区域，并符合相关功能区定位。”本项目选址能满足该方案的要求，与当地经济产业布局不冲突，各集中转运点周边50m范围内不存在居民、学校、医院等环境敏感点，对周边环境影响较小，因此本项目选址合理。 5、平面布局合理性分析 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点和湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点总面积为66.6m2，为两间库房，每间尺寸为8.3*4*4m，其中一间库房全部用来存放完整废铅蓄电池，将装卸区设置在库房入口处，另一间则按照由里至外依次布局为收集井、破损废铅蓄电池贮存区、完整废铅蓄电池贮存区和其他区域（存放劳保用品、周转箱等物品），装卸区位于库房入口处，在放置破损废铅蓄电池侧设置宽0.02m宽的导流沟和容积为1m3收集井。汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点、湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点、湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点库房尺寸为8.3*4*4m，占地面积约33.3m2，内部布局由里至外依次为收集井、破损废铅蓄电池贮存区、完整废铅蓄电池贮存区和其他区域（存放），装卸区位于库房入口处，库房在放置破损废铅蓄电池侧设置宽0.02m宽的导流沟和容积为1m3收集井。各集中转运点的完整废铅酸蓄电池均采用专用周转箱盛装，破损铅酸蓄电池均放置在密闭密封耐酸容器中。各库房门口为汽贸城运输道路和消防道路，库房装卸区与道路连接，保证了交通的流畅。项目拟在库房内部设置负压系统，安装抽排风设备，保证库房通风。 项目各库房内各功能分区明确，各自独立，满足贮存、管理需求。综上所述，本项目总平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 鉴于衡阳市废铅蓄电池回收需求及废电池回收现状，存在多头回收、分散经营、无序竞争、个体户缺乏环保意识，在收集、转运过程中随意拆解，将废铅蓄电池中的电解液随意处置等诸多问题，带来一系列环境污染隐患及资源浪费等问题，因此，建立规范化的废铅酸蓄电池集中准运点显得尤为必要。本项目的建设能有效防控环境风险，提高废铅蓄电池的规范收集，通过建立规范的废铅蓄电池收集处理体系和源头严防、过程严管、后果严惩的监管体系，能有效遏制非法收集处理造成的环境污染，维护国家生态环境安全，保护人民群众身体健康。为响应《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）、《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体〔2019〕5号）、《关于继续开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（环办固体函[2020]726号）、《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（湘环发[2019]6号）及《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号），本项目在衡阳市石鼓区设置5个废铅蓄电池集中转运点，拟通过建立严格的集中收集和跨区域转运管理体系，依托固废管理信息系统以及自建信息管理系统确保废铅蓄电池从收集点向转运点集中，最终进入有资质利用单位的全过程管理。本项目集中转运点具体设置情况见下表。 表2-1废铅蓄电池集中转运点设置情况一览表 集中转运点名称; 集中转运点负责人; 联系方式; 集中转运点位置; 备注. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 王伟; 13548517709; 衡阳市石鼓区中亿汽贸城12栋22-23仓库; 隶属试点单位为湖南科舰能源发展有限公司. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 肖雁; 13575276236; 衡阳市中亿汽贸城28栋07仓库; 隶属试点单位为汨罗市锦胜科技有限公司和骆驼集团贸易有限公司湖南分公司联合体. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 王建平; 13974702111; 衡阳市中亿汽贸城31栋02仓库; 隶属试点单位为浙江天能环保科技有限公司和湖南恒晟环保科技有限公司联合体. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 许岫; 15343046868; 衡阳市中亿汽贸城31栋03仓库; 隶属试点单位为湘潭云平环保科技有限公司和超威梯次（北京）能源科技有限公司联合体. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 刘海; 13875755656; 衡阳市中亿汽贸城31栋03A仓库; 隶属试点单位为湖南金翼有色金属综合回收有限公司、风帆有限责任公司和湖南众合优电网络科技有限责任公司联合体. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点、汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点、湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点、湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点、湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，本项目委托具有危险废物运输资质的第三方公司承担废铅蓄电池收运工作（豁免清单的除外），集中暂存后根据贮存量有计划的委托给湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置，本项目不进行废铅蓄电池的厂外运输转移和处置。主要建设内容见下表。 表2-2 项目工程构成一览表（1#和3#集中转运点） 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 贮存设施; 库房面积约66.6m2; 对库房进行装修和设备安装，厂房内地面和裙角采取硬化及防酸防腐防渗措施，具体措施为采用HDPE膜和环氧砂浆地坪漆相结合. 第I类废铅蓄电池贮存区（未破损的密封式免维护 废铅蓄电池贮存区）面积49m2，堆放高度按1.5m计，最大可储存容积约73.5t. 第II类废铅蓄电池贮存区（开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池贮存区）面积6m2，堆放高度按1m计，最大可储存容积约6t. 装卸作业区6m2. 泄漏液收集井容积1m3，占地面积1m2. 其他区域（存放劳保用品、周转箱等物品）占地面积4m2. 公用工程; 给水; 由衡阳市石鼓区中亿汽贸城区域自来水供水系统提供; 依托现有. 供配电; 由衡阳市石鼓区中亿汽贸城区域供电系统提供; 依托现有. 排水; 该区域已设置雨污分流，雨水经中亿汽贸城雨水管网收集后排入市政雨水管网，排入排水渠最终进入湘江；本项目运行过程中无废水产生，库房地面无需清洁，若有废液滴漏采用抹布擦拭，无废水产生；项目不安排固定人员进行值班，仅进行定期巡视，因此不产生生活污水。; /. 消防; 接区域稳高压消防给水系统; 依托现有. 辅助工程; 监控系统; 在库房内安装监控系统; 新建. 储运工程; 危废来源; 收集衡阳市行政区域内汽车4S店、电动自行车、电瓶车等机动车销售点、维修点、工矿企业、大型服务行业等产生的废铅蓄电池; /. 运输方式; 场外运入和运出：完整废铅酸蓄电池（第I类废铅蓄电池）采用专用周转箱运转，破损铅酸蓄电池（第II类废铅蓄电池）放置于密闭耐酸容器中转运，委托有危废运输资质的公司进行运输，厂区内采用人工加手推车的方式进行运输; 可根据要求对未破损的密封式免维护废铅蓄电池的运输过程进行豁免管理. 环保工程; 废气; 库房内部设置为密闭空间，安装通风换气系统; 新建. 废水; 本项目无废水产生; /. 噪声; 厂房隔声、设备消声减振等、运输车辆限速禁鸣; /. 固废; 废抹布、废劳保用品、废铅酸蓄电池泄漏液暂存于破损电池贮存间，采用专用容器存放，委托有资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运; /. 地下水; 完整电池贮存区、破损电池贮存间、装卸区、导流沟、收集井等为重点防渗区，该区域地面和裙角防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单执行，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆; 新建. 环境风险; 项目地面防腐防渗满足相关标准要求； 库房内部设置0.02m宽的泄漏液导流沟，1m3收集井，库房设有火灾报警装置等; 新建. 表2-3 项目工程构成一览表（2#、4#、5#集中转运点） 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 贮存设施; 各库房面积约33.3m2; 对库房进行装修和设备安装，厂房内地面和裙角采取硬化及防酸防腐防渗措施，具体措施为采用HDPE膜和环氧砂浆地坪漆相结合. 第I类废铅蓄电池贮存区（未破损的密封式免维护 废铅蓄电池贮存区）面积23m2，堆放高度按1.5m计，最大可储存容积约34.5t. 第II类废铅蓄电池贮存区（开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池贮存区）面积3m2，堆放高度按1m计，最大可储存容积约3t. 装卸作业区3m2. 泄漏液收集井容积1m3，占地面积1m2. 其他区域（存放劳保用品、周转箱等物品）占地面积2m2. 公用工程; 给水; 由衡阳市石鼓区中亿汽贸城区域自来水供水系统提供; 依托现有. 供配电; 由衡阳市石鼓区中亿汽贸城区域供电系统提供; 依托现有. 排水; 该区域已设置雨污分流，雨水经中亿汽贸城雨水管网收集后排入市政雨水管网，排入排水渠最终进入湘江；本项目运行过程中无废水产生，库房地面无需清洁，若有废液滴漏采用抹布擦拭，无废水产生；项目不安排固定人员进行值班，仅进行定期巡视，因此不产生生活污水。; /. 消防; 接区域稳高压消防给水系统; 依托现有. 辅助工程; 监控系统; 在库房内安装监控系统; 新建. 储运工程; 危废来源; 收集衡阳市行政区域内汽车4S店、电动自行车、电瓶车等机动车销售点、维修点、工矿企业、大型服务行业等产生的废铅蓄电池; /. 运输方式; 场外运入和运出：完整废铅酸蓄电池（第I类废铅蓄电池）采用专用周转箱运转，破损铅酸蓄电池（第II类废铅蓄电池）放置于密闭耐酸容器中转运，委托有危废运输资质的公司进行运输，厂区内采用人工加手推车的方式进行运输; 可根据要求对未破损的密封式免维护废铅蓄电池的运输过程进行豁免管理. 环保工程; 废气; 库房内部设置为密闭空间，安装通风换气系统; 新建. 废水; 本项目无废水产生; /. 噪声; 厂房隔声、设备消声减振等、运输车辆限速禁鸣; /. 固废; 废抹布、废劳保用品、废铅酸蓄电池泄漏液暂存于破损电池贮存间，采用专用容器存放，委托有资质单位处置；生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运; /. 地下水; 完整电池贮存区、破损电池贮存间、装卸区、导流沟、收集井等为重点防渗区，该区域地面和裙角防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单执行，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆; 新建. 环境风险; 项目地面防腐防渗满足相关标准要求； 库房内部设置0.02m宽的泄漏液导流沟，1m3收集井，库房设有火灾报警装置等; 新建. 项目的建设充分依托中亿汽贸城现有工程，不再新增污水处理设施、雨水管网、污水管网、雨污水排口等设施。本项目仅对现有仓库地面增设防腐、防渗措施、修建沟槽、墙裙及收集井、抽排风系统等。 2、废铅酸蓄电池收集、储存、转运方案及规模 （1）废铅蓄电池 本项目回收的电池主要为电动自行车动力电池及汽车蓄电池、工业生产用蓄电池等。电动自行车电池主要分为36V、48V、60V等，汽车电池主要包括12V、24V、48V、60V、80V、120V、150V等，根据有关资料电池多为高电压电池，通过串联12V的电池来实现，本项目回收铅酸蓄电池包括完好电池和破损电池，尺寸规格长175mm~320mm，宽76mm~166mm，高125mm~169mm，重量5kg-30kg不等。 项目回收废铅蓄电池规模见下表： 表2-4 各集中转运点回收废铅蓄电池一览表 转运点; 名称; 数量（t/a）; 结构组成. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 汽车摩托车启动类铅蓄电池; 3000; 含铅80%，外壳10%，电解液10%. 电动自行车类铅蓄电池. 工业（汽车、电动车生产等工业企业）生产类铅蓄电池. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 汽车摩托车启动类铅蓄电池; 3000. 电动自行车类铅蓄电池. 工业（汽车、电动车生产等工业企业）生产类铅蓄电池. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 汽车摩托车启动类铅蓄电池; 3000. 电动自行车类铅蓄电池. 工业（汽车、电动车生产等工业企业）生产类铅蓄电池. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 汽车摩托车启动类铅蓄电池; 3000. 电动自行车类铅蓄电池. 工业（汽车、电动车生产等工业企业）生产类铅蓄电池. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 汽车摩托车启动类铅蓄电池; 3000. 电动自行车类铅蓄电池. 工业（汽车、电动车生产等工业企业）生产类铅蓄电池. 本项目正式运营前需获得按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证方可经营。根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020和《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（湘环发[2019]6号）的要求进行暂存。 表2-5 回收电池主要成分表 主要部件; 主要成分; 所占比例（质量比，%）; 备注. 电解液; H2SO4、H2O; 10; 废酸液，充足电电解液中硫酸重量比35~40%，完全放电后电解液中硫酸重量比10~15%. 铅泥; PbSO4、PbO2; 41; 放电后、正负极填料. 极板; Pb、PbO2; 39; 正负极极板. 隔膜; 聚丙烯、聚乙烯等; 3.5; 正负极极板间防止短路隔膜. 外壳; 聚丙烯、ABS树脂; 6.5; 塑料外壳. 铅酸蓄电池又称为铅酸水电池，其电极是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。铅酸蓄电池的典型结构图如下图所示，主要结构情况见表2-6。 图2-1 铅酸蓄电池结构示意图 表2-6 铅酸蓄电池主要结构一览表 序号; 主要构成; 简述. 1; 正、负极板; 由板栅和活性物质构成，板栅材料一般采用铅锑合金。正极板活性物质主要成份为二氧化铅，负极板活性物质主要成份为金属铅. 2; 隔板; 由微孔橡胶、复合玻璃等耐腐蚀绝缘材料构成. 3; 电解液; 由浓硫酸和去离子水配置而成. 4; 电池壳、盖; 装正、负极和电解液的容器，一般为塑料和橡胶材料. 5; 排气栓; 一般为塑料材质. 电池中有毒有害物质主要包括PbSO4、Pb、PbO2、H2SO4。铅酸蓄电池中有毒有害物质的理化性质如下： 表2-7 主要成分理化性质表 名称; 理化性质; 毒性. 铅（Pb）; 外观：灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱展性强；熔点：327℃；沸点：1620℃；相对密度（水=1）：11.34; LD50：70mg/kg（大鼠经静脉）中等中毒，损害造血、神经、消化系统及肾脏，短期接触大剂量可发生急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 二氧化铅（PbO2）; 外观；棕褐色结晶或粉末；熔点：290℃；相对密度（水=1）：9.38; LD50：200mg/kg（豚鼠腹膜内注射）中等毒性，损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸铅（PbSO4）; 白色单斜或正交晶体；熔点：1170℃；密度：6.2g/cm3；微溶于水，溶解度：0.0041g/100g水（20℃）。硫酸铅几乎不溶于稀的强酸溶液，能溶于较浓的硫酸溶液、乙酸铵溶液和强碱溶液。; 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时间接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸（H2SO4）; 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸汽压0.13kPa（145.8℃），熔点10.5℃，沸点：330.0℃，相对密度（水=1）：1.83；相对密度（空气=1）：3.4，与水混溶，化学性质稳定，为酸性腐蚀品，用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料燃料、石油提炼等工业也有广泛的应用。; 急性中毒：LD50：2140mg/kg（大鼠经口；LD50：510mg/m3，2h（大鼠吸入）；320mg/m3，2h（小鼠吸入）。工作场所空气中有毒物质容许浓度；时间加权平均容许浓度1mg/m3，短时间接触容许浓度2mg/m3。. （2）废铅蓄电池收集来源 本项目主要收集衡阳市行政区域内汽车4S店、电动自行车、电瓶车等机动车销售点、维修点、工矿企业、大型服务行业等产生的废铅蓄电池，完整废铅酸蓄电池采用专用周转箱运转，破损铅酸蓄电池放置于密闭密封耐酸容器中转运，委托第三方具有危废运输资质的公司进行密闭运输至本项目库房，采用公路运输方式，因此厂外运输过程不在本报告评价范围内。 （3）收集方式 按照《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体[2019]5号）和《关于继续开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作的通知》（环办固体函[2020]726号）规定：试点单位可以依托铅蓄电池销售网点、机动4S店、维修网点等设立收集网点（以下简称收集网点），收集日常生活中产生的废铅蓄电池，收集过程可豁免危险废物管理要求。 按照《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号），收集网点可以依托现有铅蓄电池销售网点、机动车维修企业（4S店、维修点）等设立（废铅酸蓄电池收集网点不在本项目评价范围内）。各收集网点废铅蓄电池收集及运输前应采取有效防止破损的密封式免维护废铅算电瓶中酸液泄漏，在显著位置张贴废铅酸蓄电池收集提示性信息，配备收集人员，并配置耐酸、耐腐蚀的PVC收集箱（桶）。收集的完整废铅酸电瓶堆放于收集点，每个收集网点根据收集量情况，委托有危废运输资质的专用车辆定期转运至集中转运点，可确保收集网点存放时间不会超过60天。 （4）运输方案 ①运输方式 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求“运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。”《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求“废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。”《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体[2019]5号）指出，通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JT/T617）的规定，并按要求委托具有危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输。破碎的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。操作人员应接受危险货物道路运输专业知识培训、安全应急培训，装卸废铅蓄电池时应采取措施防止容器、车辆损坏或者其中的含铅酸液泄漏。《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）提出，通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JT/T617）的规定，并按要求委托具备危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输。 产废单位至本项目库房以及从本项目库房至危废处置单位路段的运输均委托有危险废物运输资质的公司进行运输，根据贮存量大小确定周转次数、周转量和专用运输车辆数量。满足豁免危险货物运输管理要求的废铅蓄电池可按照普通货物进行管理，豁免运输专业资质、专业车辆和从业人员资格等危险货物运输管理要求。 ②运输路线 废铅蓄电池运输路线主要包括收集网点-集中转运点路线和集中转运点-处置利用单位路线。因城市内废铅蓄电池收集网点多而分散，每个收集网点一定时期内收集到的废铅蓄电池数量不一，收集时间不统一，因此，各收集网点到集中转运点不具备固定线路的条件，没有固定路线。转运路线确定的总体原则为转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区。 （5）装卸方式 废铅蓄电池运至厂区后，经计量、分类登记，由人工卸货至相应贮存区，装卸时，在下方设置3mm托盘（2.0m×2.0m×0.2m），收集事故情况下废铅蓄电池破损撒漏的电解液。 （6）仓储方案 本项目各站点年收集贮存中转废铅酸蓄电池（累计吞吐量）见上表2-2，拟根据废铅酸蓄电池收集量适当安排转运次数，总体原则按照《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（湘环发[2019]6号）的要求执行，各转运中心贮存的废铅蓄电池不得超过30吨或6个月，所收集的废铅蓄电池应转移至持危险废物经营许可证的废铅蓄电池利用处置单位，不得再次转移至废铅蓄电池收集单位。废铅蓄电池应按其完整、破损情况进行分类分区存放。完整废铅酸蓄电池（第I类废铅蓄电池）采用专用周转箱转运，破损铅酸蓄电池（第II类废铅蓄电池）放置于密封耐酸容器中转运。 表2-8 仓储方案 序号; 电池类别; 固废类别; 年周转 （吞吐）量; 最大贮存量; 最长贮存时间; 平均年转运次数; 平均贮存周期; 运输 单位; 处置单位. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 废铅酸蓄电池; 废物类别HW31 废物代码900-052-31; 3000t; 30t; 6个月; 100次; 2-4天; 有危险废物运输资质公司; 委托湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 废铅酸蓄电池; 废物类别HW31 废物代码900-052-31; 3000t; 30t; 6个月; 100次; 2-4天; 有危险废物运输资质公司; 委托湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 废铅酸蓄电池; 废物类别HW31 废物代码900-052-31; 3000t; 30t; 6个月; 100次; 2-4天; 有危险废物运输资质公司; 委托湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 废铅酸蓄电池; 废物类别HW31 废物代码900-052-31; 3000t; 30t; 6个月; 100次; 2-4天; 有危险废物运输资质公司; 委托湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 废铅酸蓄电池; 废物类别HW31 废物代码900-052-31; 3000t; 30t; 6个月; 100次; 2-4天; 有危险废物运输资质公司; 委托湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处置. 3、项目主要设备 本项目仅对进场的废铅酸蓄电池进行分区堆放，不涉及外售及入场前运输，分拣过程不实施拆解及后续深加工，经分类后的废铅酸蓄电池交由持危险废物经营许可证的废铅蓄电池利用处置单位进行回收处置。 项目主要生产设备见下表。 表2-9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位. 1; 耐酸、耐腐蚀HDPE周转箱; 1*1*0.6; 若干; /. 2; 密封袋盖的耐酸、耐腐蚀HDPE周转箱; /; 1套; /. 3; 车间排风系统; /. 4、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目建成后不安排专职人员进行值班，采取专业人员进行定期装卸巡视，因此无生活用水；项目运行过程中不涉及水的使用，故本项目无生产用水和生活用水，仅为消防用水，由地市政管网供给，可满足项目生活用水量及压力的要求。 （2）排水 项目所在区域实行雨污分流。雨水经该区域雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目运行过程中无废水产生，库房地面无需清洁，若有废液滴漏采用抹布擦拭，无废水产生；项目建成后不安排专职人员进行值班，仅采取定期巡视，因此不产生生活污水，故本项目无废水产生。 （3）供电 项目用电依托当地市政供电系统。 （4）消防 消防给水接自项目所在地现有稳高压消防给水系统。每个库房设置室内消火栓、灭火器等消防设施，室外则依托区域现有地上式消火栓。室内消火栓设计流量10L/s，室外消防水量为15L/s。 （5）电信 在各库房内设置火灾报警装置。当库房内发生火情时，能即时通过声光报警以达到警示的作用。 5、劳动定员及工作制度 拟建项目无专职人员进行值班，仅安排人员进行定期装卸、巡视，项目年生产365天。 6、拟建项目平面布置 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点和湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点总面积为66.6m2，为两间库房，每间尺寸为8.3*4*4m，其中一间库房全部用来存放完整废铅蓄电池，将装卸区设置在库房入口处，另一间则按照由里至外依次布局为收集井、破损废铅蓄电池贮存区、完整废铅蓄电池贮存区和其他区域（存放劳保用品、周转箱等物品），装卸区位于库房入口处，在放置破损废铅蓄电池侧设置宽0.02m宽的导流沟和容积为1m3收集井。汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点、湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点、湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点库房尺寸为8.3*4*4m，占地面积约33.3m2，内部布局由里至外依次为收集井、破损废铅蓄电池贮存区、完整废铅蓄电池贮存区和其他区域（存放），装卸区位于库房入口处，库房在放置破损废铅蓄电池侧设置宽0.02m宽的导流沟和容积为1m3收集井。各集中转运点的完整废铅酸蓄电池均采用专用周转箱盛装，破损铅酸蓄电池均放置在密闭密封耐酸容器中。各库房门口为汽贸城运输道路和消防道路，库房装卸区与道路连接，保证了交通的流畅。项目拟在库房内部设置负压系统，安装抽排风设备，保证库房通风。各集中转运点总平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期主要工艺流程见下图。 图2-2 项目施工期工艺流程与产污节点图 本项目施工期主要工程内容为：对现有仓库进行改造，根据完整和破损废铅蓄电池分区建设贮存区、开挖收集井、导流沟，进行地面防腐防渗，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，安装库房通风装置、火灾报警设备等。 项目在施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气等；废水主要为施工废水和生活污水。噪声主要来自各类施工机械噪声，噪声值在83～103dB（A）之间。施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。 2、营运期 本项目运营期主要进行废铅酸蓄电池的贮存，不涉及电池拆解、处置等深加工，破损废铅蓄电池放置在密封耐酸收集桶内，避免含铅酸液外排和酸雾污染。运营期整体流程为废铅蓄电池从收集点到转运点的运输、卸货、人工分拣、暂存，最终由有资质运输公司运输至再生处置单位处置。本项目涉及的流程包括电池从收集点到转运库房的运输、卸车、人工分拣、暂存、装车出库。从本项目贮存库到危废再生处置单位的厂外运输和最终的处置不在本次评价范围内。本项目运营周转流程及产污环节示意图如下。 图2-3 项目运营集中转运流程和产污环节图 主要生产工艺说明： 本项目运营期整体流程为电池的收集、运输、装卸、暂存，最终由有运输危险废物资质的单位运至最终再生处置单位处置。 （1）收集 本项目在衡阳市各收集网点将收集的废铅酸蓄电池放置于耐酸耐腐蚀专用装运容器中，容器外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。收集点采用专用收集箱，具备防酸、防腐、防渗漏能力，其中完整废铅酸蓄电池采用敞开式专用收集箱贮存，破碎废铅酸蓄电池采用密闭式专用收集箱贮存，收集时主要通过人工转移至专用运输车辆（由资质单位进行收运）。转运、贮存过程中，废铅酸蓄电池应同向有序堆放，防止电池短路起火。 项目废铅酸蓄电池收集和转运委托专业的危废运输车辆对其进行收集和转运，运输使用车辆为专用车辆，运输车辆设置有防淋挡布，铺设有耐酸大槽体，废铅酸蓄电池置于耐酸、耐腐蚀的专用容器中，然后放置在运输车的耐酸槽体上。本项目采用的专用收集容器为HDPE塑料材质。 （2）运输 按照废铅蓄电池产生规律等制定运输计划，由具有危险废物运输资质的企业承担运输任务，拟建项目不配备运输车辆。 因收集网点多面分散，故各收集网点至集中转运点不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。同时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。 危险废物收运时，建设单位应派出管理人员随同。 （3）卸车入库 废铅蓄电池运送到本项目所在库房装卸作业区，由人工对运输车辆上废铅蓄电池进行卸货，通过电子磅称重，分类计量，并对转运单上的数据进行核对。 若装卸过程中发现有废铅蓄电池破损的现象，应立即将破损电池置于带盖的耐酸、耐腐蚀的容器中，并应及时使用抹布等清理地面，产生的废抹布作为危险废物交有资质单位处置。 （4）厂内暂存 废铅蓄电池经卸车后由员工按照其完好情况进行分类，未破损的密封式免维护废铅蓄电池（即第 I 类废铅蓄电池）放置于I类废铅蓄电池贮存区，开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池（即第 II 类废铅蓄电池）放置于II类废铅蓄电池贮存区。若装卸过程中有废铅蓄电池破损应直接将破损电池置于带盖的耐酸、耐腐蚀的容器中，转至II类废铅蓄电池贮存区存放。库房最大存放量不超过30t，最长存放周期不超过6个月。 在贮存过程中废铅蓄电池若发生破裂，应及时将其置于带盖的耐酸、耐腐蚀的容器中，转至II类废铅蓄电池贮存区存放。泄漏的废电解液及处理过程中产生的废抹布、废拖把、废劳保用品等，用收集容器收集后在库房内暂存，交有资质单位处置。 贮存过程中应做好记录，主要记录废铅蓄电池类别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、出库日期及接收单位名称，并实现与衡阳市固体废物管理信息系统的数据对接。 （5）装车外运 装车方式与卸车相同，人工为主。装车后废铅蓄电池交由有资质单位湖南金翼有色金属综合回收有限公司处置。废铅蓄电池外运由具有危险废物运输资质的企业承担运输任务。 本项目不涉及运输、转运、贮存设备设施的清洗，运输、转运、贮存设备设施的清洗由处置单位和运输单位负责。 （6）接收单位 本项目中转的废铅蓄电池交由湖南金翼有色金属综合回收有限公司进行处理，要求废铅蓄电池转运过程中填报转移计划及转移联单，建立收集、贮存、转移台账，相关材料定期报备当地环保部门，不得违规转移。 表2-10 产污环节一览表 污染物 类型; 产污工序; 主要污染物; 排放 方式; 治理措施. 废气; 正常工况; 运输; 扬尘、汽车尾气; 间歇; 自然扩散. II类废铅蓄电池贮存; 硫酸雾; 间歇; 密闭、抽排风系统. 非正常工况; 贮存; 硫酸雾; 间歇; 密闭、抽排风系统. 噪声; 整个转运过程; 机械噪声; 连续; 基础减震消声、库房隔声. 车辆噪声; 间歇; 基础减震消声、库房隔声. 固体 废物; 整个转运过程; 废铅酸蓄电池泄漏液; /; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品等; /; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，衡阳市的1#、2#、3#、4#、5#集中转运点均位于中亿汽贸城一楼闲置库房，各库房原本用于贮存汽车配件、电池产品等，现已清空，无遗留物品和环境问题，且本项目为新建项目，各集中转运点均需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单等要求进行改造建设，不涉及与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 通过收集衡阳市生态环境局网站公布的“关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报”中有关石鼓区2019年1月~12月的环境空气质量监测数据进行分析（数据来源：http://sthjj.hengyang.gov.cn/hjzl/hjzkgb/20200120/i420860.html），具体的数据统计情况见下表。 表3-1 2019年度石鼓区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25μg/m3; 40μg/m3; 62.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69μg/m3; 70μg/m3; 98.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 35μg/m3; 120.00; 超标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.00; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 151μg/m3; 160μg/m3; 94.38; 达标. 根据2019年1月~12月石鼓区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域石鼓区地区环境空气中PM2.5浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，其他指标浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此，判定本项目所在区域衡阳市石鼓区属于环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对“区域环境质量现状”提出“无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目委托湖南立德正检测有限公司于2021年4月6日至4月8日对项目所在区域的其他污染物硫酸雾进行采样监测分析。具体情况如下。 ①监测点位 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测 时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. G1项目西侧北建理想城小区（在建）; 112.600372; 26.946097; 硫酸雾; 1h值; 西; 260. ②监测项目：硫酸雾。 ③监测时间和频次：连续监测3天，每天分别在02：00、08：00、14：00、20：00监测四次1h均值。 ④监测分析方法：监测、分析方法均按照国家相关环境监测技术规范进行。 ⑤评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ⑥评价方法：采用占标率法进行评价。 ⑦监测结果：监测结果统计见下表。 表3-3 特征污染物大气环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. G1; 112.600372; 26.946097; 硫酸雾; 1h平均; 300ug/m3; ND; /; 0; 达标. 由上表可知，监测期间大气监测点环境空气中硫酸雾能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境 本项目不产生废水，为了解项目区域地表水环境状况，本项目引用《衡阳小桔制药有限公司年产500t西地那非碱生产线建设项目》中对松木污水处理厂排放口下游3000m处湘江断面的监测数据。监测时间为2018年5月3-5日。 水质监测和评价结果见下表。 表3-4湘江断面水环境监测结果统计表 单位：mg/L 监测断面; 项目; 监测范围; III类标准值; 标准指数; 超标率; 最大超标倍数; 是否 达标. 松木污水处理厂废水排口下游3000m处断面; pH; 6.56-6.61; 6~9; 0.44; 0; 0; 达标. 化学需氧量; 12.6-14.9; ≤20; 0.745; 0; 0; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.7; ≤4; 0.675; 0; 0; 达标. 总氮; 0.68-0.75; ≤1.0; 0.75; 0; 0; 达标. 由上表可知，该监测断面水质监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质满足地表水Ⅲ类水域功能要求。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对“区域环境质量现状”的要求，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故未监测声环境质量现状。 4、地下水环境 为了解区域地下水环境质量现状，本报告委托湖南立德正检测有限公司于2021年4月6日-8日对项目所在区域地下水进行采样分析。监测点位设置情况如下表所示。 表3-5 地下水现状监测点位一览表 类型; 监测点类型; 编号; 监测点位置; 备注. 地下水; 水质监测点; D1; 中亿汽配城; /. D2; 人唐冲居民水井; /. D3; 俪池新天地附近居民水井; /. 监测统计结果如下表所示。 表3-6 地下水水质现状评价结果表 单位：mg/L，pH为无量纲 点位 名称; 检测项目; 检测结果; 评价标准; 标准指数; 达标 情况. D1; pH; 6.81-7.56; 6.5≤pH≤8.5; 0.37; 达标. 氨氮; ND; 0.50; /; 达标. 耗氧量; 1.80-19.0; 3; 0.63; 达标. 硫酸盐; 13.5-14.1; 250; 0.06; 达标. 铅; ND; 0.01; /; 达标. 镍; ND; /; /; 达标. 砷; ND; 0.01; /; 达标. 汞; ND; 0.001; /; 达标. 六价铬; ND; 0.05; /; 达标. 镉; ND; 0.005; /; 达标. 铁; ND; 0.3; /; 达标. 锰; ND; 0.10; /; 达标. 溶解性总固体; 490-562; 1000; 0.56; 达标. 总硬度; 322-409; 450; 0.91; 达标. D2; pH; 6.85-7.53; 6.5≤pH≤8.5; 0.35; 达标. 氨氮; ND; 0.50; /; 达标. 耗氧量; 1.72-1.76; 3; 0.58; 达标. 硫酸盐; 14.5-14.9; 250; 0.06; 达标. 铅; ND; 0.01; /; 达标. 镍; ND; /; /; 达标. 砷; ND; 0.01; /; 达标. 汞; ND; 0.001; /; 达标. 六价铬; ND; 0.05; /; 达标. 镉; ND; 0.005; /; 达标. 铁; ND; 0.3; /; 达标. 锰; ND; 0.10; /; 达标. 溶解性总固体; 468-550; 1000; 0.55; 达标. 总硬度; 315-411; 450; 0.91; 达标. D3; pH; 6.82-7.58; 6.5≤pH≤8.5; 0.38; 达标. 氨氮; ND; 0.50; /; 达标. 耗氧量; 15.0-1.60; 3; 0.53; 达标. 硫酸盐; 15.1-15.6; 250; 0.06; 达标. 铅; /; 0.01; /; 达标. 镍; /; /; /; 达标. 砷; /; 0.01; /; 达标. 汞; /; 0.001; /; 达标. 六价铬; /; 0.05; /; 达标. 镉; /; 0.005; /; 达标. 铁; /; 0.3; /; 达标. 锰; /; 0.10; /; 达标. 溶解性总固体; 482-530; 1000; 0.53; 达标. 总硬度; 325-401; 450; 0.89; 达标. 由上表现状监测结果可知，各监测点地下水质中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，周边地下水环境质量状况较好。 5、土壤环境 为了解项目评价区域土壤环境质量现状，本次环评委托湖南立德正检测有限公司于2021年4月6日对项目区域土壤环境质量进行了取样监测。 （1）监测点位 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，应该在项目厂界内设置3个表层样点，因项目厂区内地面均已硬化，故于集中转运点周边绿化带中设置3个表层样点，对项目区域土壤环境进行了现状监测。监测点位详见下表。 表3-7 土壤环境现状监测布点一览表 编号; 布点位置; 布点类型; 取样 分层; 监测因子; 土地性质. S1; 31栋周边绿化带; 场内表层样; 0~0.2m; 基本因子：GB36600中的基本项目（45项）; 建设 用地. S2; 28栋周边绿化带; 场内表层样; 0~0.2m; 特征因子：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、镍; 建设 用地. S3; 12栋周边绿化带; 场内表层样; 0~0.2m; 特征因子：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、镍; 建设 用地. （2）监测项目 基本因子：为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中基本项目，共45项；特征因子：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、镍。 （3）监测频次及取样要求 2021年4月6日监测1天，采样1次。其中表层样在0~0.2m取样。 （4）监测和分析方法：按国家环境监测技术规范有关规定执行。 （5）监测结果：具体监测数据统计见下表。 表3-8 土壤环境现状监测结果统计一览表（S1点基本因子） 序 号; 检测项目; 监测点位结果(mg/kg); 筛选标准值(mg/kg); 序号; 检测项目; 监测点位结果(mg/kg); 筛选标准值(mg/kg). 1; 砷; 4.33; 60; 24; 四氯乙烯; 1.4×10-3L; 53. 2; 镉; 0.83; 25; 25; 氯苯; 1.2×10-3L; 270. 3; 铜; 67; 18000; 26; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 10. 4; 铅; 137; 800; 27; 乙苯; 1.2×10-3L; 28. 5; 汞; 0.055; 38; 28; 间二甲苯+对二甲苯; 0.0056; 570. 6; 镍; 74; 900; 29; 邻二甲苯; 0.0027; 640. 7; 铬（六价）; ND; 5.7; 30; 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1290. 8; 氯甲烷; 1.0×10-3L; 37; 31; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 6.8. 9; 氯乙烯; 1.0×10-3L; 0.43; 32; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 0.5. 10; 1,1二氯乙烯; 1.0×10-3L; 66; 33; 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 20. 11; 二氯甲烷; 1.5×10-3L; 616; 34; 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 560. 12; 反1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 54; 35; 苯胺; 0.007; 260. 13; 1,1二氯乙烷; 1.2×10-3L; 9; 36; 2-氯酚; 0.06L; 2256. 14; 顺1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 596; 37; 硝基苯; 0.09L; 76. 15; 氯仿; 1.1×10-3L; 0.9; 38; 萘; 0.09L; 70. 16; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 840; 39; 苯并[a]蒽; 0.1L; 15. 17; 四氯化碳; 1.3×10-3L; 2.8; 40; 䓛; 0.1L; 1293. 18; 苯; 1.9×10-3L; 4; 41; 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 15. 19; 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 5; 42; 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 151. 20; 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 2.8; 43; 苯并[a]芘; 0.1L; 1.5. 21; 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 5; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 15. 22; 甲苯; 1.3×10-3L; 1200; 45; 二苯并[a、h]蒽; 0.1L; 1.5. 23; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 2.8. 表3-9土壤环境现状监测结果统计一览表(S2~S3点特征因子) 编号; 监测结果统计; 筛选标准值 (mg/kg). 检测项目; 监测结果(mg/kg). S2; 砷; 4.29; 60. 镉; 0.27; 65. 铬（六价）; ND; 5.7. 铅; 152; 800. 汞; 0.047; 38. 镍; 65; 900. S3; 砷; 4.36; 60. 镉; 0.55; 65. 铬（六价）; ND; 5.7. 铅; 113; 800. 汞; 0.059; 38. 镍; 71; 900. 由上表可知，该监测点位各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选标准值的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。通过现场调查了解，各集中转运点位于石鼓区中亿汽贸城，以库房边界为界限，库房外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，主要环境空气保护目标为居民区。项目环境空气保护目标见下表，其分布示意图见附图。 声环境保护目标为厂界外50米范围内声环境保护目标，各库房外50m范围内无声环境敏感保护目标。 地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。各库房外500m范围内无地下水环境保护目标。 环保目标如下表所示，其分布示意图见附图。 表3-10 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 北建理想城小区（在建）; 112.600370; 26.945701; 居民; 约5000人; 二类区; 西侧; 260. 俪池新天地小区; 112.600154; 26.943813; 居民; 约5000人; 二类区; 南侧; 200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目营运期废气主要为硫酸雾，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，具体详见下表。 表3-11 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 硫酸雾; 周界外浓度最高点; 1.2. 2、水污染物排放标准 项目营运期无生产废水；库房地面无需清洁，若有废液滴漏采用抹布擦拭，无废水产生；项目不安排固定人员进行值班，仅进行定期巡视，因此不产生生活污水。 3、噪声排放标准 项目施工期间排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），具体限值见下表。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，具体限值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界; 执行标准类别; 时段. 昼间; 夜间. 侧厂界; 2类; 60; 50. 4、固体废物相关标准 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对 COD、 NH3-N、SO2、NOx、VOCs五项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目运行过程中无废水产生，库房地面无需清洁，若有废液滴漏采用抹布擦拭，无废水产生；项目不安排固定人员进行值班，仅进行定期巡视，因此不产生生活污水，因此本项目不产生废水。 项目排放的主要大气污染物为硫酸雾，无需设置污染物排放总量建议指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目对现有仓库进行改造，根据完整和破损废铅蓄电池分区建设贮存区、开挖收集井、导流沟，进行地面防腐防渗，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，安装库房通风装置、火灾报警设备等。 由于施工内容较少，基本不对环境产生影响，本评价主要考虑营运期环境影响及污染防治措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1大气环境影响和保护措施 1、废气污染物产排情况 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点废气污染物产排情况分析如下。 （1）项目正常工况下废气 ①运输车辆扬尘 1#集中转运点运输车辆运输过程中容易产生一定量的扬尘，严格控制行车速度，项目车辆行驶速度较慢，一般此类扬尘产生量不大，经大气扩散稀释后对周围环境影响较小，本次评价不对运输车辆扬尘进行具体量化分析。 ②汽车尾气 1#集中转运点运输车辆会产生汽车尾气，主要污染因子为CO、HC、NOx等。汽车尾气排放量较小，且因收集点较分散，产生的运输废气经大气扩散稀释后对周围环境影响较小，本次评价不对汽车尾气进行定量分析。 ③正常收集、贮存过程废气 收集运输过程：1#集中转运点废铅酸蓄电池是从当地及周边市县汽车4S店、电动自行车、电瓶车等机动车销售点、维修点、工矿企业、大型服务企业等进行收集，一般情况下为换下的完整、密封性能较好的电池，要求在各收集网点将收集的废铅酸蓄电池放置于耐酸耐腐蚀专用装运容器中，容器外面粘贴符合 GB18597 中附录 A 所要求的危险废物标签。收集点采用专用收集箱，具备防酸、防腐、防渗漏能力，其中完整废铅酸蓄电池采用专用收集箱贮存，破损废铅酸蓄电池采用密闭式专用耐酸收集箱贮存，收集时主要通过人工转移至专用运输车辆（由资质单位进行收运）。 1#集中转运点专用收集车辆内设置了金属外框加固收集箱（周转箱），在运输过程一般不会对完整电池造成损伤。同时，在收集时破损电池使用专业收集容器（耐酸、防渗）对其进行密闭收集，在收集后运输至厂内破损区贮存，在运输过程中一般不会对电池造成损伤。 上下车过程：下车采用人工卸货，且均在厂房内完成，上车经手推车将周转箱稳步送至外运货车车箱后采用人工装车，在此操作转移过程中操作高度均较低，高空坠落可能性低，一般不会导致电池破损。所收集的破损电池则采用专用车辆内的专业收集容器（耐酸、防渗）密闭收集后送车间破损区内存放，在此过程中产生的硫酸雾极少，可忽略不计。 正常贮存过程： i）I类废铅蓄电池贮存区 I类废铅蓄电池贮存区贮存的均为来自各收集网点的完整密封式免维护废铅蓄电池，经包装后由有资质的专用运输车辆运至项目厂内，再交由处置单位处置，一般不会对电池造成损伤，因此，正常营运过程中不会产生硫酸雾等废气，库房设置了抽排风系统对该区域进行换气。 ii）II类废铅蓄电池贮存区 开口式废铅蓄电池和破损的废铅蓄电池在每个收集点均按照要求放入了专用带盖的耐酸、耐腐蚀的容器中，盖盖、覆膜密封后，由专用车辆运至转运库房，直接贮存于II类废铅蓄电池贮存区内，在正常贮存过程中一般不会产生泄漏，但极偶然情况下可能存在盖盖不严实等情况导致电解液中极少量硫酸雾挥发出来。1#集中转运点于II类废铅蓄电池贮存区在密闭容器底部放置搁架，盛放石灰对泄漏液进行中和，可有效减少其硫酸雾的产生。经类比同类项目，1#集中转运点此部分的硫酸雾产生量约为0.0002kg/h，产生的极少量硫酸雾经车间内抽排风系统后以无组形式从厂房外排入大气中。 （2）项目非正常工况下废气 废铅酸蓄电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现泄漏，但如果受外环境影响，如高温、高压、高湿度或暴力搬运或运输过程中碰撞等，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏的风险。对破损废铅酸蓄电池及收集的酸液通过放在密闭式收集容器中减少酸雾产生。 类比同类型企业经验，假设单个电池所含硫酸电解液的泄漏量为100%，本次评价以单个废铅酸蓄电池重量20kg/个进行考虑，电池内电解液的含量为以10%计，电解液中硫酸浓度约为40%，则发生泄漏时电解液泄漏量约为2kg，硫酸泄漏量约为0.8kg，泄漏的面积一般在0.6m2范围内。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，该项目酸雾挥发量计算如下： Gz=M×(0.000352+0.000786V)×P×F- G水× F 式中：Gz——液体蒸发量(kg/h)； M——液体分子量；硫酸：98； V——蒸发液体表面空气流速，一般取0.2～0.5，本评价取0.35m/s； P——相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，(硫酸浓度约 40%，工作温度20C，取 P=9.84 毫米汞柱)； F——液体蒸发面表面积，考虑整个破损铅酸蓄电池完全电解液完全暴露在空气中，液面面积取0.6m2； G水——20℃水蒸汽的蒸发量为0.5L/m2·h。 计算可得，非正常工况下，当20℃时，水蒸气的蒸发速率为0.5L·m2/h，水蒸气的蒸发量为0.3kg/h，硫酸蒸发量为0.36kg/h，则硫酸挥发量为0.06kg/h。（硫酸挥发量=液体蒸发量-水蒸气的蒸发量）。拟建项目年泄漏的时间均按20h/a考虑，则1#集中转运点非正常工况下硫酸雾产生量均为1.2kg/a。鉴于废铅蓄电池破损可能出现在装卸区及II类废铅蓄电池贮存区，非正常工况下不考虑酸雾的处理，认为其全部排放。 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点非正常工况下废酸雾的排放情况见下表。 表4-1 1#集中转运点非正常工况下废酸雾排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染源; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 非正常排放量（t/a）. 贮存区; 破碎; 硫酸雾; 0.06; 1; 20; 0.0012. 根据《废铅酸蓄电池的回收利用和管理对策》介绍，废铅酸蓄电池在加热过程中，会产生铅烟尘、二氧化硫等，结合项目实际情况，项目只对废铅酸蓄电池进行暂存，不对其进行其他处理。故本项目不会产生铅烟尘。 由于湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点与汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点、湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点、湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点、湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点年回收废铅蓄电池量均一样，为3000t/a，且贮存方案也一致，故各集中转运点在正常和非正常工况下废气产生排放情况均一致，具体源强见下表。 表4-2 废气源强核算结果一览表 转运点名称; 污染源; 工序; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 无组织; 正常贮存过程; 硫酸雾; 0.0002kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.0002kg/h. 非正常贮存过程; 硫酸雾; 0.06kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.06kg/h. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 无组织; 正常贮存过程; 硫酸雾; 0.0002kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.0002kg/h. 非正常贮存过程; 硫酸雾; 0.06kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.06kg/h. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 无组织; 正常贮存过程; 硫酸雾; 0.0002kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.0002kg/h. 非正常贮存过程; 硫酸雾; 0.06kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.06kg/h. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 无组织; 正常贮存过程; 硫酸雾; 0.0002kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.0002kg/h. 非正常贮存过程; 硫酸雾; 0.06kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.06kg/h. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 无组织; 正常贮存过程; 硫酸雾; 0.0002kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.0002kg/h. 非正常贮存过程; 硫酸雾; 0.06kg/h; 车间密闭、抽排风系统抽风; 0.06kg/h. 2、治理措施可行性分析 根据拟建项目废气污染物产排情况，拟建项目排放的主要废气污染物为贮存过程中产生的硫酸雾。 根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），废铅蓄电池集中转运点贮存过程中应设有排风换气系统，保证良好通风。根据《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》中湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点单位环境监管表，暂存场所应设立负压排气系统。拟建项目废铅蓄电池贮存车间内设置有抽排风系统，可保证车间内的良好通风，符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）和《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》中提出的建设要求，因此拟建项目大气环境治理措施可行。 为防止本项目废气对周边环境产生影响，本次评价要求： ①按《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》和《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》中相关要求合理设置抽排气系统； ②建设方需要加强管理，定期对抽排气系统装置进行检查及更换等，防止堵、漏等现象产生。同时，确保本项目抽排气系统长期稳定、有效运行。 ③建设方在将收集回的破损废铅蓄电池在进行入库（破损区）存放时应检查其收集容器的完好情况，若发生收集容器破损、盖子破损或是盖子密封严实时应对期进行及时更换，并将盖子密封严实后入库存放。 ④加强车间监管，定期巡查，及时发现问题并解决，如及时更换破损的盖子，或及时将盖子封闭严实。 本项目非正常工况主要是分类堆放等过程中可能导致废铅蓄电池电解液发生泄漏，因此，评价要求： ①制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 ②加强车间监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 ③定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转至破损区存放。 ④在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 ⑤配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响等等。 因此，本项目在加强环境管理、落实报告表提出的各项环保措施的前提下，本项目废气对环境影响不大，类比同类工程，其废气处理措施是可行的。 3、废气达标排放分析 采用估算模型AERSCREEN，对无组织面源的最大落地浓度进行估算。无组织排放达标论证结果见下表。 表4-3 废气无组织排放达标情况表 转运点名称; 污染工序; 污染因子; 浓度最高值(μg/m3); 排放标准; 是否达标. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 贮存; 硫酸雾; 1.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值周界外浓度最高点（1.2 mg/m3）; 达标. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 贮存; 硫酸雾; 1.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值周界外浓度最高点（1.2 mg/m3）; 达标. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 贮存; 硫酸雾; 1.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值周界外浓度最高点（1.2 mg/m3）; 达标. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 贮存; 硫酸雾; 1.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值周界外浓度最高点（1.2 mg/m3）; 达标. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 贮存; 硫酸雾; 1.31; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值周界外浓度最高点（1.2 mg/m3）; 达标. 4、大气环境影响分析 各集中转运点所在区域大气环境质量现状为不达标区，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，预计区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，各废气排放源均采取相应可行技术进行治理后满足达标排放要求。此外，本项目周边环境保护目标数量较少，与厂区最近距离为260m，且位于常年主导风向侧风向，预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。 5、大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），各集中转运点运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-4 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 硫酸雾; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 4.2地表水环境影响及治理措施 根据项目工艺可知，本项目运营过程中无生产废水和生活废水产生和排放。 4.3声环境影响及治理措施 1、噪声排放情况 各集中转运点运营期间主要噪声设备为铅酸蓄电池运输车辆进出厂及抽排风系统风机运行时产生的噪声。各噪声源强详见下表。 表4-5 项目噪声源强 序号; 噪声源; 噪声源强度dB(A). 1; 风机; 85. 2; 转运车辆; 80. 2、噪声控制措施 为减轻各集中转运点噪声对周围声环境的影响，建设单位应加强噪声防治工作。噪声防治措施如下： a.选用低噪声设备；对高噪声设备进行基础减震等措施，使设备保持在最低噪声值范围内。 b.厂房封闭，合理安排布局，使高噪声设备远离厂界。 c.合理安排生产时间，避免休息段时间进行高噪声设备运行。 d.加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 e.进出车辆严禁鸣号，厂区低速行驶。 本项目严格实施以上噪声防治措施后，一般情况下源强可减少20~25dB(A)左右。 3、噪声达标排放分析 本次评价以四周厂界外1 m进行厂界达标论证。 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》附录A推荐模式，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源在预测点产生的贡献值为： 式中：T为计算等效声级的时间； N为室外声源个数； M为等效室外声源个数； 本评价中，因各个主要声源均配备治理措施，衰减后的可将其看作室外声源，采用下式计算： LA(r)= LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)——声源在预测点产生的A声级，dB； r为预测点与声源距离； LA(r0)——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离。 根据项目设备的分布，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。 表4-6 厂界声环境影响预测结果（1#集中转运点） 序号; 厂界方位; 正常工况厂界四周贡献值dB(A); 标准值dB（A）; 达标情况. 1; 东厂界; 51.0; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2; 南厂界; 53.0. 3; 西厂界; 52.2. 4; 北厂界; 57.4. 预测结果表明，在13集中转运点各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，1#集中转运库房四周厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目产生的噪声经有效处理后达标排放有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 由于本项目设置的5处集中转运点均位于中亿汽贸城一楼仓库，各平面布局相差不大，且各集中转运点50m范围内无居民住宅，学校和医院等敏感目标，通过选用低噪声设备，采取隔声减振，车辆低速行驶等措施，可确保厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4-7 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/半年. 4.4固体废物环境影响 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要为废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣；废抹布、废劳保用品等。废抹布、废劳保用品、废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣等均属于危险废物。废铅酸蓄电池泄漏液经导流沟收集入收集井后用石灰进行中和，中和残渣转入专用密封桶内（耐酸、防渗）后送有资质单位处理；废抹布、废劳保用品等危废通过采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置。 （1）废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 废铅酸蓄电池泄漏液的主要污染物为pH、硫酸、Pb等，类比同类项目，年破损电池产生次数为20次。根据调查，单个电池重量约20kg，铅酸蓄电池内电解液的重量约占电池重量的10%，假设电解液全部泄漏，泄漏的电解液量为40kg/a，经仓库内设置的导流沟进入泄漏液收集井，采用石灰进行中和。泄漏的废电解液中和后的废渣属于危险废物（危废类别HW49，危废代码为772-006-49），转入专用密封桶内（耐酸、防渗）后送有资质单位处理。 （2）废抹布、废劳保用品 项目营运期不使用水进行地面清洗，若有废液滴漏采用干抹布清除，根据类比同类工程，各集中转运点废拖把、废物抹布产生总量约为0.07t/a，为危险废物（危废类别HW49，危废代码为900-041-49），拟采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后暂存在库房内，委托有资质单位进行处置。 各集中转运点固体废物汇总详见下表。 表4-8 项目营运期固体废物处置及排放情况 转运点名称; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 属性; 废物代码; 处置措施. 湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 0.04; 危险废物; HW49（772-006-49）; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品; 0.07; 危险废物; HW49（900-041-49）; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. 汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 0.04; 危险废物; HW49（772-006-49）; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品; 0.07; 危险废物; HW49（900-041-49）; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. 湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 0.04; 危险废物; HW49（772-006-49）; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品; 0.07; 危险废物; HW49（900-041-49）; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. 湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 0.04; 危险废物; HW49（772-006-49）; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品; 0.07; 危险废物; HW49（900-041-49）; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. 湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 0.04; 危险废物; HW49（772-006-49）; 采用石灰中和后转入专用密封桶内（耐酸、防渗），送有资质单位处理. 废抹布、废劳保用品; 0.07; 危险废物; HW49（900-041-49）; 采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 [2017]43号）要求，本项目危险废物基本情况见下表。 表4-9 工程分析中危险废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; HW49其他废物; 772-006-49; 0.04t/a; 废铅酸蓄电池泄漏液处理过程; 固态; 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣; 废渣; 季; T; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理处置. 2; 废抹布、废劳保用品; HW49其他废物; 900-041-49; 0.07t/a; 员工进行铅蓄电池收集工作过程; 固态; 含废电解液; 半年; T. 2、固体废物环境管理 车间防渗系统（各分区车间地面、泄漏液收集系统（泄漏液沟、池）等的建设均应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020等相关规范要求进行建设，做好防腐蚀、防渗、防风、防雨、防流失等相应措施。同时，上述危险废物的转移应严格按危险废物转移联单手续进行。具体要求如下： 泄漏液收集、处置及管理要求 （1）泄漏液收集、收集井建设情况 ①破损区：各集中转运点贮存区中的破损区主要贮存对外收集的破损废铅蓄电池，工程拟采取三重防护，即： 第一重防护：要求在对破损的废铅蓄电池收集过程中应按要求采用专业收集容器（耐酸、防渗）收集并对其进行密闭。 第二重防护：在进车间破损区存放前对其收集容器的完好情况进行检查，若发生破损等应及时更换。同时要求定期检查破损区贮存时的情况，发现问题及时处理。 在采取上述措施，其发生泄漏的可能性很小。 第三重防护：为进一步进行防护，建设方在储存区的破损区设置地面设泄漏液导流沟，导流沟所收集的液体可自流进入泄漏液收集井。 ②完整区：由工程分析可知，在事故工况下，年破损电池产生次数为20次。根据调查，单个电池重量约20kg，铅酸蓄电池内电解液的重量约占电池重量的10%，假设电解液全部泄漏，泄漏的电解液量为40kg/a。 各集中转运点完整区废铅蓄电池贮存中若发生事故泄漏，泄漏液经泄漏液导流沟+泄漏液收集井进行收集，采用石灰进行中和，中和后的残渣属于危险废物，及时引至专用密封桶内（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损的废铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放。 评价按电解液总量（40kg/a）计算泄漏液收集井容积，各库房泄漏液收集井总容积1m3，能确保废铅蓄电解液泄漏的全部收集。 ③其他：主要为废铅酸蓄电池在上下车人工转移过程坠落时产生的电解液泄漏。评价要求在废铅蓄电池上下车转移过程中注意文明上下车，禁止野蛮操作，同时做到“稳”’，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。环评要求，在废铅蓄电池转运过程中相关人员应做好相应的防护，佩戴相应的防护用具，若发生该类事故及时将破损的废铅蓄电池用专用收集桶收集（耐酸、耐腐蚀、密闭），转移至破损区进行存放。 ④电解液泄漏收集系统的建设 本项目电解液泄漏收集系统（主要为各库房的泄漏液导流沟、泄漏液收集井）的建设应严格按《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求、《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求（泄漏液导流沟、泄漏液收集井为重点防渗区）等相关规范要求进行建设，做好电解液泄漏液收集系统符合相关规范要求。本项目各集中转运点重点防渗区均铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆。 由上述分析可知，本项目废铅蓄电池电解液泄漏液收集系统可完全容纳各集中转运点每次泄漏的电解液，且防渗要求能满足相关要求，其处理措施是可行的。 （2）电解泄漏液处置 项目泄漏电解液经导流沟收集至泄漏液收集井后采用石灰进行中和，中和后的残渣属于危险废物，及时引至专用密封桶内（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置。 （3）管理要求 ①建设方需要加强管理，定期检查电解液泄漏液收集系统的破损、堵、漏等相关情况，加强电解液泄漏液收集系统维护和管理，防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②若发生电解液泄漏时应及时采取应急措施，严禁随意倾到至车间附近雨水沟、排水管网及附近水体内。 ③专用密封桶要求耐酸、防渗等。 车间建设及管理要求 （1）贮存区建设情况 根据《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（湘环发[2019]6号）和《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）相关规定可知：“贮存设施应满足国家《危险废物贮存污染控制标准》；贮存设施面积不少于30平方米，能够满足废铅蓄电池日常中转需求，集中转运点贮存的废铅蓄电池不得超过30吨或6个月。”由于各集中转运点贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t，评价取最小1.5 t/m2计，则贮存废铅酸蓄电池30t需占地20 m2，各集中转运点库房面积能满足贮存要求。 由以上分析可知，各集中转运点贮存区贮存能力能满足国家相关规范要求。 （2）车间（含贮存区）建设要求 本项目各库房地面应按相关规范及标准进行建设，具体如下： ①《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求中设计、选址方面提出： a选址方面： I场界根据2013修改单规定，应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据，地表水域150m以外。 II应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流等影响地区 III应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 IV应位于居民中心区常年最大风频的下风向等。 b设计方面： I地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 II必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 III设施内要有安全照明设施和观察窗口。 IV不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 V危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 VI堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 VII衬里材料与堆放危险废物相容；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集井，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物不能堆放在一起等等。 ②《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求 本项目重点防渗区主要为废铅酸蓄电池车间，含贮存区中的完整区、破损区、专用桶收集区、一般防渗区主要为监控室、劳保品存放室。本项目车间应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 本项目位于衡阳市石鼓区中亿汽贸城，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流等影响地区，位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，周边最近的居民点为本项目西侧约260m的北建理想城小区，位于本项目的侧风向，项目周边最近的地表水体为项目南侧约1130m处的雁栖湖和约3100m的蒸水和湘江，不在地表水域150m范围内，因此本项目的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准中关于选址的要求。 本项目各库房地面已经进行硬化，将对库房进行改造，要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，对于贮存区（含第I类废铅蓄电池贮存区和第II类废铅蓄电池贮存区）、卸货区等重点防渗区铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，要求防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，对于劳保品存放室等一般防渗区要求防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。要求项目车间建设要满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准和《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016中关于防渗技术的要求。 本项目的废铅蓄电池均贮存于车间内，具有防风、防雨、防晒的功能，且本项目位于中亿汽贸城，地面具有较好的承载能力，且本项目的贮存量较小，因此完全能够满足废铅蓄电池的贮存重量要求；项目区域具有较完善的雨污疏导系统，在暴雨时节不会对本项目仓库造成影响；各库房按照要求设置有导流沟、泄漏液收集井、安全照明设施、报警装置以及抽排风系统，保证车间内的泄漏液的收集、车间照明、通风以及发生火灾时自动报警；第I类废铅蓄电池和第II类废铅蓄电池分开贮存，第II类废铅蓄电池采用专用的收集桶收集贮存于第II类废铅蓄电池贮存区内，本项目各库房将按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准中关于设计方面的要求进行建设。 因此在完成上述提出的要求和措施后，各集中转运点建设满足相关规范要求。 （3）废铅酸蓄电池贮存时相关要求 本项目废铅酸蓄电池贮存时应符合下列相关规范要求： ①《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求（贮存设施安全防护方面）： I危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 II危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 III危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 IV危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理等。 ②《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020 按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020的规定，本项目在对废铅酸蓄电池贮存时应注意以下几点： I基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。本项目属于集中转运点贮存。 II废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB 18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。 III禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。 IV集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。 各集中转运点面积能满足30m2的要求。目前各库房已经硬化，后期对其进行改造，对现有仓库地面增设防腐、防渗措施，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，并配备通讯设备、照明设施、监测设施及报警装置；车间设置设立警示标志，车间大门仅在货物进出时打开，其余时间均关闭，严禁非废铅蓄电池的专门人员进入；车间内设置抽排风系统，保证车间内通风良好；废铅蓄电池贮存于车间内，禁止遭受雨淋水浸，周边无其他水源和热源；车间内分为第I类废铅蓄电池贮存区和第II类废铅蓄电池贮存区，第II类废铅蓄电池采用专用容器（耐酸、耐腐蚀）盛放，车间内设置导流沟和泄漏液收集井对泄漏的电解液进行收集，泄漏物均按照危险废物进行处理，交有资质的单位进行处置；本项目废铅蓄电池在贮存点的贮存时间不超过6个月，贮存量不超过30t。 综上所述，各集中转运点按照上述建设方案进行建设后可满足废铅蓄电池的贮存要求，满足后期运行要求。 （4）其他相关要求 ①收集、运输方面 本项目在收集、运输过程中拟采取以下措施： I由公司工作人员定期联系当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店，对其产生的废铅酸蓄电池进行收集。 II委托有资质的运输单位运输废铅蓄电池，同时车箱内拟设置耐酸、防渗、防流失地面，内设金属外框加固收集箱和破损铅蓄电池收集容器（耐酸、防渗、密闭），所收集的完整电池拟送专用收集车辆内的加固收集箱，破损电池则送破损铅蓄电池收集容器内等。有效的包装措施，可有效防止电池中有害成分的泄漏污染。 III建设方拟对收集工作人员、运输人员配备个人防护装备。 IV厂房车间贮存废铅酸蓄电池单次最大储存量不大于30t。 V拟按GB13392的规定悬挂相应标志等。 VI本项目所收集贮存的废铅酸蓄电池拟委托有资质单位进行运输至下游处置单位进行处理。 由《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012收集、运输相关要求可知，本项目收集运输过程中拟采取的措施基本符合上述规范中相应要求。 另外，建设方应根据上述规范要求，还应采取以下措施： （一）建设方应根据本项目废铅蓄电池的特征制定收集计划及危险废物管理计划。 （二）本项目废铅蓄电池的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序、安全保障、应急防护等。 （三）专用运输收集车辆应取得危险货物运输资质、通行证后方进行废铅蓄电池收集的运输。 （四）要求在收集后运输路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 （五）专用车辆驾驶员和押运人员必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 （六）本项目所收集贮存的废铅酸蓄电池委托有资质单位运送处置单位进行处理前应委托有关单位进行合理包装后才可进行运输等。 通过采取以上措施，本项目收集、运输过程中符合规范相关要求。 ②日常管理 另外，本项目还应做好以下日常管理，具体如下： I须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称。 II加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。 III定期对车间地面等进行检查，发现破损，应及时进行修理。 IV危险废物库必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 V加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 （5）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由湖南金翼有色金属综合回收有限公司处理，湖南金翼有色金属综合回收有限公司具有危险废物经营许可证，核准经营方式为收集、贮存、利用，核准经营危险废物类别为HW31（421-001-31 384-004-31）、HW48（321-002-48（砷含量小于2%）321-010-48）、HW49（900-044-49限废铅蓄电池），能够为收集的废铅蓄电池提供专业的收集、贮存、及综合利用，避免废铅蓄电池对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交由湖南金翼有色金属综合回收有限公司处理途径可行。 由以上分析可知，本项目废铅酸蓄电池收集、储存、运输、最终处置环节均上述各规范要求落实到位后，本项目固体废物污染防治措施是可行的。 综上所述，本项目废铅蓄电池及贮存过程中产生的危险废物采取相应措施处理后均可得到安全妥善的处置，不会对周边环境造成二次污染，，对区域环境影响不大。 4.5环境风险 1、风险物质识别和潜势分析 （1）风险源调查 拟建项目为废铅酸蓄电池中转贮存，涉及的危险物质有铅、硫酸等。废铅蓄电池最大暂存量不超过30t，本次按30t计算，废铅蓄电池中铅的量按80%考虑，电解液按10%计，项目主要危险物质储存数量及分布情况见下表。 表4-11 项目集中转运点危险物质数量及分布情况 危险物质; 厂区最大贮存量; 分布情况. 铅; 24; 电池贮存区. 硫酸; 3. 注：铅、硫酸为废铅蓄电池成分，拟建项目仅对废铅蓄电池进行收集、暂存和转运，因此无年用量。. （2）环境风险调潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）分级： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目Q的确定见下表： 表4-12 各物质最大储存量与临界量比值 序号; 风险物质名称; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 铅; 24; 50; 0.48. 2; 硫酸; 3; 10; 0.3. 3; 合计; /; /; 0.78. 经计算，本项目Q=0.78＜1，本项目环境风险潜势综合等级为I，可开展简单分析，即在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、环境风险识别 （1）风险识别范围和类型 ①生产设施风险识别范围 本项目生产设施主要包括收集、储运及进出卸货系统、泄漏液收集系统等。 ②物质风险识别范围 本工程所贮存的废铅蓄电池电解液泄漏风险及所收集的废铅蓄电池放电不完全，放电系统触碰金属物体，引发火灾等。 ③风险类型 本项目主要存在废铅蓄电池贮存时电解液泄漏导致硫酸雾非正常排放等环境风险。 （2）物料危险识别分析 本项目涉及的危险化学品主要为废铅蓄电池泄漏液中的硫酸、Pb等，各物质理化性详见下表。 表4-13 硫酸理化性质相关情况 国际编号：; 81007; CAS号; 7664-93-9. 化学品别名; 磺镪水; 英文名称; Sulfuric acid. 分子式; H2SO4; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭. 分子量; 98.08; 蒸汽压; 0.13kPa(145.8℃). 熔 点; 10.5℃ 沸点：330.0℃; 溶解性; 与水混溶. 密 度; 相对密度(水=1)1.83；相对密度(空气=1)3.4; 稳定性; 稳定. 危险标记; 20(酸性腐蚀品); 主要用途; 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用. 健康危害、环境危害; 侵入途径：吸入。 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 毒理学资料及环境行为; 毒性：属中等毒性。 急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。 危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氧化硫。无爆炸. 泄漏应急处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：砂土。禁止用水。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把水加入酸中，避免沸腾和飞溅伤及人员。. 表4-14 铅理化性质相关情况 CAS号; 7439-92-1; 英文名称; Lead;Lead flake. 分子式; Pb; 外观与性状; 灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱，展性强. 分子量; 207.2; 蒸汽压; 0.13kPa(970℃). 熔 点; 327℃ 沸点：1620℃; 溶解性; 不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸. 密 度; 相对密度(水=1)11.34(20℃); 稳定性; 稳定. 危险标记; /; 主要用途; 主要用作电缆、蓄电池、铅冶炼、废杂铜冶炼、印刷、焊锡等. 健康危害、环境危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病(以运动功能受累较明显)，重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶吣、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。 铅以无机物或粉尘形式吸入人体或通过水、食物经消化道侵入人体后，积蓄于骨髓、肝、肾、脾和大脑等处“储存库”，以后慢慢放出，进入血液，引起慢性中毒(急性中毒较少见)。铅对全身都有毒性作用，但以神经系统、血液和心血管系统为甚。烷基铅类化合物为易燃液体，为神经性毒物，剧毒。急性中毒时可引起兴奋、肌肉震颤、痉挛及四肢麻痹。. 毒理学资料及环境行为; 急性毒性：LD5070mg/kg(大鼠经静脉) 亚急性毒性：10μg/m3，大鼠接触30至40天，红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%～90%，血铅浓度高达150～200 μg/100ml。出现明显中毒症状。10μg/m3，大鼠吸入3至12个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%，多种中毒症状。0.01mg/m3，人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。 慢性毒性：长期接触铅及其化合物会导致心悸，蜴 激动，血象红细胞增多。铅侵犯神经系统后，出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏，进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷，最后因脑血管缺氧而死亡。 致癌：铅的无机化合物的动物试验表明可能引发癌症。另据文献记载，铅是一种慢性和积累性毒物，不同的个体敏感性很不相同，对人来说铅是一种潜在性泌尿系统致癌物质。 致畸：没有足够的动物试验能够提供证据表明铅及其化合物有致畸作用。 致突变：用含 1%的醋酸铅饲料喂小鼠，白细胞培养的染色体裂隙-断裂型畸变的数目增加，这些改变涉及单个染色体，表明DNA复制受到损伤。 代谢和降解：环境中的无机铅及其化合物十分稳定，不易代谢和降解。 危险特性：粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。 燃烧(分解)产物：氧化铅。. 泄漏应急处理; 切断火源。戴好防毒面具，穿好一般消防防护服。用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 ①对于泄漏的PbCl4和Pb(ClO4)2，应戴好防毒面具等全部防护用品。用干砂土混合，分小批倒至大量水中，经稀释的污水放入废水系统。 ②对于泄漏的PbO、四甲(乙)基铅和Pb3O4，应戴好防毒面具等全部防护用品。用干砂土混合后倒至空旷地掩埋；污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。 ③对于泄漏的PbF2，应戴好防毒面具等全部防护用品。在泄漏物上撒上纯碱；被污染的地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 ④对于泄漏的Pb(BrO3)2、PbO2和Pb(NO3)2，应戴好防毒面具等全部防护用品。被污染的要面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 ⑤对于泄漏的烷基铅，用不燃性分散剂制成乳液刷洗。如无分散剂可用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋；被污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。处理方法：当水体受到污染时，可采用中和法处理，即投加石灰乳调节pH到7.5，使铅以氢氧化铅形式沉淀而从水中转入污泥中。用机械搅拌可加速澄清，净化效果为80%～96%，处理后的水铅浓度为0.37～0.40mg/L。而污泥再做进一步的无害化处理。对于受铅污染的土壤，可加石灰、磷肥等改良剂，降低土壤中铅的活性，减少作物对铅的吸收。. 防护措施; 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防尘口罩。 眼睛防护：必要时可采用安全面罩。 防护服：穿工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：干粉、砂土。. 表4-15 二氧化铅理化性质相关情况 CAS号; 1309-60-0; 英文名称; Lead dioxide. 分子式; PbO2; 外观与性状; 棕褐色结晶或粉末。. 分子量; 239.21; 蒸汽压; /. 熔点327℃; 沸点：1620℃; 溶解性; 不溶于水、醇，溶于乙酸、氢氧化钠水溶液。. 性质与稳定; 1、为强氧化剂。与强碱加热生成高铅酸盐。有毒！2、见光分解为四氧化三铅和氧。有氧化性。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。受高热分解放出有毒的气体，首先成为Pb3O4，更高的温度下为PbO。工作人员要做好防护，若不慎触及皮肤和眼睛，应立即用流动的清水冲洗。. 主要用途; 用于染料、火柴、焰火及合成橡胶的制造。还用于高氯酸钾（KClO4）的生产、高压避雷器的制造。用作硫化橡胶如耐溶剂的聚硫橡胶的硫化剂。二氧化铅电极是良好的阳极材料，可代替铂阳极. 危险性概述; 健康危害：损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中度及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。. 泄漏应急处理; 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、碱土金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与还原剂、碱土金属分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 表4-16 硫酸铅理化性质相关情况 CAS号; 7446-14-2; 英文名称; Lead(II) sulfate. 分子式; PbSO4; 外观与性状; 白色单斜或正交晶体. 分子量; 303.26; 闪点; 不可燃. 稳定性; 稳定; 熔点; 1087℃. 溶解性; 微溶于水，溶解度为0.0041克/100克水（20°C），不溶于乙醇，溶于浓硫酸、碱、乙酸铵、酒石酸铵的氨溶液中。. 主要用途; 用作草酸生产的催化剂，纤维增重剂，也可用于颜料、快干漆、铅丹及 蓄电池等的生产中。可用以制取金属铅及其 化合物。也用于制造白色颜料。还用于石印述、纤维的增重剂等方面。用作分析试剂及催化剂。用于钴盐制造、颜料，也用作涂料催干剂。. 毒性; 对所有生物都有毒性作用。特别能使神经系统、血液、血管发生变化。铅及其无机化合物最大容许浓度为0.01mg/m。工作时平均浓度为0.007mg/m。. 工程控制; 密闭操作，局部排风. 操作注意事项; 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守 操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与碱类接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴 防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起 眼睑，用流动清水或 生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持 呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 运输注意事项; 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。. （3）环境转移的途径识别 ①运输事故 拟建项目运输风险主要为在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆、包装破损，继而使废铅蓄电池散落到环境中，进入水体、土壤，从而对环境造成危害。运输过程中安全概率的人为因素较多，使安全性有所降低，具有一定风险，因此必须严格执行有关运输规定，可最大程度的避免此类事故发生。 ②贮存事故 拟建项目不对废铅蓄电池进行拆解、加工等。项目回收的废铅蓄电池均在收集网点进行包装，经专门的车辆运至厂区，破损铅蓄电池均放置在耐酸、耐腐蚀的密闭收集桶中，放置于Ⅱ类废铅蓄电池贮存区，设置废气抽排系统，因此正常运营对周边环境影响较小。 如不慎在储运过程中对废铅蓄电池造成了损伤，其风险主要体现在电解液的泄漏，拟建项目于贮存区内设置导流沟、收集井，车间内设置有石灰，废铅蓄电池出现破损及时处置，一般情况下废电解液不会进入下水道或排入环境中。在此前提下，项目发生电解液泄漏的风险很小。 拟建项目在运行中的事故状态主要包括：废铅蓄电池损伤导致电解液泄漏和废铅蓄电池引发的火灾、爆炸。根据项目特点和收集相关资料，事故的类型原因及概率分析如下： i）环境空气风险 项目贮存过程，电池损伤，电解液泄漏和电池引发的火灾、爆炸和环境污染事件。 ii）水环境风险 项目运输及贮存过程，电池损伤电解液泄漏，可造成对土壤环境和水环境的污染。 iii）电池引发的火灾、爆炸 由于拟建项目收集的都是废铅蓄电池，收集贮存过程不存在充放电，因此，拟建项目发生爆炸的原因主要是电池自身原因及外在高温引起的，项目不涉及电池生产、拆解、充电等过程，因此，在遵守相关规范的情况下，发生爆炸的风险极小。 iv）火灾 因电气设施老化，气温过高或由于管理不严，有明火进入车间，则可能引发火灾。此外，外部其他企业发生火灾，也可能危及拟建项目。发生火灾时，受高温的影响，可能引起厂房内暂存电池的爆炸、破裂、一次电池电解液泄漏等。铅的熔点为327.5℃，一旦引起火灾、爆炸事故，铅尘会通过燃烧产生的烟尘，对周边的空气造成污染，通过空气进入人体造成危害。 3、风险分析及风险防范措施 （1）废气处理设施失效风险分析及防范措施 本项目贮存过程中非正常情况下排放的硫酸雾对人体危害较大。因此，建设方应对厂房抽排风系统加强管理与日常维护，确保抽排风系统有效运行，杜绝或最大程度降低非正常情况产生，减轻对区域大气环境的影响。 （2）废铅蓄电池收集、进场卸货及场内贮存过程中电解液泄漏风险及防范措施 本项目废铅蓄电池贮存过程中，如人工转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、Pb等，若不及时收集将对周边环境造成一定影响。 评价要求建设方采取以下措施进行防范： ①控制废铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废铅蓄电池电解液的泄漏。加强车间监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 ②定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转至破损区存放。 ③在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 ④配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 ⑤若在贮存区发生事故泄漏时，所产生的电解液泄漏液经周转箱下的塑料托盘(防酸、防渗)+泄漏液导流沟+泄漏液收集井进行收集，发生事故泄漏时应及时引至收集井中，采用石灰进行中和，中和后的残渣采用专用密封桶（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损的废铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放。 （3）废铅蓄电池收集、运输过程中风险 本项目从当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店等对其产生的废铅蓄电池进行收集，收集后运输至本车间卸货备存。 由于回收过程不具备固定线路条件。因此评价要求：应严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》HJ2025-2012等相关规范要求进行，如： ①配备专门的车辆进行收集； ②司机、工作人员需经危险废物、应急救援等方面的安全培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等，同时由交通部门核发上岗证书。 ③按《道路运输危险货物车辆标记》GB13392-2005相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清车辆等等。 ④收集运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 ⑤收集运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 ⑥收集运输车辆内应设专业收集容器，保证为不易破损、变形，防渗、防酸、耐腐蚀的密闭容器。 ⑦按交通规则进行安全行使，不抢道、不超速、不醉酒等，保证货品安全。 通过采取上述措施后，可有效防止废铅蓄电池收集、运输过程发生的风险，同时可有效避免风险过程中废铅蓄电池电解液进入外环境风险。 （4）车间防渗系统破损风险分析 本项目废铅蓄电池为危险废物，其风险物质成份主要有硫酸、Pb等，建设方拟对库房地面防渗系统、泄漏液收集系统等按相关规范要求进行建设，同时按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行相应建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 若库房防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土层、地下水。土层、地下水一旦发生污染，其影响将持续较长的时间且难以治理。 因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。 建设方必须： ①加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 ②制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 ③一旦发生泄漏，应采取应急措施（如：立即收集、切断源头并且启动应急预案）控制地下水污染，并使污染得到治理。 建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域土壤、地下水环境的影响。 （5）贮存废铅蓄电池放电不完全引发火灾风险 本项目所回收废铅蓄电池可能存在少部分正负极放电不完全，在上下车过程或是贮存过程触碰至钢、铁等金属物质时会引起废铅蓄电池外壳燃烧，导致火灾事故发生。评价建议建设方采取下列措施进行火灾风险防范，如： ①在收集废铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 ②在上下车过程中，注意各废铅蓄电池正负极不能接触车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存。 ③车间设置报警设施，当发生火灾时自动报警，车间内设置消防栓、灭火器、消防服等消防器材，在发生火灾时可有效进行应急救火。 （6）其他风险防范措施 ①收集后外运运输安全防范措施 i）本项目废铅蓄电池收集后外运工作应委托有危险品运输资质的单位进行。 ii）承担运输的单位应具有交通部门核发的危险品运输资质。 iii）司机和押运人员需经过安全培训，由交通部门核发上岗证书。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。 iv）运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 v）运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。 vi）按《道路运输危险货物车辆标记》GB13392-2005相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清洗车辆。 ②相关管理措施 ⅰ）上岗操作员工应按规定进行培训，掌握运营情况下的操作规程和岗位要求。 ⅱ）定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。 ⅲ）泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 ⅳ）禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。 ⅴ）应避免贮存大量的废铅蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间。 本项目贮存废铅蓄电池时单次贮存量不得大于30t/次，暂存时间不得超过6个月。 （7）风险事故应急预案 本项目在运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。建设方应根据预案纲要制定详细的“事故应急救援预案”，并认真执行。应急有关内容具体见下表。 表4-17 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 主要内容及要求. 1; 基本情况; 地理位置，企业人数，上级部门，产品与原辅材料规模，周边企业单位和社会情况，重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等。. 2; 确定危险目标及其危险特性对周围的影响; （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标。 （2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响. 3; 设备、器材; 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。. 4; 组织机构、组成人员和职责划分; （1）依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。 （2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动 （3）组织制定危险化学品事故应急救援预案。 （4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动。. 5; 报警、通讯联络方式; 设置24小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法。. 6; 处理措施; （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施。 （2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施。. 7; 人员紧急 疏散、撤离; 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社会人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、撤离后的报告。. 8; 危险区的隔离; 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。. 9; 监测、抢修、救援及控制措施; （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施。 （2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施。 （3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法。 （4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施。. 10; 受伤人员现场救护、救治及医院救治; （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案。 （2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案。 （3）入院前和医疗救治机构确定及处置方案。 （4）信息、药物、器材的储备。. 11; 现场保护 与现场洗消; - 事故现场的保护措施。 - 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。. 12; 应急救援保障; （1）内部保障包括：a、确定应急队伍；b、消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；c、应急通讯系统；d、应急电源、照明；e、应急救援装备、物资、药品等；f、危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；g、保障制度目录 （2）外部救援包括：a、单位互助的方式；b、请求政府协调应急救援力量；c、应急救援信息咨询；d、专家信息. 13; 预案分级 响应条件; 依据危险品事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件。. 14; 事故应急救援终止程序; - 确定事故应急救援工作结束。 - 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除。. 15; 应急培训计划; 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。. 16; 演练计划; 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。. 17; 附件; - 组织机构名单。 - 值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话。 - 单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图。 - 保障制度。. 本项目废铅蓄电池涉及的危险物质为硫酸、Pb、硫酸铅等，贮存量严格按相关规范要求进行即单次贮存量不大于30吨，所收集的废铅蓄电池贮存时间不超过6个月，废铅蓄电池在储存时应符合危险货物的储存相关规定，库房应做好防腐蚀、防渗等措施，转移时必须按《危险废物转移联单管理办法》填写网上申请。 建设方在设计、运营中应落实工程、环评的相关要求和建议，同时必须请有资质单位进行安全评价，并按安全评价要求落实好各项安全措施，建立安全生产规章制度，制定突发事故应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。 4、分析结论 拟建项目涉及的危险物质主要为收集的废铅蓄电池，涉及危险物质单元主要包括电池贮存区、装卸区。通过风险识别，项目潜存的风险为泄漏、火灾，在严格落实评价提出的各项风险防范措施后，风险事故造成的环境影响较小，环境风险可接受。 4.6地下水和土壤环境影响分析 本项目各集中转运点作为废铅蓄电池贮存库，地下水和土壤的污染源主要来自废铅蓄电池破损导致电解液的泄漏，贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的防渗防腐要求进行建设，贮存库地面、裙脚墙面、导流沟、收集井等均采取防渗处理，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆，厚度超过2mm，渗透系数≤10-10cm/s；各集中转运点均建设有导流沟（加盖板密闭）和收集井（加盖板密闭），能满足废铅蓄电池在贮存过程中发生破损导致电解液泄漏时产生的泄漏液可通过导流沟收集进入收集井内。 本项目各集中转运点所采取的防渗措施可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）6.3.1条，即基础必须防渗，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s要求。综上，项目的防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中基础防渗要求，总体而言本项目的防渗措施防渗效果可行。 本项目应在集中转运点下游设置1口污染监视井，对地下水进行动态监测，监测计划见下表。 表4-18 地下水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 集中转运点下游（中亿汽贸城区域南侧）; pH、氨氮、耗氧量、硫酸盐、铅、镍、砷、汞、六价铬、镉、铁、锰、溶解性总固体、总硬度; 正常情况下一年一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 贮存库 | 硫酸雾 | 密闭、抽排风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 162976-1996）中二级标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 运营期生产噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，采取厂房建筑隔声、基础减振、减速慢行、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废铅蓄电池泄漏液中和废渣：采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后送有资质单位处理；废抹布、废劳保用品等采用专用密封桶内（耐酸、防渗）收集后，委托有资质单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 废铅蓄电池贮存区、泄漏液收集系统等均应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准要求、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2020相关要求进行建设，铺设HDPE膜和环氧砂浆地坪漆。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、对厂房抽排风系统应加强管理与日常维护，确保抽排风系统有效运行。 2、控制废铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废铅蓄电池电解液的泄漏。 3、定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转至破损区存放。 4、配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 5、加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 6、制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理一旦发生泄漏，应采取应急措施（如：立即收集、切断源头并且启动应急预案）控制地下水污染，并使污染得到治理。 7、在收集废铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 8、在上下车过程中，注意各废铅蓄电池正负极不能接触车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存。 9、库房设置报警设施，当发生火灾时自动报警，库房内设置消防栓、灭火器、消防服等消防器材，在发生火灾时可有效进行应急救火。 10、上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点单位建设项目（衡阳市）位于湖南省衡阳市石鼓区中亿汽贸城内。其中湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点位于中亿汽贸城12栋22-23仓库、汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点位于中亿汽贸城28栋07仓库、湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点位于中亿汽贸城31栋01-02仓库、湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点位于中亿汽贸城31栋03仓库、湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点位于中亿汽贸城31栋03A仓库。各集中转运点符合国家产业政策要求，能满足《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》（湘环发[2020]32号）的选址和建设要求，平面布局合理。在落实报告提出的污染防治措施和风险防范措施，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废铅酸蓄电池污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求建设后，各类污染物都能实现达标排放和安全处置，对环境的影响在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（湖南科舰能源发展有限公司1#集中转运点）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0602kg/h | 0 | 0.0602kg/h | +0.0602kg/h |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废抹布、废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 建设项目污染物排放量汇总表（汨罗市锦胜科技有限公司2#集中转运点）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0602kg/h | 0 | 0.0602kg/h | +0.0602kg/h |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废抹布、废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 建设项目污染物排放量汇总表（湖南恒晟环保科技有限公司3#集中转运点）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0602kg/h | 0 | 0.0602kg/h | +0.0602kg/h |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废抹布、废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 建设项目污染物排放量汇总表（湘潭云平环保科技有限公司4#集中转运点）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0602kg/h | 0 | 0.0602kg/h | +0.0602kg/h |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废抹布、废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 建设项目污染物排放量汇总表（湖南金翼有色金属综合回收有限公司5#集中转运点）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0602kg/h | 0 | 0.0602kg/h | +0.0602kg/h |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏液中和后的废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废抹布、废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点单位建设项目（衡阳市） |  |  |
| 建设项目类别 |  | 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中的其他类 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南科舰能源发展有限公司、汨罗市锦胜科技有限公司、湖南恒晟环保科技有限公司、湘潭云平环保科技有限公司、湖南金翼有色金属综合回收有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430482397737747M |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 马迎昭 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 朱志国 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 朱志国 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南格瑞大地环境科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430111MA4QHJ1682 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 胡玉 | 05354343505430243 |  | BH021517 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 胡玉 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论、建设项目污染物排放量汇总表 |  | BH021517 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

附件：

附件1 环评委托书

附件2 试点单位合作协议及危险经营许可证

附件3 检测报告

附图

附图1集中转运点地理位置图

附图2平面布置图

附图3环保目标分布图

附图4 大气和地下水环境监测布点图

附图5 项目声、土壤土壤监测布点图